四川亚东水泥有限公司卧牛坪石灰岩矿山开采技改项目

环境影响评价第二次公示

四川亚东水泥有限公司委托四川省环科源科技有限公司承担四川亚东水泥有限公司卧牛坪石灰岩矿山开采技改项目的环境影响评价工作，为预防、减轻和避免项目建设所带来的区域环境污染，根据国家环境保护部《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号）有关规定，先对该项目进行第二次公示。现将有关情况公告如下：

一、项目相关情况简述

项目名称：卧牛坪石灰岩矿山开采技改项目

建设单位：四川亚东水泥有限公司

建设地点：彭州市白鹿镇天生桥村10组

建设性质：改扩建

建设内容：在原卧牛坪石灰岩矿山采矿许可范围内，增加、改造设备提高矿山采矿安全性，提升企业效能。项目技改完成后实现年石灰石957.5万吨/年开采能力。

二、项目建设单位名称及联系方式

单位名称：四川亚东水泥有限公司

单位地址：四川省成都市彭州市天彭镇安彭路66号

联系人：赵永艳

联系电话：028-83458386-8606

三、环境影响评价机构名称及联系方式

评价机构名称：四川省环科源科技有限公司

单位地址：成都市高新区天府四街长虹科技大厦B栋12楼

联系人：何 松

联系电话：13880765157

邮箱：9985576@qq.com

四、环境影响评价工作程序和主要内容

本次环境影响评价工作按照《环境影响评价技术导则》、环境影响评价法等国家相关规定进行。主要内容为工程分析、污染防治措施评述、公众参与调查等。

五、征求公众意见的主要事项

1、请公众提供准确的个人信息，包括姓名、职业、文化程度、居住或工作地址及联系电话等，以便与你联系。

2、你是否了解/知道在该地区拟建设该项目。

3、根据你掌握的情况，认为该项目对环境造成的危害、影响方面及程度。

4、你对该项目环保方面有何建议和要求。

5、从环保角度出发，你对该项目持何种态度，并简要说明原因。

后页附件：

附件1：四川亚东水泥有限公司卧牛坪石灰岩矿开采技改项目环境影响评价报告书

附件2：公众意见表

附件1

四川亚东水泥有限公司

卧牛坪石灰岩矿山开采技改项目

环境影响报告书

（送审本）

建设单位：四川亚东水泥有限公司

评价单位：四川省环科源科技有限公司

二O一九年八月

目  录

目  录	1

概  述	4

第一章  总 则	5

1.1编制依据	5

1.2产业政策	7

1.3 相关规划、规章及环境功能区划	13

1.4 评价工作等级与范围	22

1.5评价时段	26

1.6外环境关系及环境保护目标	26

1.8 环境影响要素识别及评价因子	27

1.9评价标准	28

1.10评价工作程序	31

第二章 建设项目概况	32

2.1探矿工程相关情况	32

2.2 建设基本概况	32

2.3矿山基本情况	- 38 -

2.4采矿工艺	- 41 -

第三章 工程分析	52

3.1工艺流程及产污节点分析	52

3.2工程土石方平衡及流向分析	53

3.3项目物料平衡和水平衡	55

3.4工程污染物产生、治理及排放	56

3.5总量控制	68

4.1  自然环境概况	69

4.2  社会环境概况	73

第五章 项目所在地环境质量现状调查与评价	76

5.1  地表水环境质量现状监测与评价	76

5.2  大气环境质量现状监测与评价	78

5.3  声学环境质量现状监测与评价	80

5.5  土壤现状监测及评价	81

第六章 建设期环境影响预测与评价	84

6.1 施工内容及施工时间	84

6.2 建设期社会环境影响分析	84

6.3 建设期地表水环境影响分析	84

6.4 建设期环境空气影响分析	85

6.5 建设期声学环境影响分析	87

6.6 建设期固体废弃物影响分析	89

6.7 生态环境影响简析（详见生态影响分析）	90

第七章 营运期环境影响预测与评价	92

7.1地表水环境影响预测与评价	92

7.2 大气环境影响分析	92

7.3 噪声环境影响分析	95

7.4 固体废物环境影响分析	97

7.5工程爆破影响分析	98

7.6取水工程环境影响分析	100

第八章 服务期满后环境影响分析	101

8.1 主要环境问题分析	101

8.2 服务期满后环境问题的解决前景展望	102

8.3 生态恢复措施	102

第九章 生态环境影响分析	103

1.5 生态环境保护目标	106

2 建设项目地区生态现状调查与评价	106

2.1 建设项目地区概况	106

2.2 评价方法	107

2.3 陆生植物资源现状调查	110

2.4 陆生动物资源现状调查	131

2.5 评价区生态系统现状调查	138

3 生态影响预测及评价	140

3.1 对土地利用类型的影响	140

3.2 对植物多样性和植被的影响	140

3.3 对野生动物的影响	143

3.4 景观影响预测与评价	145

3.5 对生态系统服务功能的影响	148

4 矿山技改前生态环境影响回顾	150

4.1 对区域生态系统的影响	150

4.2 对陆生植物的影响	150

4.3 对陆生动物的影响	151

4.4 对周围环境的影响	151

4.5 环境保护措施	152

4.6 采取措施后的结果	153

5 生态环境防护与恢复措施	154

5.1 生态环境防护与恢复计划	154

5.2 生态风险减缓措施	154

5.3 生态环境保护措施	156

5.4 生态环境恢复措施	159

6 生态环境影响评价结论	161

第十章  环境风险分析	162

11.1 环境风险评价的目的与重点	162

10.2 环境风险识别	162

10.3 环境风险影响评价	164

10.4 项目采取的事故防范措施	166

10.5 风险事故应急预案	168

10.6小结	171

第十一章 环境保护措施及其可行性论证	172

13.1建设期环境保护措施及可行性论证	172

12.2 开采期环境保护措施及可行性论证	174

12.3服务期满后环境保护措施	179

第十二章 环境影响经济损益分析	180

12.1 工程建设带来的社会和经济效益	180

12.3 损益分析	181

第十三章 环境管理与监测计划	182

13.1 环境保护管理计划	182

13.2 环境管理任务	183

13.4 环境监测计划	184

13.4监测机构及监测方法	190

13.5 管理人员培训	190

第十四章 环境影响评价结论	192

14.1建设项目概况结论	192

14.2评价结论	192

概  述

1、任务由来

四川亚东水泥有限公司为台湾远东企业集团所属亚洲水泥公司于四川省彭州市投资成立的水泥制造公司，台湾远东企业集团经营范围涵盖石化能源、纺织化纤、水泥建材、百货零售、海陆运输、金融服务、电通讯网络、营造建筑、观光饭店、社会公益（医院、学校）等10大事业，两岸合计有9家上市公司及224家关系企业，员工总人数约5万人，股东人数超过60万人，自1949年在台湾成立迄今已届70年，为台湾多元化经营最成功之集团企业之一，且为成功多角化发展的代表。

四川亚东水泥有限公司成立于2004年12月，厂址位于成都市彭州西郊，紧临安彭公路，占地600余亩，石灰岩矿山位于彭州市通济镇天生桥村与白鹿镇雾坪村。本公司第一条生产线于2006年9月28日点火投产，石灰石使用量191.01万吨/年。第二条、第三条水泥生产线分别于2008年12月、2010年3月点火投产，石灰石使用量分别为190.30万吨/年、188.30万吨/年。三条生产线共需要原料量为561.61万吨。

公司于2014年8月并购四川兰丰水泥有限公司，该公司建有两条水泥生产线，石灰石使用量分别为194.28万吨/年、193.70万吨/年。

本项目所生产的原料需供应本企业三条生产线、兰丰水泥有限公司两条生产线，本次设计矿山年产量为957.5万吨，主要包括：矿床开拓、采矿、凿岩、运输、破碎、带运机输送、排水、供电、储料仓和总平面布置设计。矿山至厂区的长皮带运输系统单独立项，不在本次环评工作范围内。

本项目位于彭州市，属于水土流失重点防治区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），中“第四十五条 非金属矿采选业  1、土砂石、石材开采加工”本项目的环境影响评价形式为编制环境影响报告书。

企业2019年5月委托四川省环科源科技有限公司开展该项目环评工作，接受委托后，环评机构派有关技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集，按照技术规范，编制本项目环境影响报告书。

第一章  总 则

1.1编制依据

### 1.1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日起施行；

（3）《中华人民共和国矿产资源法》，2009年8月27日修订；

（4）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

（5）《中华人民共和国矿山安全法》，2009年8月27日起施行；

（6）《中华人民共和国野生动物保护法》，2017年1月1日施行；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日起施行；

（8）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起施行；

（9）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实行；

（10）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年修订，2012年7月1日实施；

（12）《中华人民共和国城乡规划法》，2008年1月1日起施行；

（13）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日起修订；

（14）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日起施行。

### 1.1.2 相关规章、政策

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发【2005】39号；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发【2011】35号；

- 《产业结构调整指导目录》（2011年本），2013年修订；2013年2月16日；

- 《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》，国发【2005】28号；

- 《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，环发【2004】24号；

- 《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发【2012】77号；

- 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，环发【2005】109号；

- 《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》，发展改革委、科技部、环保总局，2005年第65号公告；

- 《国务院办公厅转发安全监管总局等部门对矿产资源开发进行整合意见的通知》，国办发【2006】108号；

- 《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》，国发【2005】22号；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日；

- 四川省《中华人民共和国环境影响评价法》实施办法，2008年1月1日起施行；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国生态环境部（原中华人民共和国环境保护部）令第44号，2017年9月1日施行；

- 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国生态环境部（原中华人民共和国环境保护部）令第5号，2009年3月1日起施行；

- 《关于四川省环境保护厅关于调整建设项目环境影响评价审批权限的公告》，2018年第4号；

- 《中华人民共和国自然保护区条例》，2011年1月8日起施行；

- 《四川省饮用水水源保护管理条例（摘要）》；

- 《四川省矿产资源管理条例》；

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2016年2月6日修订；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》，国务院1997年1月1日起施行；

- 《国家重点保护野生植物名录（第一批）》；

- 《国家重点保护野生动物名录》；

- 《四川省重点保护野生动物名录》；

- 《四川省新增重点保护野生动物名录》；

- 《关于进一步加强生态保护工作的意见》，环发【2007】37号；

- 国务院《全国生态环境保护纲要》，2000年11月26日；

- 国家环境保护总局《国家重点生态功能保护区规划纲要》，环发【2007】165号；

- 中华人民共和国生态环境部（原中华人民共和国环境保护部）、中国科学院《全国生态功能区划（修编版）》，2015年11月23日；

- 中华人民共和国生态环境部（原中华人民共和国环境保护部）《全国生态脆弱区保护规划纲要》，2008年9月27日；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》国家环保总局2006年2月14日，环发【2006】28号；

- 《生态保护红线划定指南》（环办生态【2017】48号）。

### 1.1.3 技术导则、技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》（DZT223-2007）；

（8）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2017）；

（10）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）；

（11）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ192-2015）。

### 1.1.4 项目相关技术文件

（1）项目有关的资料、文件；

（2）项目环境影响评价委托书。

1.2产业政策

### 1.2.1 项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

（1）矿山生产建设规模

根据四川省安全生产监督管理局、四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化委员会、四川省公安厅、四川省财政厅、四川省国土资源厅、四川省环境保护厅、四川省工商行政管理局、国家能源局四川监管办公室《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监【2014】17号），石灰岩矿957.5万t/a，工程为大型矿山。关于石灰岩（水泥用）的生产建设规模分类见下表：

表1-1 四川省主要矿产矿山最低开采规模

| 序号 | 矿产名称 | 开采规模单位 | 矿山最低开采规模 |  |  | 本项目开采规模（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 1 | 石灰石矿 | 矿石万吨/年 | 100 | 50 | 30 | 957.5 |

综上所述，本项目矿山开采规模符合四川省主要矿产矿山最低开采规模要求。

（2）产业结构

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，本项目属于允许类。因此，本项目符合国家产业政策。

### 1.2.2 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号）符合性分析

2005年9月7日，国家环保总局、国土资源部、科技部联合发布的《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》是矿山开发环境保护的主要技术政策之一。本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析见下表：

表1-3《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》主要指标与项目对比表

| 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 (环发【2005】109号)相关要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 一、总则 |  |  |
| (四)、实现目标 |  |  |
| 2、2015年应达到的阶段性目标 |  |  |
| 历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上 | 本项目属于矿山改扩建，现有矿山仍在运行，不存在遗留矿山问题，根据《四川省矿产资源总体规划》（2016-2020）规划环评及本次评价要求项目采取边开采，边保护，边复垦，全面复垦矿区损毁土地，本项目土地复垦率高于85% | 符合 |
| 二、矿产资源开发规划与设计 |  |  |
| (一)、禁止的矿产资源开发活动 |  |  |
| 1、禁止在依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿 | 项目采矿权和探矿权范围内不涉及自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域 | 符合 |
| 2、禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采 | 本项目露天采区不在铁路、国道及省道两侧的可观范围内 | 符合 |
| 3、禁止在地质灾害危险区开采矿产资源 | 据调查，评价区内地表未见塌陷、地裂缝等剧烈地面变形迹象，区内发育的地质灾害隐患点总体稳定，地质灾害危险性小，项目为技改项目，运行多年也未见地质灾害危险 | 符合 |
| (二)、限制的矿产资源开发活动 |  |  |
| 1、限制在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能 | 本项目采矿权范围不在生态功能保护区和自然保护区(过渡区)内，根据《四川省主体功能区规划》本项目位于重点开发区域成都平原地区，不属于生态功能保护区和自然保护区(过渡区) | 符合 |
| 2、限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源 | 根据现场踏勘和查阅相关资料可知，本项目属于水土流失重点防治区，项目业主注重对矿山所在区域生态环境的保护，同时本项目为原矿区内建设，土建工程量较小，严格按照生态专章提出的要求采取生态保护措施后，本项目开采对生态环境影响较小。 | 符合 |
| (三)、矿产资源开发规划 |  |  |
| 1、矿山资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划 | 本项目建设符合国家产业政策要求，选址、布局符合彭州市的区域发展规划 | 符合 |
| 2、矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等 | 项目建设单位已按要求开展相关工作，目前正在进行或已经完成了的工作有：项目开发利用方案、环境影响评价报告（含生态环境影响评价专章）、矿产地质灾害防治和废弃地复垦报告、水土保持方案报告等编制 | 符合 |
| 3、在矿产资源的开发规划阶段，应对矿区内的生态环境进行充分调查，建立矿区的水文、地质、土壤和动植物等生态环境和人文环境基础状况数据库。同时，应对矿床开采可能产生的区域地质环境问题进行预测和评价 | 本项目为矿山项目技改扩建项目，在原有矿区内进行扩能，不新增矿区面积，不会产生新的区域地质环境问题 | 符合 |
| 矿产资源开发规划阶段还应注重对矿山所在区域生态环境的保护 | 已委托了专业单位编制了生态环境影响评价专章，注重对矿山所在区域生态环境的保护 | 符合 |
| (四)、矿产资源开发设计 |  |  |
| 1、应优先选择废物产生量小，水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采矿生产工艺与技术 | 本项目采用露天开采方式，矿体均在地下水的浸蚀基准面以上。矿山的防排水工作主要是露天境界外的截水。对矿过去生态环境影响较小 | 符合 |
| 2、矿井涌水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用 | 本项目露天采场为山坡露天矿，矿体均在地下水的浸蚀基准面以上。矿山的防排水工作主要是露天境界外的截水。项目厂区最北侧底板附近有东西走向，西高东低的关沟，贯通矿区北边缘，为矿区外围北侧的主要排水通道，也使北侧外围大气降水排泄畅通，不进入采区内。在矿区西侧境界之外挖掘截洪沟，梯形截面顶宽1.5m、底宽1m，深0.8m。以截挡境界以外洪水涌入境界内。厂区内无涌水产生， | 符合 |
| 3、地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物 | 矿石采用封闭带运输送机，废石全部利用不外排 | 符合 |
| 三、矿山基建 |  |  |
| 1、对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全 | 项目为原矿山技改，原矿山勘探性钻孔已封闭，可确保生产安全 | 符合 |
| 2、对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施 | 本项目为技改项目，项目周边不涉及具有保护价值的动、植物资源 | 符合 |
| 3、对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土 | 本项目环境影响评价报告已对矿山基建产生的表土、底土和岩石的堆放、管理和利用提出了要求。表土均留做复垦用 | 符合 |
| 4、矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复 | 矿山在原矿区内扩能，不新增占地 | 符合 |
| 四、采矿 |  |  |
| (一)、鼓励采用的采矿技术 |  |  |
| 1、对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术 | 本项目露天开采拟采用剥离—排土—造地—复垦一体化技术 | 符合 |
| 2、推广减轻地表沉陷的开采技术，如条带开采、分层间隙开采等技术 | 本项目拟推广减轻地表沉陷的开采技术，属于分层间隙开采 | 符合 |
| (二)、矿坑水的综合利用和废水、废气的处理 |  |  |
| 1、鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农草地施肥溉，其水质应达到相应标准要求 | 本项目露天采场为山坡露天矿，矿体均在地下水的浸蚀基准面以上，不存在矿坑涌水 | 符合 |
| 2、宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷 | 本项目露天采场为山坡露天矿，矿体均在地下水的浸蚀基准面以上。矿山的防排水工作主要是露天境界外的截水。项目厂区最北侧底板附近有东西走向，西高东低的关沟，贯通矿区北边缘，为矿区外围北侧的主要排水通道，也使北侧外围大气降水排泄畅通，不进入采区内。在矿区西侧境界之外挖掘截洪沟，梯形截面顶宽1.5m、底宽1m，深0.8m。以截挡境界以外洪水涌入境界内。厂区内无涌水产生 | 符合 |
| 3、宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染 | 凿岩采用湿式凿岩，凿岩设备配置有除尘装置；设置洒水喷雾系统；铲装、运输等采矿作业采取洒水降尘措施，个体防护等措施，对凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染防治 | 符合 |
| (三)、固体废物贮存和综合利用 |  |  |
| 1、对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害。 (1)、应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水 | 本项目产生的表土及夹石均可综合利用，不设置废石场。 | 符合 |
| 六、废弃地复垦 |  |  |
| 1、矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采(选)矿-排土(尾)-造地-复垦一体化技术 | 建设单位已委托相关单位编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案。 项目建设单位拟将露天采场等复垦纳入矿产日常生产与管理，拟采用采矿-排土-造地-复垦一体化技术 | 符合 |
| 2、矿山废弃地复垦应做可垦性试验，采取最合理的方式进行废弃地复垦。对于存在污染的矿山废弃地，不宜复垦作为农牧业生产用地；对于可开发为农牧业用地的矿山废弃地，应对其进行全面的监测与评估 | 露天采场等复垦前拟做可垦性试验，采取最合理的方式进行废弃地复垦，同时对其进行全面的监测与评估 | 符合 |
| 3、矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等 | 矿山生产过程中拟采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡。废石场等固废堆场服务期满后，及时封场和复垦，防治水土流失及风蚀扬尘等 | 符合 |

通过上表可以看出，本工程各项指标均符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号）中提出的矿山生态环境保护目标要求。

### 1.2.3与《矿山生态环境保护与恢复治理技 术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析

项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析见下表。

表1-4与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》主要指标与项目对比表

| 序号 | 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范相关要求指标 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采 | 本工程不涉及敏感区域；不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内 | 符合 |
| 2 | 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染 | 本项目符合区域主体功能区规划、生态功能区划、生态保护规划，编制了生态调查报告，并采取了有效的预防和保护措施 | 符合 |
| 3 | 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平 | 项目编制了水保方案报告，进行了生态调查，合理确定了生态保护和恢复治理措施 | 符合 |
| 4 | 所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案 | 已委托相关单位编制了生态调查专题报告及土壤复垦方案，并将严格遵照生态报告和土壤复垦方案中的措施进行环保生态恢复 | 符合 |
| 5 | 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复 | 制定方案确保恢复治理后的场地应满足相关要求 | 符合 |
| 6 | 在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发 | 不涉及重点（重要）生态功能区 | 符合 |
| 7 | 矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性 | 委托了专业机构对区域进行了生态调查，拟按照生态调查报告采取措施保护当地生物多样性 | 符合 |
| 8 | 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物 | 废石及表土堆存在废石场，用于后期土地整治及复垦；施工及运行期采取了严格管理，禁止任何固废进入地表水体及各类行洪渠道 | 符合 |
| 9 | 评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响 | 进行了地下水影响评价，将严格执行报告内各项措施，减小对地下及地表水体造成的影响 | 符合 |
| 10 | 废石场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm 厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失 | 对表土进行剥离，堆存在废石场，并采取围挡等措施防止水土流失，后期全部用于矿区复垦 | 符合 |

由上表可知，根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》

（HJ651-2013）中提出矿山生态环境保护目标，本项目各项指标均符合要求。

### 1.2.4 产业政策符合性小结

综上所述，本项目不属于国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，其各项指标均符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109号）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中的相关要求。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

1.3 相关规划、规章及环境功能区划

### 1.3.1与国家相关规划、规章符合性分析

1、与《全国矿产资源规划（2016-2020年）》符合性分析

《全国矿产资源规划》（2016-2020年）指出，“坚持矿山设计开采规模与矿区资源储量规模相适应的原则，严格执行矿山最低开采规模设计标准，严禁大矿小开、一矿多开”，本项目石灰石矿开采规模为957.5万t/a，其规模与该规划相符，详见下表。

表1-5本项目与《全国矿产资源规划（2016-2020年）》符合性分析

| 序号 | 矿产名称 | 开采规模单位 | 矿山最低开采规模 |  |  | 本项目开采规模（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 1 | 石灰石矿 | 矿石万吨/年 | 100 | 50 | 30 | 957.5 |

本项目为石灰石矿采矿项目，项目拟建地位于四川省彭州市，其建设规模为957.5万吨/年，项目建设符合《全国矿产资源规划（2016-2020年）》相关要求。

2、与《国家重点生态功能保护区规划纲要》的符合性分析

表1-6本项目与《国家重点生态功能保护区规划纲要》符合性分析

| 序号 | 《国家重点生态功能保护区规划纲要》要求 | 本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化生态环境监管：通过加强法律法规和监管能力建设，提高环境执法能力，避免边建设边破坏；通过强化监测和科研，提高区内生态环境监测、预报、预警水平，及时准确掌握区内主导生态功能的动态变化情况，为生态功能保护区的建设和管理提供决策依据；通过强化宣传教育，增强区内广大群众对区域生态功能重要性的认识，自觉维护区域和流域生态安全” | 本项目在施工及正常生产过程中进行环境监测及环境监理，及时准确掌握区域内主导生态功能的动态变化情况。同时对管理人员进行培训，对附近群众进行宣传教育，增强区内广大群众及厂区员工对区域生态功能重要性的认识，自觉维护区域生态环境 | 符合 |

综上所述，本项目建设符合《国家重点生态功能保护区规划纲要》的要求。

3、与《全国主体功能区规划》符合性分析

按照《全国主体功能区规划》中重点开发区域，本项目所在的彭州市属于国家层面的“成渝地区的成都经济区”。该区域主体功能定位：西部地区重要的经济中心，全国重要的综合交通枢纽，商贸物流中心和金融中心，以及现金制造业基地、科技创新产业化基地和农产品加工基地。

在《全国主体功能区规划》中，也明确提出“西部地区加大矿产资源开发利用力度”。

综上所述，一方面，本项目的实施符合《全国主体功能区规划》中“加大西部地区矿产资源开发利用力度”的要求。但在开发过程中也需要加强生态保护力度，维护当地的生态安全。项目委托有资质的单位编制了生态调查报告，提出切实可行的生态保护措施，业主将严格执行生态调查报告中的生态保护措施。详见第十章生态环境现状调查及评价。总体而言，本项目的开发是符合《全国主体功能区规划》要求的。

4、与《全国生态功能区划》符合性分析

根据《全国生态功能区划》（修编版，公告2015年第61号），项目所在区位于全国重点生态功能区—岷山-邛崃山-凉山生物多样性保护与水源涵养重要区。

该区位于四川盆地西部的岷山、邛崃山和凉山分布区，包含2个功能区：岷山－邛崃山生物多样性保护与水源涵养功能区、凉山生物多样性保护功能区，是白龙江、涪江、大渡河、岷江、雅砻江等多条河流的水源地，行政区主要涉及四川省的阿坝、绵阳、德阳、成都、雅安、乐山、宜宾、凉山和甘孜，面积为123587平方公里。区内有卧龙、王朗、九寨沟等多个国家级自然保护区，原始森林以及野生珍稀动植物资源十分丰富，是大熊猫、羚牛、川金丝猴等重要珍稀生物的栖息地，是我国乃至世界生物多样性保护重要区域。该区山高坡陡，雨水丰富，水土流失敏感性程度高。

主要生态问题：水土流失严重、山地灾害频发和野生动植物栖息地退化与破碎化加剧。

生态保护主要措施：加大天然林的保护和自然保护区建设与管护力度；禁止陡坡开垦和森林砍伐，继续实施退耕还林工程；恢复已受到破坏的低效林和迹地；发展林果业、中草药、生态旅游及其相关产业；开展生态移民，降低人口对森林生态系统与栖息地的压力。

本项目不涉及自然保护区，工程建设及生产过程中通过采取有针对性的防治、补偿、恢复等生态治理措施，不会对自然生态系统造成明显不利影响，且本项目在原有矿区建设范围内进行开采作业，不会对林地及相关生态产生影响，符合《全国生态功能区划》相关要求。

5、与《全国生态保护“十三五”规划纲要》的符合性分析

《全国生态保护“十三五”规划纲要》要求：加强开发建设活动生态保护监管。以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理。发挥战略环评和规划环评事前预防作用，减少开发建设活动对生态空间的挤占，合理避让生态环境敏感和脆弱区域。强化矿产资源开发规划环评，优化矿产资源开发布局，推动历史遗留矿山生态修复。

本项目不在生态保护红线范围内，严守生态红线；区域环境质量不会因本项目的建设而降低；项目开采彭州市石灰石，为区域提供石灰石矿，为项目水泥厂提供原料；项目建设符合国家产业政策，满足“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”要求。矿山开发过程中将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，进行土地复垦用。因此，本项目的实施符合《全国生态保护“十三五”规划纲要》要求。

6、与《全国生态脆弱区保护规划纲要》符合性分析

《全国生态脆弱区保护规划纲要》（环发[2008]92号）指出，“严格禁止超采、滥挖以及非法采矿等资源破坏行为发生，通过科学规划，确立适宜的资源开发模式与强度、可持续利用途径、资源开发监管办法以及资源开发过程中生态保护措施”。

本项目工程建设方案经有资质的设计单位设计，并完成了占用矿产资源处理登记及矿产资源储量评审备案证明，取得了采矿证，项目属于合法开采矿产资源项目。本项目编制生态调查报告，并提出了针对性的生态保护措施，项目业主将严格执行生态调查报告中提出的生态保护措施，尽量降低对周边生态环境的影响。因此，本项目符合《全国生态脆弱区保护规划纲要》（环发[2008]92号）相关要求。

7、项目与《“十三五”生态环境保护规划》符合性分析

《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）指出，加强矿山地质环境保护与生态恢复。严格实施矿产资源开发环境影响评价，建设绿色矿山。加大矿山植被恢复和地质环境综合治理，强化历史遗留矿山地质环境恢复和综合治理。

本项目严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）的要求，实施矿山生态环境保护与恢复治理方案；项目废石可完全利用，不设置废石场。同时，项目建设单位已委托专业单位编制了生态环境影响评价专题报告、矿山地质环境影响评价报告、水土保持方案、矿山地质灾害防治和废弃地复垦报告等，在严格落实各项生态环境保护和恢复措施后，项目建设对生态环境的影响和破坏可降至最小。综上所述，本项目建设符合《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）相关要求。

8、与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

本项目与《土壤污染防治行动计划》相符，具体符合性分析见下表：

表1-7本项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

| 序号 | 文件 | 要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《土壤污染防治行动计划》 | 严防矿产资源开发污染土壤。自2017年起，内蒙古、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等省（区）矿产资源开发活动集中的区域，执行重点污染物特别排放限值。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。有重点监管尾矿库的企业要开展环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。 加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。2020年重点行业的重点重金属排放量要比2013年下降10%。 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用 | 本项目为技改矿山，项目矿山矿山均全部利用，未设置尾矿库，项目不建设选厂，无尾矿产生。项目不涉及拟淘汰的普通照明白炽灯。 营运期废石可直接利用，不外排。项目不设置废石场。 | 是 |

由上表可知，本项目与《土壤污染防治行动计划》相符。

9、与《大气污染防治行动计划》符合性分析

本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析见下表：

表1-8 本项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析

| 序号 | 文件 | 要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《大气污染防治行动计划》 | 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模 | 1、本项目施工现场道路进行地面硬化。施工场地进行全封闭围挡墙设置，渣土车采取遮盖等密闭措施。强化原矿堆场管理。 2、项目矿石仓为密封仓 | 是 |

由上表可知，本项目与《大气污染防治行动计划》相符。

10、与《水污染防治行动计划》符合性分析

本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析见下表：

表1-9本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析

| 序号 | 文件 | 要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《水污染防治行动计划》 | （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。（中华人民共和国生态环境部（原中华人民共和国环境保护部）牵头，工业和信息化部、国土资源部、能源局等参与，地方各级人民政府负责落实。以下均需地方各级人民政府落实，不再列出）专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。2017年底前，造纸行业力争完成纸浆无元素氯漂白改造或采取其他低污染制浆技术，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制药（抗生素、维生素）行业实施绿色酶法生产技术改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造 | 本项目属于非金属矿石开采项目，不属于需取缔的生产项目，符合国家产业政策。本项目实施清洁化生产，项目清洁生产处于国内先进水平 | 是 |
| 2 |  | 推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。（工业和信息化部牵头，中华人民共和国生态环境部（原中华人民共和国环境保护部）等参与） | 本项目位于彭州市通济镇天生桥村、白鹿镇雾坪村，属于农村地区，不属于城市建成区 | 是 |

由上表可知，本项目与《水污染防治行动计划》相符。

### 1.3.2与四川相关规划、规章符合性分析

1、与《四川省主体功能区规划》符合性分析

按照《四川省主体功能区规划》中限制开发区域（重点生态功能区），本项目所在的彭州市属于重点开发区域的成都平原地区。

总体而言，本项目的开发是符合《四川省主体功能区规划》要求的。

2、与《四川省生态功能区区划》符合性分析

根据《四川省生态功能区区划》（2006年5月开始施行），项目所在地为“II盆周山地水土保持与水源涵养区”，II5盆周西缘龙门山水源涵养功能亚区。该区域

本项目在建设和运行期间将占用一定面积的高寒草甸植被和高山灌丛植被，不可避免地会带来一定程度的水土流失。但在项目实施和后期管理过程中，认真编制和严格执行《水土保持方案》、《矿山闭矿复垦方案》，以及严格落实本次环评报告中提出的各项生态保护措施，优化施工布置和生产管理，可以减缓工程建设对生态系统的不利影响，项目建设不会改变区域生态服务功能，能够做到与符合《四川省生态功能区划》要求相符合。

3、与四川省“十三五”环境保护规划符合性分析

四川省“十三五”环境保护规划主要有以下要求：

优化矿产资源开发布局，严格生态准入门槛，加强开发矿山和历史遗留矿山生态恢复，清理整顿已有矿产资源开发活动，对已有合法矿山依法引导退出。开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用。

实施生物多样性保护行动计划，实施河流、干旱及干热河谷、矿山迹地等重点区域生物多样性保护恢复。

本项目属于技改项目，现有矿山仍在运行中，项目建设不进行洗选，不设置尾矿库；营运期矿山开采后废石全部利用，不外排，与四川省“十三五”环境保护规划相符。

4、与《四川省灰霾污染防治办法》符合性分析

项目与《四川省灰霾污染防治办法》的符合性分析如下：

表1-10本项目与《四川省灰霾污染防治办法》符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二十条 矿山开采应当防治扬尘污染；存放尾矿、废石、废渣、泥土等，应当采取设置围挡、防尘布（网）等防尘措施；矿山开采后应当及时回填、绿化，修复生态 | 矿山开采过程采用洒水方式防治扬尘污染，项目矿石储存为密闭仓，开采后将回填及绿化，回复生态 | 是 |

由上表可知，本项目建设符合《四川省灰霾污染防治办法》的要求。

5、项目与《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》及规划环评符合性分析

本项目位于《四川省矿产资源总体规划（2016-2020年）》中成都平原化工建材矿产资源发展区，包括成都、德阳、绵阳、乐山、遂宁、眉山、资阳、雅安8市。

本项目符合《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》及规划环评相关要求。

6、与《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》符合性分析

本项目与《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》相符，具体符合性分析见下表：

表1-15本项目与《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》符合性分析

| 序号 | 文件 | 要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《土壤污染防治行动计划》四川省工作方案 | （十七）加强矿产资源开发污染防控。全面推进矿产资源开发形成的尾矿库、矿山废石场和渣场的安全监管和污染防控，重点加强尾矿库“头顶库”综合治理工作，完善防渗、覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 在矿产资源开发活动集中区域，执行重点污染物特别排放限值。深化矿山“三废”污染治理，在部分矿山、建材开采废弃场地开展污染综合整治与生态恢复试点 | 本项目为矿山技改扩能项目，原矿山仍在运行，原矿山未设置尾矿库，不涉及历史遗留尾矿库等环保遗留问题，项目不建设选厂，无尾矿产生。项目不涉及拟淘汰的普通照明白炽灯。 | 是 |

由上表可知，本项目与《土壤污染防治行动计划》四川省工作方案相符。

7、与《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》符合性分析

本项目与《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》符合性分析见下表：

表1-16本项目与《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》符合性分析

| 序号 | 文件 | 要求 | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》 | 强化堆场扬尘控制。强化煤堆、料堆的监督管理，推进视频监控设施安装。大型煤堆、料堆场应建立密闭料仓与传送装置，生产企业中小型堆场和废渣堆场应搭建顶蓬并修筑防风墙。对临时露天堆放的，应加以覆盖或建设自动喷淋装置；对长期堆放的废弃物，应采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施 | 1、本项目施工现场道路进行地面硬化。施工场地进行全封闭围挡墙设置，渣土车采取遮盖等密闭措施。强化原矿堆场管理。 2、原矿于密闭仓内堆存 | 是 |

由上表可知，本项目与《四川省大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》相符。

### 1.3.4“三线一单”分析

（1）与当地生态保护红线的相符性

本项目位于四川省彭州市，本项目不在四川省生态保护红线范围内。

经初步核实，项目不涉及四川省生态保护红线。因此，本项目建设符合当前生态红线管控要求。

（2）环境质量底线符合性

根据环境现状监测报告，项目所在区域大气、地表水、地下水、声、土壤环境质量良好，项目拟建地区域环境质量目标及其现状达标情况列入下表：

表1-18 项目拟建地区域环境质量目标及其现状达标情况一览表

| 环境要素 | 质量标准 | 环境质量目标 | 环境质量现状 | 环境质量达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 二级 | 二级 | 达标 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | 白鹿河：III类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 达标 |
| 声 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 | 2类 | 2类 | 达标 |
| 土壤 | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |  |  | 土壤中除铬超标，其余各项指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）。 |

根据环境现状监测数据，项目所在区域的大气、地表水、地下水、声、土壤环境现状较好。

根据环境影响预测与评价章节内容，本项目在正常工况，各项环保措施正常运行时，本项目生产运营对各环境要素的影响较小，不会改变各环境要素的环境质量级别/类别。

综上所述，本项目的建设未触及当地环境质量底线，符合相关要求。

（3）资源利用上线符合性

卧牛坪石灰岩矿山用电，由官仓电站引入一路电源，本项目装机容量为7500KW,本次设计采用原有配电网路，供电电源为35KV。

同时，厂区内还将设置16.5KW紧急柴油机组一台，作为保安电源。因此，本项目电力可靠，供电有保障。

本项目总用水量236.08m3/d，根据厂区当地地下水勘察报告，厂区地下水储量丰富，水质满足生活饮用水水质标准，打水源深井取地下水作为本项目水源，深水井抽出水量不小于2200m3/d。同时，矿山南侧转运站附近有白鹿河，可打井取水，满足矿山建设需求。最大新水用量仅占地下水可用深水井抽出量的10.7%，不会对项目地下水造成明显影响。

综上，项目周边地下水可满足本项目生产、生活用水，并且本项目水资源重复利用率高，因此，项目建设对当地水资源利用影响不大，未触及当地水资源利用上线。

（4）环境准入负面清单相符性

项目位于四川省彭州市，经对照彭州市不在负面清单范围内。

综上，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单相关要求。

1.4 评价工作等级与范围

### 1.4.1 大气环境评价等级与范围

（1）大气环境评价等级

根据工程分析以及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价工作级别的划分依据，选择推荐模式中的估算模式对本项目的大气评价工作进行分级。估算模式中第i种污染物的最大地面浓度占标率Pi的定义见下列公式：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级按表1-20的分级判据进行划分，本次采用SCREEN3估算模式计算出的等级结果见表1-21。

表1-20评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

表1-21环境空气评价等级计算结果

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大地面浓度占标率Pi（%） | 最大地面浓度对应的距离（m） | 地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采区 | TSP | 0.04062 | 4.51 | 842 | 0~1 |

由上述计算结果可知，依照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目各有组织排放和无组织排放粉尘Pmax均小于10%，大气影响评价等级确定为三级。

（2）大气环境评价范围

大气环境影响评价范围为以露天采矿场边界外推2.5km的范围，各类道路评价范围为以道路中心两侧各200m的范围。

### 1.4.2 地表水环境评价等级与范围

- 地表水环境评价等级

本项目废水排放量为9.27t/d，项目废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》一级B标后排入白鹿河。综上，项目废水排放形式为直接排放，根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2018）确定，本项目地表水环评工作等级为三级A。

- 地下水环境影响评价等级

根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中I类、II类及III类建设项目的地下水环境影响评价应执行导则要求，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。

依据附录A，本项目归类非金属矿采选及制品制造；土砂石开采，属IV类项目，详见下表：

表1-14  附录A地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| J非金属矿采选及制品制造 |  |  |  |  |
| 54、土砂石开采 | 年采10万立方米及以上；海砂开采工程；涉及环境敏感区的 | 其他 | IV类 | IV类 |

综上所述，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)中，本项目不开展地下水评价工作。

（2）地表水评价范围

根据现状调查，项目所在区域涉及的地表水域有项目南面白鹿河，故地表水评价范围确定如下：

白鹿河：项目白鹿河上游500m及其下泄1km范围内。

### 1.4.4 声环境评价等级与评价范围

（1）声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目与声环境影响评价工作等级判定表见下表。

表1-25本项目与声环境影响评价工作等级判定表对比

| 判定内容 对照 | 建设项目所处声环境功能区 | 环境影响评 价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则 声环境》规定的二级评价工作等级的判定条件 | 建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）~5dB（A），或受影响人口数量变化不大 | 二级 |
| 本项目 | 建设项目所处的声环境功能区为（GB3096-2008）的2类区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大 | 二级 |

因此，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境评价工作等级为二级。

- 声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则声学环境（HJ2.4-2009）》，声环境评价范围确定为：露天采区、工业场地等边界向外200m范围内，矿区内废石和矿石运输道路。

### 1.4.5 生态环境评价等级与评价范围

（1）生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），确定本项目生态环境评价工作等级。本项目与生态影响评价工作等级判定表对比如下：

表1-26本项目与生态影响评价工作等级判定表对比

| 判定内容 对照 | 工程占地范围 | 影响区域生 态敏感性 | 环境影响评 价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则生态影响》 规定的三级评价工作等级的判定条件 | 面积2~20km2 或长度50~100km | 重要生态敏感区 | 三级 |
| 本项目 | 1.5556km2 | 重要生态敏感区 | 二级 |

项目矿区面积为1.5556km2，。该区域范围为水土流失重点防治区。工程区不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），考虑到矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，本评价中生态环境影响评价工作等级确定为二级。

（2）生态环境评价范围

项目生态环境影响评价范围为：矿区向周边500m以内区域；大型临时工程用地地界外100m以内区域；进场道路两侧200m范围。

### 1.4.6 环境风险评价等级与范围

- 评价工作等级

本项目涉及多种危险化学品的使用和储运，项目危险物质数量与临界量比值Q为0.014，为1≤Q＜10等级；本项目不涉及重点监管危险化工工艺，项目行业及生产工艺M为5，为M=5等级，因此本项目危险物质及工艺系统危险性为P4等级。

本项目大气环境敏感程度分级为E2级，地表水环境敏感程度分级为E1级，地下水环境敏感程度分级为E3级；项目大气环境风险潜势为III级，地表水环境风险潜势为Ⅱ级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级，项目环境风险潜势综合等级为III级。综上，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中的有关规定本项目环境风险评价等级为二级，其中大气环境风险评价工作等级为二级、地表水环境风险评价工作等级为三级、地下水环境风险评价工作等级为简单分析。

（2）评价范围

评价范围为分别距离露天采区、油品存放点3km的范围。

1.5评价时段

本项目分为三个评价时段：

（1）建设期；（2）开采期；（3）服务期满后。

1.6外环境关系及环境保护目标

### 1.6.1外环境关系

1.6.1.1矿区

本项目位于彭州市350°方向，平直距22km，属彭州市通济镇天生桥村、白鹿镇雾坪村所辖，地理坐标（1980西安坐标系），东经：103°53′00″-103°53′49″，北纬：31°10′45″-31°11′39″采矿权范围内由+1454m至+1290m标高，面积1.5556km2。

经现场踏勘可知，本项目外环境关系如下：

（1）东南侧

矿区东南侧903m、为白鹿村。

（2）东侧

矿区东侧1217m为白鹿镇。

（3）西南侧

矿区西南1360m为万福村。

经现场踏勘，本项目矿区以山林地为主；矿区范围内无农业、工业分布；最近的居民点新卫村距离采矿场直线距离约875m；根据实地勘察，除东面、东南及南面外，其他区域均为山地，另外，根据对区域资料收集分析及卫星遥感资料分析可知，本项目矿区所在地周边1km范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、森林公园、地质公园、基本草原、国家重点保护文物、历史文化保护地（区）等生态敏感目标，其周边外环境关系较为简单。

1.6.1.4运输道路

矿山所涉及道路主要为采场与办公生活区的连接道路。根据现场踏勘可知，本项目运输道路两侧200m范围内无居民分布。

1.6.1.6区域水系环境及取用水情况

矿区内环境：

矿区内无水系发育。

矿区外环境：

矿区东南约900m处为白鹿河。

1.6.1.7与本项目最近的风景名胜区、自然保护区相对位置关系

四川龙门山国家地质公园位于本项目东面约1.1km。 表1-28本项目与自然保护区位置关系

| 序号 | 名称 | 地点 | 面积 （km2） | 主要保护对象 | 级别 | 与本项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川龙门山国家地质公园 | 彭州市 | 1900 | 丹霞地貌 | 国家级 | 东1.1km |

四川龙门山国家地质公园位于四川省彭州市、什邡市、绵竹市境内，公园处于龙门山脉腹地，北起绵竹市清平九顶山，南至彭州九陇(关口)，长约55千米，宽35千米；地理坐标：北纬31°18′，东经103°91′；总占地面积1900平方千米。经过核查比对，本项目与四川龙门山国家地质公园直线距离为1.1km。因此，工程建设与四川龙门山国家地质公园无直接关联关系。

1.8 环境影响要素识别及评价因子

### 1.8.1 环境影响要素识别

根据本项目工艺特点及污染源排放特征，各环境影响要素的识别如下所示：

表1-33 环境影响要素识别表

| 阶段 | 工程内容 | 环境影响 |
| --- | --- | --- |
| 建设期 | 基建工程 | 1）项目建设对社会环境的影响； 2）场地施工及挖、填产生的临时弃渣，对植被、土壤等生态系统和景观的影响； 3）施工造成地表裸露，增加水土流失； 4）建筑材料运输、土建施工及物料堆放会产生一定扬尘； 5）机械作业噪声对附近村民正常生活的影响； 6）施工人员生活污水、生活垃圾对周围环境的影响； 7）施工人员对所在地野生动植物的侵扰和破坏 |
| 开采期 | 露天开采、原矿运输、矿区生产与生活 | 1）露天开采对地下水及生态环境的影响； 2）运输产生的交通噪声的影响及野生动物的干扰； 3）矿区生产与生活三废排放对周边环境的影响及野生动物的干扰 |
| 服务期满后 | 工业广场、临时占地等的植被恢复 | 植被恢复对环境的正效应 |

本项目不同时期对于各种环境资源影响的定性关系见下表。

表1-34  主要环境影响要素识别矩阵

| 环境要素 工程行为 |  | 大气环境 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 水土保持 | 土壤 | 陆生植被 | 陆生动物 | 土地利用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 永久占地 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | 临时占地 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 施工作业 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |
|  | 取弃土 | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 材料运输 | ● |  |  | ● |  |  |  | ● |  |
| 生 产 期 | 露天开采 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | 矿、岩运输 | ■ |  |  | ■ |  |  |  | ■ |  |
| 服务期满 | 土地复垦 | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |
|  | 生态修复 | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ |  |

注：□/○：长期/短期影响；涂黑/白：不利/有利影响；空白：无相互作用。

### 1.8.2评价因子

根据环境影响要素的识别结果，结合建设项目的工程特点、污染物排放种类及去向，以及矿区周围区域的环境质量现状，确定本评价的评价因子如下所示：

表1-35 本项目评价因子一览表

| 评价项目 | 现状评价因子 | 环境影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | TSP、PM10、PM2.5 | TSP、PM10、PM2.5 |
| 地表水 环境 | pH、COD、NH3-N、BOD5、总磷 | / |
| 地下水 环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、镍、铍、钡、铜、锌、锂 | Li、As、Zn、氟化物、总Cr（环境影响预测因子） |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | / | 废石、含油固废、生活垃圾等 |
| 土壤环境 | pH、Cd、As、Cu、Pb、Cr、Zn、Hg、Li、Be、Mn | / |
| 生态环境 | 水土流失、植被破坏、景观影响、地质灾害 | 水土流失、植被破坏、景观影响、地质灾害等 |
| 环境风险 | / | 炸药暂存点爆炸、油品存放点油品泄露等 |

1.9评价标准

本项目具体执行标准如下：

### 1.9.1环境质量标准

1、环境空气质量标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见下表。

表1-36环境空气质量标准（摘录）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| TSP | 日平均 | 0.30 |
| PM10 | 日平均 | 0.15 |
| PM2.5 | 日平均 | 0.075 |

2、地表水环境质量标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水域标准，具体限值如下：

表1-37地表水环境质量标准（摘录）    单位：mg/L

| 指标 | III类 |
| --- | --- |
| 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，≤2 |
| pH（无量纲） | 6~9 |
| SS | / |
| COD | ≤20 |
| 氨氮 | ≤1.0 |
| BOD5 | ≤4 |
| 总磷 | ≤0.2（湖、库0.025） |

4、声环境质量标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见下表。

表1-39 声环境质量标准（摘录）   单位：Leq（dB）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

5、土壤环境质量标准

执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的表1的相应标准。

表1-40建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（摘录）    单位：mg/kg

| 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |  |
| 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 | （GB36600-2018）中的表1的相应标准 |
| 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |  |
| 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |  |
| 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |  |
| 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |  |
| 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |  |
| 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |  |

### 1.9.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型食堂标准值，具体标准值见下表。

表1-41大气污染物综合排放标准（摘录）   单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 排气筒高度(m) | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 mg/m3 |

表1-42《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（摘录）   单位：mg/m3

| 污染物 | 规模 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 净化设施最低去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟 | 中型 | 2.0 | 75 |

2、水污染物排放标准

生活污水经隔油池（食堂废水）+地埋式一体化二级生化污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》一级B标进入白鹿河。

3、噪声

建设期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准见下表。

表1-43建筑施工场界环境噪声排放标准 （摘录）  单位：dB（A）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

开采期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准见下表。

表1-44工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录）    单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

4、固体废物排放标准

固体废弃物处理处置执行如下标准：

（1）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（2）《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18579-2001）；

（3）《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

（4）《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）。

5、生态环境

生态环境以不破坏生态系统完整性为标准；水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准。

1.10评价工作程序

本项目环评工作程序见图1-1。

图1-1  环境影响评价工作程序图

第二章 建设项目概况

2.1探矿工程相关情况

根据中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队于2005年9月提交的《四川省彭州市卧牛坪矿区石灰岩矿勘探报告》可知，全矿区经5.54%岩溶率校正后共获水泥用石灰岩矿石资源储量54277.97万吨，其中探明的经济基础储量（111b）5981.89万吨，控制的经济基础储量(122b) 31441.74万吨，推断的内蕴经济资源量(333) 16854.35万吨。

根据中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队2006年4月编制的《四川省彭州市卧牛坪矿区石灰岩矿矿产资源储量分割报告》，拟占用的石灰岩矿石资源储量为15824.19万吨，其中探明的经济基础储量（111b）1747.92万吨，控制的经济基础储量(122b) 9433.14万吨，推断的内蕴经济资源量(333) 4643.13万吨。

根据中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队2018年11月编写的《四川省彭州卧牛坪石灰岩矿2018年度矿山储量年报》，矿山自2008年投产以来，截止2018年10月31日，采矿权内累计消耗矿石量7175.2万吨。

根据中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队2018年11月编写的《四川省彭州卧牛坪石灰岩矿2018年度矿山储量年报》，由矿区占用资源储量减去累计动用资源储量求得，截止2018年10月31日，矿山保有矿石资源储量（111b）+（122b）+（333）8649.0 万吨。其中（111b）83.1万吨，（122b）5727.8 万吨，（333）2838.1 万吨。

根据业主提供的资料和现场踏勘可知，本项目原矿区仍在开采，未遗留环境问题。本项目为技改项目，在原矿区范围内进行，不利用原有探矿工程。

2.2 建设基本概况

### 2.2.1 项目名称、建设单位、建设地点及建设性质

项目名称：卧牛坪石灰岩矿山开采技改项目；

建设单位：四川亚东水泥有限公司；

建设地点：矿区位于彭州市350°，平直距22km，属彭州市通济镇天生桥村、白鹿镇雾坪村所辖。

建设性质：技改；

项目投资及资金来源：项目总投资6707.01万元，其中建设投资5693.01万元，流动资金1014万元。

### 2.2.2产品方案

本项目产品为石灰石矿，石灰石产品粒度要求：≤75mm，年产矿石957.5万吨。

本项目石灰石矿供亚东水泥公司自用，本项目不设置选矿工序。

表2-1 矿石成分表

| 品 级 | CaO | MgO | K2O+ Na2O | SO3 | fSiO2 |  | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 燧石质 | 石英质 |  |
|  | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| 一级品 | ≥48 | ≤3.0 | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤0.015 |

### 2.2.3 建设规模和生产进度

#### 2.2.3.1 建设规模和服务年限

1、建设规模

本项目产品为石灰石矿，年产矿石957.5万吨。

2、服务年限

服务年限8.92a。

### 2.2.4项目占地面积及类型、拆迁安置

1、项目占地面积及类型

本工程在原矿区范围内进行技改扩建，不新增占地。

2、拆迁安置

本项目占地范围内无拆迁安置户，占地类型主要为山林地。不涉及拆迁安置问题。

### 2.2.5 劳动定员及生产制度、施工进度安排

1、劳动定员及生产制度

本企业矿山开采、破碎实行间断工作制，年工作日330天，每天2班，每班8小时，机修一班制，。根据项目的工作制度和生产规模，矿山所需职工总数为109人。本项目不新增工作人员。

2、施工进度安排

项目已完成建设。

### 2.2.6工程建设内容及项目组成

本次评价范围仅涉及石灰石矿山开采，不涉及选厂及尾矿库。本项目对石灰石矿进行开采，项目组成及主要环境问题见下表。

表2-7项目组成及主要环境问题表

| 名称 |  |  | 建设内容及规模 | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体工程 | 石灰石采场 |  | 台阶高度12m，最终台阶坡面角为65°，工作台阶坡面角75°。露天采场边坡，除西北、西形成100米以上高边坡外，其余均无边坡。边坡岩石主要是各类灰岩组成，抗压强度在45.3~96.7Mpa，整个飞来峰岩体完整性差，岩体工程质量较差。 西北边坡最终边坡角控制在46°左右。西侧边坡高度约100m，最终边坡角控制在41°左右，结构面走向与边坡走向平行，向边坡体内部倾斜，且倾角大于30°，对边坡稳定性影响较小。 | 项目建设已完成，施工期影响已逐渐消除，未遗留环境问题 | 废水、扬尘、爆破废气、爆破噪声、机械噪声、弃土、废石、工程占地、生态破坏、水土流失等 |
|  | 采矿工业场地 |  | 利用现有采矿工业场地，位于矿区南部，工业场地主要辅助设施有：矿山工业场地中布置有办公室、值班室、配电房、厕所、油库、破碎机房和露天停车场等。移动式破碎站位于采区中部，已建成。 |  | 生活污水、食堂油烟、废气、噪声、固废 |
|  | 废石场 |  | 项目废石全部利用，不设置废石场 |  | / |
|  | 表土堆场 |  | 表土综合利用，不设置表土堆场 |  | / |
| 仓储工程 | 原矿仓 |  | 本项目设置封闭式的石灰石原矿仓，位于采矿工业场地内 |  | 粉尘 |
|  | 油品存放点 |  | 油品存放点分为油罐区和桶装油品间2个区域，油罐区内设置125立方米，25立方米两个立式油罐，桶装油品间存放机油、润滑油等油品，柴油最大储存期按10d计算，其他油品按15d计算 |  | 环境风险 |
|  | 炸药库 |  | 利用原有炸药库 |  | 爆炸风险 |
| 办公及生活设施 | 办公生活区 |  | 利用原有办公生活设施，不新建，位于采矿工业场地内，设置有采矿办公室、采矿职工宿舍、食堂、汽修车间和油库等地采配套设施等 |  | 食堂油烟、生活污水、生活垃圾等 |
| 公用工程 | 供水工程 |  | 本项目总用水量236.08m3/d,，打水源深井取地下水作为本项目水源，深水井抽出水量不小于2200m3/d。同时，矿山南侧转运站附近有白鹿河，可打井取水，满足矿山建设需求。 |  | / |
|  | 排水工程 |  | 矿山开采后，仅西侧和北西侧部分段有边坡，其余方向均为露天开放式开采，矿区地势北西高，中部地势平缓，且岩体破碎，裂隙发育，矿区地形及岩体特征有利于大气降水的自然排泄，矿区大气降水通过开放式平台向北、东及南、南西侧排出。 |  | / |
|  | 运输道路 |  | 本项目新建矿区道路1.5km，其余利用原有道路 |  | 汽车尾气、道路扬尘、车辆运输噪声 |
|  | 供电工程 |  | 卧牛坪石灰岩矿山用电，由官仓电站引入一路电源，本项目装机容量为7500KW,本次设计采用原有配电网路，供电电源为35KV。同时，厂区内还将设置16.5KW紧急柴油机组一台，作备用电源。 |  | / |
| 环保工程 | 废气治理 |  | 湿式作业，洒水除尘；喷雾洒水、通风排尘、冲洗粉尘、爆破防尘；食堂油烟净化器1套 |  | 粉尘、食堂油烟 |
|  | 废水治理 | 露天采区矿坑涌水 | 采区以外设截水沟，梯形截面顶宽1.5m、底宽1m，深0.8m。以截挡境界以外洪水涌入境界内，其余方向均为露天开放式开采，矿区地势北西高，中部地势平缓，且岩体破碎，裂隙发育，矿区地形及岩体特征有利于大气降水的自然排泄，矿区大气降水通过开放式平台向北、东及南、南西侧排出。 |  | 涌水 |
|  |  | 废石场 | 本项目废石全部利用，不设置废石场 |  | 废石场淋溶水 |
|  |  | 生活区 | 隔油池（食堂废水）+地埋式一体化二级生化污水处理设施处理后排放进入白鹿河 |  | 生活污水 |
|  | 固废治理 |  | 危废暂存间、垃圾桶等 |  | 机修废油、生活垃圾 |
|  | 水土保持、生态环境保护与恢复 |  | 植被恢复、土地复垦，水土保持工程措施、临时措施、植物措施等 |  | / |
|  | 风险防范 |  | 风险管理，设置环境风险应急管理指挥部；日常巡查、定期检查、观测，特别是在雨季、汛期，要坚持24小时值班；炸药库利用原有炸药库不新增；制定环境风险应急预案，进行应急演练；储备应急救援物资等 |  | 环境风险 |

### 2.2.7公用工程

2.2.8.1供电工程

卧牛坪石灰岩矿山用电，由官仓电站引入一路电源，本项目装机容量为7500KW,本次设计采用原有配电网路，供电电源为35KV。

同时，厂区内还将设置16.5KW紧急柴油机组一台，作备用电源。因此，本项目电力可靠，供电有保障。

2.2.8.2供排水

1、供水水源

本项目总用水量236.08m³/d,根据厂区当地地下水勘察报告，厂区地下水储量丰富，水质满足生活饮用水水质标准，打水源深井取地下水作为本项目水源，深水井抽出水量不小于2200m3/d。同时，矿山南侧转运站附近有白鹿河，可打井取水，满足矿山建设需求。

2、排水方案

矿山开采后，仅西侧和北西侧部分段有边坡，其余方向均为露天开放式开采，矿区地势北西高，中部地势平缓，且岩体破碎，裂隙发育，矿区地形及岩体特征有利于大气降水的自然排泄，矿区大气降水通过开放式平台向北、东及南、南西侧排出。

### 2.2.8 矿山主要设备情况

表2-8露天开采主要设备表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格 | 数量台 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿特拉斯ROC F9-CR钻机 | F9-CR | 4 | 瑞典 ATLAS COPCO | 现有 |
| 2 | 阿特拉斯D50钻机 | D50 | 1 | 瑞典 ATLAS COPCO | 新增 |
| 3 | 小松465-7自卸车 | 465-700 | 10 | 小松 KOMATSU | 现有 |
| 4 | 卡特773自卸车 | 773 | 7 | 美国 CATERPILLAR | 新增 |
| 5 | 卡特988H前端式装载机 | 988H | 4 | 美国 CATERPILLAR | 现有 |
| 6 | 卡特988H前端式装载机 | 988H | 1 | 美国 CATERPILLAR | 新增 |
| 7 | 卡特336D破碎锤1# | 336D | 1 | 美国 CATERPILLAR | 现有 |
| 8 | 卡特365C挖掘机3# | 365C | 1 | 美国 CATERPILLAR | 现有 |
| 9 | 卡特374D挖掘机3# | 374D | 1 | 美国 CATERPILLAR | 新增 |
| 10 | 卡特D8R推土机 | D8R | 2 | 美国 CATERPILLAR | 现有 |
| 11 | 移动破碎机 | LPC1020R22 | 1 | 常熟仕名重型机械有限公司 | 现有 |
| 12 | 移动破碎机 | LPC1020R22 | 1 | 常熟仕名重型机械有限公司 | 新增 |
| 13 | 固定破碎机 | 双转子破碎机 | 1 | 常熟仕名重型机械有限公司 | 现有 |
| 14 | 带运机 |  | 7 |  | 现有 |
| 15 | 带运机 |  | 14 |  | 新增 |
| 16 | 洒水车 | J6L 11m³ | 1 | 中国第一汽车集团公司 | 现有 |
| 17 | 颚式破碎机 |  | 4 |  | 新增 |
| 18 | 带运机 |  | 12 |  | 新增 |

### 2.2.9主要原辅材料及能耗情况

表2-11项目主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 材料名称 | 年消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原（辅）料 | 铵油炸药 |  | 外购 |
|  | 雷管 |  | 外购 |
|  | 导爆管 |  | 外购 |
|  | 钻头 |  | 外购 |
|  | 钻杆 |  | 外购 |
|  | 钢丝绳 |  | 外购 |
| 能耗 | 电力 | 1051.38x104kW·h /a | 本地电网 |
|  | 柴油 | 2283.4t/a | 外购 |
|  | 汽油 | 17.86t/a | 外购 |
|  | 液化石油气 | 3.36t/a | 外购 |
| 水耗 | 生活用水 | 70824m3/a | 烧炭沟 |

2.3矿山基本情况

### 2.3.1 矿区范围

矿区位于彭州市350°方向，平直距22km，属彭州市通济镇天生桥村、白鹿镇雾坪村所辖。现有采矿证C5100002010127110084890，生产能力530万吨/年，本次扩能矿区范围不变。矿区地理坐标（2000国家大地坐标系），东经：103°53′00″-103°53′49″，北纬：31°10′45″-31°11′39″，矿区中心位置地理坐标：东经103°53′25″，北纬31°11′15″。矿山采矿权登记范围由1-20号共20个拐点圈定，矿区面积：1.5556km2，开采标高+1454m-+1290m。矿区范围拐点坐标详见下表。

表2-12矿区范围拐点坐标表

| 拐点编号 | X2000（m） | Y2000（m） | 拐点编号 | X2000（m） | Y2000（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3451368.81 | 35394306.43 | 11 | 3453261.73 | 35394954.22 |
| 2 | 3451349.78 | 35393970.46 | 12 | 3453058.74 | 35394913.24 |
| 3 | 3451655.73 | 35393678.45 | 13 | 3452581.76 | 35394753.29 |
| 4 | 3451788.92 | 35393676.44 | 14 | 3452492.77 | 35394816.30 |
| 5 | 3452209.71 | 35393836.39 | 15 | 3452284.79 | 35394822.31 |
| 6 | 3452470.68 | 35393806.37 | 16 | 3452184.80 | 35394888.32 |
| 7 | 3452631.69 | 35393974.34 | 17 | 3451985.81 | 35394888.34 |
| 8 | 3452846.70 | 35394267.30 | 18 | 3451872.82 | 35394864.35 |
| 9 | 3453223.71 | 35394663.24 | 19 | 3451706.82 | 35394745.37 |
| 10 | 3453359.72 | 35394868.22 | 20 | 3451468.81 | 35394471.41 |

### 2.3.2矿产资源

1、矿区探明资源量

根据中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队于2005年9月提交的《四川省彭州市卧牛坪矿区石灰岩矿勘探报告》可知，全矿区经5.54%岩溶率校正后共获水泥用石灰岩矿石资源储量54277.97万吨，其中探明的经济基础储量（111b）5981.89万吨，控制的经济基础储量(122b) 31441.74万吨，推断的内蕴经济资源量(333) 16854.35万吨。

2、矿区占用资源量

根据中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队2006年4月编制的《四川省彭州市卧牛坪矿区石灰岩矿矿产资源储量分割报告》，拟占用的石灰岩矿石资源储量为15824.19万吨，其中探明的经济基础储量（111b）1747.92万吨，控制的经济基础储量(122b) 9433.14万吨，推断的内蕴经济资源量(333) 4643.13万吨。

3、累计查明资源量

沿用2006年提交的《四川省彭州市卧牛坪矿区石灰岩矿矿产资源储量分割报告》占用资源储量求得，截止2018年10月31日，在采矿权范围内，卧牛坪水泥用石灰岩矿山累计查明资源储量（111b）+（122b）+（333）15824.2万吨，其中探明的经济基础储量（111b）1747.9万吨，控制的经济基础储量（122b）9433.2万吨，推断的内经济资源储量（333）4643.1万吨。

4、累计消耗资源量

根据中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队2018年11月编写的《四川省彭州卧牛坪石灰岩矿2018年度矿山储量年报》，矿山自2008年投产以来，截止2018年10月31日，采矿权内累计消耗矿石量7175.2万吨。

5、保有资源量

根据中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队2018年11月编写的《四川省彭州卧牛坪石灰岩矿2018年度矿山储量年报》，由矿区占用资源储量减去累计动用资源储量求得，截止2018年10月31日，矿山保有矿石资源储量（111b）+（122b）+（333）8649.0 万吨。其中（111b）83.1万吨，（122b）5727.8 万吨，（333）2838.1 万吨。

2.3.3矿体特征

矿体赋存于二叠系下统阳新组(P1y)地层中，飞来峰岩体，分布范围及深度严格受F1推覆断层控制。飞来峰的形态控制了矿体的规模，控矿体北东-南西长988.749-1787.056m，控制北西-南东宽300-1260m，勘查控制矿体北侧最大垂深309.66m，中部72.77-143.83m，南侧59.15-101.74m。矿体平面上南西宽大，呈近椭圆形，北东细长，总体平面形态好似一个“大母指”；矿体断面形态呈蘑菇云形状；空间上形态不规则。2006年资源储量分割时资源储量估算范围内矿体平面长约2150m，宽300（北东）-1050m（南西），地表为高低不平的山坡，底为标高1290m的平台，矿体厚度（深度）稳定、连续。

### 2.3.4 矿体结构构造

矿体即飞来峰岩体为构造破碎带碎裂灰岩，其结构构造特征独特、明显。矿体外观为角砾状，由钙质、少量钙泥质胶结而成，后生裂隙发育，嵌布的碎块、角砾主要为石灰岩，少量白云质灰岩；碎块直径大于0.5m，少数甚至大于2m；角砾块度为1×1×0.5cm3-10×20×30cm3，角砾棱角分明，并由原岩灰岩粉末重新胶结，胶结物为钙质、钙泥质和泥质。钙质胶结者岩体完整，肉眼可见灰色-深灰色角砾和灰白-浅灰色胶结物相嵌成岩，并且地表明显可见灰岩角砾坚硬突起，胶结物微风化、溶孔发育，呈下凹的孔隙，远看角砾似星散状分布。钙泥质胶结者岩体松散，灰岩角砾和泥质胶结物易于自然分离，泥质随着雨水易沿着裂隙流失，或者充填成夹缝土及岩溶土。受后期构造作用，矿体内部岩石破碎，裂隙发育。

2.4采矿工艺

### 2.4.1开采方式选择

本次开采范围 主要为马鞍山和马家梁子两个主要山头在内的矿体，全部位于出露地表，本次设计根据各矿体赋存条件、地形地质条件，选择采用露天开采方式。

### 2.4.2开采顺序

矿山总体开采顺序为自上而下顺序开采，截止2018年10月，全矿共有1398、1386m、1374m、1362m、1350m、1338m、1326m、1314m、1302m、1290m等11个开采水平。本次设计首采平台1398m平台，靠帮后进行下一台阶开采。本项目为改扩建工程，目前矿区内已有多个工作面，本次设计布置5个工作面。

### 2.4.3开采境界

分别在Ⅰ 、Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ 、Ⅴ 、Ⅵ 、Ⅶ 、A、B、C线，以地质报告圈定矿量的界线，在已有矿业权确定范围内，参照原矿山设计及开采现状，确定本次设计的台阶要素，从最低开采标高上推至地表交线，最终边坡角41°~46°确定采场最终边坡,除西北、西面有边坡，其余皆为露天开放式平台，采场最低开采标高为+1290m。对开采终了境界重新进行了圈定，矿体开采深度未变，开采终了境界与原设计相比有变化，変更较小。

### 2.4.4采场要素

依据矿体赋存条件、矿体和围岩的岩石性质、工程地质条件、水文地质条件，参照《水泥原料矿山工程设计规范》（GB 50598-2010），结合矿山实际生产工艺，本次设计确定台阶高度12m，最终台阶坡面角为65°，工作台阶坡面角75°。

露天采场边坡，除西北、西形成100米以上高边坡外，其余均无边坡。边坡岩石主要是各类灰岩组成，抗压强度在45.3~96.7Mpa，整个飞来峰岩体完整性差，岩体工程质量较差。

西北边坡最终边坡角控制在46°左右。西侧边坡高度约100m，最终边坡角控制在41°左右，结构面走向与边坡走向平行，向边坡体内部倾斜，且倾角大于30°，对边坡稳定性影响较小。

### 2.4.5露天开采境界内分层矿量和剥采比的计算

采用分层平面法进行计算，垂直断面法进行校核。开采境界内矿岩量详见下表。

表2-13 露天境界内分层矿岩量表

| 标高（m） | 矿石 |  | 废石 |  |  | 剥采比 (m³/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 体积 (m³) | 重量 t | 夹石 万m³ | 废石（土） 万m³ | 重量 万t |  |
| 1398m以上 | 32356.56 | 82185.66 | / | / | / | / |
| 1386～1398 | 52288.32 | 132812.33 | / | / | / | / |
| 1374～1386 | 286053.12 | 726574.92 | / | / | / | / |
| 1362～1374 | 394654.80 | 1002423.19 | / | / | / | / |
| 1350～1362 | 1418235.12 | 3602317.21 | / | / | / | / |
| 1338～1350 | 2916546.96 | 7408029.28 | / | / | / | / |
| 1326～1338 | 5670031.44 | 14401879.86 | 4.22 | 2.60 | 14.25 | 0.010 |
| 1314～1326 | 6566707.68 | 16679437.51 | 5.87 | 2.02 | 16.49 | 0.010 |
| 1302～1314 | 7680282.24 | 19507916.89 | 6.44 | 2.64 | 18.98 | 0.010 |
| 1290～1302 | 8820335.76 | 22403652.83 | 7.53 | 1.53 | 18.94 | 0.008 |
| 合 计 | 33837492 | 85947229.68 | 24.06 | 8.79 | 68.66 | 0.008 |

注：矿石平均干小体重值为2.54t/m3,废石平均干小体重值为2.09t/m3。

### 2.4.6采矿方法

矿山为山坡露天矿，采用自上而下，水平分层开采法。台阶高度12m，由于开采多年，截止2018年10月，全矿共有1398、1386m、1374m、1362m、1350m、1338m、1326m、1314m、1302m、1290m等11个开采水平。设计采区最小长度150m，最小工作平盘宽度为≥40m；台阶高度12米；最终台阶坡面角65º；工作台阶坡面角75°；工作面与矿体走向斜交。

表2-22采矿方法主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质资源 |  |  |  |
| 1 | 保有资源量 |  |  |  |
| 1.1 | 矿石量 | 万t | 8649.0 |  |
| 1.2 | 矿石体重 | t/m3 | 2.54 |  |
| 二 | 采 矿 |  |  |  |
| 1 | 设计利用资源量 |  |  |  |
| 1.1 | 矿石量 | 万t | 8594.72 |  |
| 2 | 采矿损失率 | ％ | 2 |  |
| 3 | 实际采出矿量 | 万t | 8422.83 |  |
| 4 | 矿山生产能力 | 万t/a | 957.5 |  |
| 5 | 矿山工作制度 | 天/a | 330 |  |
|  |  | 班/天 | 2 |  |
|  |  | 小时/班 | 8 |  |
| 6 | 基建 |  |  |  |
| 6.1 | 道路 | 挖方万m3 | 3000 |  |
|  |  | 填方万m3 | 3000 |  |
| 6.2 | 职工宿舍 | ㎡ | 280 |  |
| 6.3 | 高位水池 | 座 | 1 |  |
| 7 | 矿山基建时间 | 月 | 6 |  |
| 8 | 矿山服务年限 | 年 | 8.92 |  |
| 9 | 矿床开拓方案 |  | 公路开拓 |  |
| 10 | 采矿方法 |  | 山坡露天开采 |  |
| 三 | 供 水 |  |  |  |
| 1 | 总用水量 | m3/d | 236.08 |  |
| 四 | 外部运输及总图 |  |  |  |
| 1 | 年运输量 | 万t/a | 957.5 |  |
| 五 | 劳动定员 |  | 109 |  |
| 1 | 所需职工人数 | 人 |  |  |
|  | 其中：生产性人员 | 人 | 98 |  |
|  | 管理人员 | 人 | 11 |  |
| 2 | 实物劳动生产率 |  |  |  |
| 2.1 | 工人实物劳动生产率 | t/人•a | 9.77万 |  |
|  | 工人产值劳动生产率 | 万元/人•a | 231.32 |  |
| 2.2 | 全员实物劳动生产率 | t/人•a | 8.78万 |  |
|  | 全员产值劳动生产率 | 万元/人•a | 207.97 |  |
| 七 | 投资及资金筹措 |  |  |  |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 940.93 |  |
| 1.1 | 建筑工程 | 万元 | 14.10 |  |
| 1.2 | 设备 | 万元 | 706.58 |  |
| 1.3 | 安装 | 万元 | 15.84 |  |
| 1.4 | 其他费用 | 万元 | 204.41 |  |
| 2 | 流动资金 | 万元 | 1086 |  |
| 3 | 资金筹措 | 万元 | 2026.93 |  |
| 3.1 | 其中：债务资金 | 万元 | 0 |  |
| 八 | 销售收入、利润、税金 |  |  |  |
|  | 营业收入 | 万元 | 22669 |  |
|  | 营业税金及附加 | 万元 | 2099 |  |
|  | 总成本费用 | 万元 | 16213 |  |
|  | 利润总额 | 万元 | 4356 |  |
|  | 所得税 | 万元 | 1089 |  |
|  | 税后利润 | 万元 | 3267 |  |
| 九 | 盈利能力 |  |  |  |
|  | 项目投资财务内部收益率 | % | 25.43 | 税后 |
|  | 项目投资财务内部收益率 |  | 33.12 | 税前 |
|  | 项目投资回收期 | 年 | 5.88 | 税后 |
|  | 项目投资回收期 | 年 | 4.81 | 税前 |
|  | 财务净现值（税后） | 万元 | 13706 | ic=12% |
|  | 财务净现值（税前） |  | 8563 | ic=12% |
|  | 项目资本金财务内部收益率 | % | 26 |  |
|  | 项目投资财务内部收益率 | % | 25.43 | 税后 |
| 十 | 盈亏平衡点 |  |  |  |
| 1 | 实物生产率表示 | % | 36.63 |  |
| 十一 | 成本及费用 |  | 平均 |  |
|  | 单位产品生产成本 | 元/t.矿 | 17.47 |  |

### 2.4.7采矿工艺

采用穿孔-爆破-铲装-自卸汽车运输-破碎站-带运机运输的方式开采工艺；开采顺序为从上到下逐台阶开采。

### 2.4.8穿孔和爆破

1、深孔凿岩

设计采用四台阿特拉斯ROC F9-CR钻机和一台D50钻机进行穿孔工作，钻孔直径127mm、146mm,各个钻机之间相互备用 ，钻孔采用倾斜孔，倾角为75°。为了使炸药能量分布尽可能均匀，本设计采用三角形布孔。

2、二次破碎

为了解决超规格大块矿石二次爆破问题，克服二次爆破飞石对生产安全的影响，设计采用矿山原有设备卡特336D破碎锤，对块度不符合要求的矿岩进行破碎，禁止采用爆破进行二次破碎。

3、爆破工作

矿山采用乳化炸药，非电雷管起爆，为了减小爆破震动，采用逐孔微差起爆法，炸药单耗0.35kg/m³。

最小抵抗线：W=4m

孔距：a=6m(系数m取值1.58)

排距：b=3.8m

孔深：12.42m

钻孔超深：Δh==1.0m

倾斜炮孔填塞长度lz=3.6m

倾斜钻孔，钻孔倾角75°。

经计算得出，炮孔可以容纳爆破所需药量；为达到生产规模，设计每周爆三次，每个工作面分两排布置33个炮孔，全矿共五个工作面，分时段爆破，共计爆破165个炮孔。

因各类石灰岩其物理力学特征和赋存条件差异较大，设计采用的爆破参数仅供生产中参考，生产实践中应根据具体情况进行适当调整，从而取得最理想的爆破效果。

本项目爆破委托有资质的单位。

### 2.4.9采装和运输工作

1、采装工作

本项目为改扩建，设计选用部分现有设备及新增的设备，主要为挖掘机，前端式装载机。为了整理爆堆，清理工作面等工作，工作面选用现有的卡特D8R推土机2台，进行推运作业。

矿山现有卡特988H前端式装载机4台，生产能力2359t/台班。卡特365C挖掘机1台，生产能力1557t/台班。共计生产能力为13453/台班，不能满足要求。

本次设计新增卡特988H前端式装载机1台、卡特374挖掘机1台。

经计算铲装能力为18311t/天班可以满足矿山年产量957.5万t矿石的生产需求。

2、运输工作

本项目运输方案为露天采场开采矿石经过汽车运输至破碎站，破碎后经皮带运输至山上储料仓，经下坡发电带运机或竖井平硐系统输送至山下储料仓，皮带运输系统利旧，经过校核，满足生产要求，不在进行单独设计。采场内部道路采用按照Ⅲ级标准设计，泥结碎石路面；路面宽度8m；转弯半径12m,道路最大纵坡不大于8%，新增矿区道路1.5km。

原料由矿山采用长皮带廊运输到关口转运站，长皮带廊运输单独设计，不在本次设计范围内，本次设计对其进行了运输能力核算。可满足957.5万吨t/年的运输要求。

矿山原有设备为小松465-7自卸车，该车自重42800kg，载重量55t；本次设计推荐设备为卡特773自卸车，该车自重43500kg，载重量55t；作为主要运输设备，矿石平均运距1.5km，矿车平均行车速度30km/h。

设计选用小松465-7自卸车、卡特773自卸车进行运输作业。

目前矿山已有小松465-7自卸车10台，为到达生产能力要求，新增卡特773自卸车7台。

### 2.4.10压气供应

矿山所需压气主要用于凿岩设备穿孔，现有钻机均自带空压机，无需另配备空压机为其提供压气。

### 2.4.11露天采场防排水

矿山开采后，仅西侧和北西侧部分段有边坡，其余方向均为露天开放式开采，矿区地势北西高，中部地势平缓，且岩体破碎，裂隙发育，矿区地形及岩体特征有利于大气降水的自然排泄，矿区大气降水通过开放式平台向北、东及南、南西侧排出。

最北侧底板附近有东西走向，西高东低的关沟，贯通矿区北边缘，为矿区外围北侧的主要排水通道，也使北侧外围大气降水排泄畅通，不进入采区内。

在矿区西侧境界之外挖掘截洪沟，梯形截面顶宽1.5m、底宽1m，深0.8m。以截挡境界以外洪水涌入境界内。

### 2.4.12洒水除尘

道路和爆破后洒水除尘采用洒水车进行除尘工作。

### 2.4.13废石综合利用

矿山剥采比为0.008较小，且废石与剥离的表土都搭配矿石综合利用，不设置排土场。

经过取样分析地表土加权平均值为SiO2 63.08%，Al2O3 14.98%，TFe2O3 6.72%，CaO 3.00%，MgO 1.32%，K2O2.28%，Na2O 0.54%，SO3 0.058%，Cl 0.0149%， LOI 7.04%，SM 2.91，AM 2.25；夹缝土、岩溶充填土加权平均值为SiO2 45.23%，Al2O3 12.44%，TFe2O3 8.61%，CaO 12.65%，MgO 1.25%，K2O 1.69%，Na2O 0.17%，SO3 0.113%，Cl 0.016%， LOI 12.82%，SM 2.15 ，AM 1.44 ；地表、夹缝土及岩溶充填土均可用于水泥配料（粘土质原料），进行综合利用。

根据野外地质调查及化学取样分析结果，按岩性特征分类，矿区八个夹石透镜体分四种类型，其中，J1夹石为炭质泥岩，J2夹石为角砾状白云质灰岩，J3夹石为钙质泥岩，J4夹石为角砾状硅质灰岩，四类。而矿石的CaO含量一般为53.58～55.50%，矿石质量较高，且矿山总的剥采比较小，矿区夹石中泥岩部分可混入矿石中综合利用，夹石均可以被搭配利用，从而实现矿山零排放，矿山不设排土场。

### 2.4.14破碎带运系统

矿石开采后送至破碎站，经移动破碎机或固定破碎机破碎后带运机输送至山上储料仓，经下坡带运机运输至山下储料仓或圆形料仓。另外混材破碎系统经两次破碎筛分后带运机输送至原料堆场。

1、系统工作制度

系统工作制度与矿山一致，即年工作330天，每天2班，每班工作时间8小时。

2、系统能力

1移动破碎站生产能力

原有移动破碎站配备LPC1020R22破碎机一台，生产能力1400t/台/h，配备运输能力为1800t/h的带式运输机1台，将破碎后的矿石运输15#转站，后经一条运输能力为2400t/h主运输带式运输机运输至山上料仓。为达到扩能的要求，设计新增一台LPC1020R22破碎机一台，生产能力1400t/台/h，

2固定破碎站生产能力

原有固定破碎系统配备一台双转子破碎机，生产能力为1400t/台/h，可满足扩能要求，不新设备。

3、混材破碎站生产能力

新增混材破碎站初次破碎机配置颚式破碎机，台班生产能力2400t，二次破碎配置三台颚式破碎机，筛分后带运机分类堆放至堆场。

4生产能力验证

矿山年平均采剥量为957.5万吨，考虑生产不均衡系数1.1，每班最大采剥量为17554吨。矿山已有移动式破碎站台班生产能力为22400t/班。固定式破碎站生产能力共计11200t/班，可满足扩能后生产需求。

5、破碎站位置

设计沿用原移动式破碎站，位于采区中部，开采过后的矿石破碎后经带式运输机运输至山上储料仓。

设计沿用原有固定破碎车间，根据矿山的地质地形条件，以及矿山与厂区之间的地形条件，石灰石破碎站设在矿区西南侧。卸矿平台标高1286m，矿石破碎后由带运机输送到山下料仓和圆料仓，在经过带运机关口转运站，后转运至水泥厂。

设计新增混材破碎站设置于矿区西侧，矿石经初次破碎后带运机输送筛分后再二次破碎筛分，分类堆放于堆场。

### 2.4.15废石堆存处理

废石与剥离的表土都搭配矿石综合利用，不设置排土场。

### 2.4.16边坡稳定性

1、影响边坡稳定的因素

影响边坡稳定性的因素很多，从影响因素的来源可将其分为两类，一是岩石的矿物组成及岩体中地质构造面，二是水、地震、构造应力、采矿工程活动、风化及温差等，主要因素如下：

（1）岩石的物理力学性质。岩体是由矿物组成的，矿物的强度、矿物的结构构造在一定程度上决定岩体的强度，岩体的试验参数包括：岩石体积密度，岩石抗压、抗拉、抗剪强度，内聚力和内摩擦角等。

（2）岩体构造。包括各种地质不连续面、破碎带、断层、节理裂隙和层理面构成的弱面、不稳的软岩夹层以及遇水膨胀的软岩等。

（3）水文地质条件。包括地下水的静压和动压力，渗透系数，地下水活动的影响。

（4）强烈地震区地震的影响。

（5）开采工艺技术条件特别是爆破震动的影响以及边帮存在的时间。

2、边坡稳定技术措施

合理边坡角的确定需要在兼顾效益和风险的前提下，保证总体边坡的稳定。矿山要进行安全生产，需采取如下安全措施：

(1)在临近边坡的生产爆破要采取控制爆破技术（减震爆破、缓冲爆破、预裂爆破和线状排孔），可以通过控制炸药类型、装药密度、爆破孔直径、抵抗线、孔距、孔口余高和填塞高度来实现。尤其注意在由断层和弱面强度控制边坡破坏模式情况下，避免因频繁的生产爆破，致使边坡岩体及结构面强度降低，诱发滑坡，影响边坡的稳定性和生产的顺利进行。

(2)拦截地表水，防止地表水对边坡岩体的冲刷和渗入边坡软弱结构面中侵蚀降低岩体强度。防止地表水大量进入排土场，引起沿地基冲积、残坡积层滑坡和形成泥石流。在露采边坡和排土场上境界外，修筑地面排水沟，拦截地表水。

(3)局部的加固与护坡：边坡局部地段，由于构造发育，岩体质量较差，可能会引起台阶局部垮塌。为保证矿山安全生产，必须对局部岩体条件差的边坡采取必要的加固措施。因此应加强对各区段边坡进行监测，一旦发现贯通性的裂隙形成滑体，及时采取锚索或抗滑桩等加固措施保证矿山生产的安全。

3、边坡稳定性的监测工作

边坡监测的目的，在于探明露天矿边坡的可能不稳定地段，以便采取适当的补救措施。其着重点在于保护矿工和设备的安全。监测的内容主要是测量边坡位移，其次是地下水动态和爆破震动的影响。

1）监测

监测主要在开采阶段进行，但在设计阶段就应决定监测地点和种类。对于监测系统不稳定性可以根据不同情况，在下述八个方面进行修改和调整：

（1）可以修改边坡角；

（2）可以从坡顶区卸除表外或废石，以减轻荷载；

（3）可以改进边坡的疏干系统；

（4）可以改进矿山的疏干系统；

（5）可以调整爆破工艺，减少爆破的破坏性或降低其影响程度；

（6）可以改进边坡的加固措施；

（7）可以设计道路系统和采场作业来防止可能的失稳情况；

（8）可以采取额外的安全措施，有条件的矿山，可以安装报警系统。

2）监测的手段

边坡变形应实行分级监测。露天矿边坡变形有一个从初级变形阶段逐步发展到中、后期变形的阶段，最后导致变形破坏的变化过程。在进行边坡监测设计时，必须选择、设计与这个变形过程相适应的边坡监测手段。露天矿边坡变形有大变形量、快速发展和大变形范围等特点，同时露天矿山环境恶劣，受自然因数和人为因素影响很大，在进行边坡监测设计时，要考虑矿山不利的自然条件。

矿山可以在矿区内建立觇标和测站，利用地表移动经纬仪和光电测距仪，定期地测定测站和觇标之间的倾斜距离；利用精密水准仪测量地表移动；在有意义的含水层中，设置水压计，测量岩层渗透性和水压力，为边坡疏干系统的建立提供依据。安装固定测斜仪，对边坡的变形量进行监测，它有量程大，造价低并可以连续监测的特点，同时也可安装多点位移计进行边坡变形监测。

### 2.4.17开拓运输

1、矿床开拓运输方案选择原则

在进行开拓方案的选择时主要应遵循以下几项原则：

适应矿山地质地形条件、满足生产能力要求；

生产流程简单可靠，经营费用低；

工程量少、施工方便、基建投资少；

经济、适用，安全、可靠。

2、矿山开拓运输方案

1矿山开拓

矿山开采多年，已经形成了完整的开拓运输系统，本次设计采用矿山已有系统，公路开拓的方案采用汽车运输至破碎站后，由带运机输送山上储料仓，经下坡发电带运机或竖井平硐系统输送至山下料仓，皮带运输机经过校核，满足生产要求利旧，不进行单独设计。本次设计开拓运输系统由采区运输开始至山下储料仓终止，不涉及外运皮带。

2运输

矿山生产的石灰石矿为本公司水泥厂原料，本项目为改扩建，已形成运输方案为汽车运输-破碎站-山上料仓-皮带运输至位于彭（州）-白（鹿）公路边矿山大门内的山下料仓、圆料仓，皮带运输机利旧，经过校核，满足生产要求，不进行单独设计。

矿区年运输量为957.5万t，道路按照Ⅲ级标准设计，泥结碎石路面；路面宽度8m；转弯半径12m,道路最大纵坡不大于8%，新增矿区道路1.5km。

3、运输设备的选择

运输设备的选择立足于可靠、先进、定型产品，充分利旧，能够保证备品、备件的供应，维修方便。设备选用小松465-7自卸车，载重量55t；卡特773自卸车，载重量55t；作为主要运输设备，矿石平均运距1.5km，矿车平均行车速度30km/h。

第三章 工程分析

3.1工艺流程及产污节点分析

### 3.1.1建设期工艺流程及产污节点分析

1、建设期主要建设内容

项目建设期施工内容主要是运输道路及采区建设。

本项目建设期为地面工程。

2、施工工艺及产污节点

项目建设期产污节点，如下图所示：

图3-1建设期产污节点图

### 3.1.2开采期工艺流程及产污节点分析

1、露天开采工艺流程及简述

本项目露天开采工艺及产污环节见下图。

无组织粉尘、噪声、植被破坏、水土流失

矿石

图3-2石灰石矿露天开采工艺流程及产污环节图

表土剥离

穿孔、凿岩

爆破

废石

铲装

原矿堆场

噪声、粉尘

无组织粉尘、噪声、冲击波、振动、水土流失、植被破坏

回用

无组织粉尘

噪声、无组织粉尘

露天采场用水（道路、采场降尘等

废水经矿石带走或地面吸附、蒸发损失等

无组织粉尘、噪声、植被破坏、水土流失

外运

露天开采工艺流程简述：本项目全部为露天开采，露天开采工艺流程主要包括表土剥离、穿孔、凿岩，装药、爆破，装载，运输等。

穿孔：穿孔作业是露天开采的首道工序，其目的是为爆破工作提供装放炸药的孔穴。

爆破：采用中深孔爆破，乳化炸药非电爆破，通过爆破作业将整体矿岩进行破碎及松动，形成一定形状的爆堆，为后续的采装作业提供工作条件。

铲装：矿石在工作面经液压挖掘机铲装至自卸汽车。矿石的大块采用液压破碎锤进行二次破碎，破碎后产品为＜1m的原矿。

露天开采过程中会产生粉尘、扬尘、噪声、废石，还会造成局部植被破坏、水土流失。

3.2工程土石方平衡及流向分析

1、表土平衡分析

经过取样分析地表土加权平均值为SiO2 63.08%，Al2O3 14.98%，TFe2O3 6.72%，CaO 3.00%，MgO 1.32%，K2O2.28%，Na2O 0.54%，SO3 0.058%，Cl 0.0149%， LOI 7.04%，SM 2.91，AM 2.25；夹缝土、岩溶充填土加权平均值为SiO2 45.23%，Al2O3 12.44%，TFe2O3 8.61%，CaO 12.65%，MgO 1.25%，K2O 1.69%，Na2O 0.17%，SO3 0.113%，Cl 0.016%， LOI 12.82%，SM 2.15 ，AM 1.44 ；地表、夹缝土及岩溶充填土均可用于水泥配料（粘土质原料），进行综合利用。

2、基建期土石方平衡

项目建设期土石方量主要来自项目矿山道路开挖等。根据实际调查及工程施工设计资料，项目挖方量为3000m3，填方量为3000m3，可实现挖填平衡。项目建设已完成，根据实际调查，施工期土石方已回填完毕，未遗留环境问题。

3、开采期土石方平衡

矿山剥采比为0.008较小，且废石与剥离的表土都搭配矿石综合利用，不设排土场。

3.3项目物料平衡和水平衡

### 3.3.1物料平衡

项目露天开采，表土及废石全部利用进入产品，废石及表土不外排。

### 3.3.2水平衡

矿山用水主要为生活用水和生产用水，其中生产用水主要为露天开采凿岩用水、防尘洒水、工业场地防尘洒水、道路洒水、机修用水等。

矿井涌水：

区域相对侵蚀基准面为位于矿区南侧2km的花牌村白鹿河，海拔标高860m；；远低于最低开采标高1290m。矿区北侧分布有泉点QS1、QS2、QS3、QS4、QS5、QS6、，矿区南侧底板处有泉点QS7，几处泉点均为下降泉，泉水流量较小，随降雨量改变变化较大，据调查，干旱时节，泉流量变小，部分泉点甚至断流，对矿山开采无影响。

矿区主要充水水源为雨季降水。

矿区中北部暴雨汇水面积约80万m2，彭州日最大降雨量为178.3mm，采场最大日汇水量为142640吨/日,  将采区正常降雨径流量作为采区排水设计依据。

维修车间用水：工业场地设置了维修车间，设备维修只考虑简单维护性修理，大修全部外协解决，维修用水量为0.6t/d，废水损失量按15%计，则维修车间废水产生量为0.5t/d。

降尘用水：每天在运输车辆通过时洒水及作业用水，用水量约210m3/d。

运输道路洒水用水：本项目新建道路长1500m，道路洒水除尘量约6m3/d。

生活污水：本项目劳动定员109人。生活用水量按100L/人·日计，则生活用水量为10.9m3/d。生活污水的排放量按用水量的85%计，则生活污水产生量为9.27m3/d。

生活污水水质简单，主要污染物为COD、SS、NH3-N、动植物油。利用厂区现有污水处理设施进行处理废水经污水处理站处理后排入白鹿河。

矿区涌水经沉淀处理后，回用于矿山开采的各个用水环节，优先用于矿山开采用水，多余的矿坑用水回用于降尘等，工业用水不足的部分，取新鲜水作为补充。

3.4工程污染物产生、治理及排放

### 3.4.1建设期污染物产生、治理及排放

建设期的主要环境问题是水土流失和生态破坏，其次是建设期土建和运输过程产生的废水、废气、噪声、固废等。项目建设期对生态环境影响是多方面的，其详细的影响分析见生态分析专章。以下仅对建设期的废水、废气、噪声、固废等进行分析。

1、废水

本项目建设期废水主要包括施工生产废水、施工人员产生的生活污水。

（1）生产废水

本项目建设期施工生产废水主要来自备料生产废水、施工机械冲洗废水等。施工废水中污染物主要为SS、NH3-N、COD等。

项目施工已完成，施工期影响随时间推移已逐步消失，未遗留环境问题。

（2）生活污水

项目施工已完成，施工期生活污水利用原厂污水处理设施进行处理，未遗留环境问题。

2、废气

本项目建设期大气污染物主要是土石方开挖、回填过程中产生的扬尘，弃渣、水泥、沙子等散装物装卸、运输、堆放过程中产生的扬尘，交通运输引起的扬尘、运输车辆及施工机械尾气等。

项目施工已完成，施工期影响随时间推移已逐步消失，未遗留环境问题。

3、噪声

项目施工已完成，施工期影响随时间推移已逐步消失，未遗留环境问题。

4、固废

本项目建设期产生的固废主要为土石方、建筑垃圾和生活垃圾。

（1）土石方

项目废石及表土可掺入石灰石产品中使用，未外排。

（2）建筑垃圾

本项目在施工过程中产生的建筑垃圾包括砂土、石块、水泥等。对于可以回收利用的建筑材料应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑材料运至政府制定的建渣场堆放。

（3）生活垃圾

本项目建设期产生的生活垃圾以0.35kg/人•d计，施工人数约50人，则本项目建设期生活垃圾产生量17.5kg/d，属一般固废。本项目利用原有生活垃圾收集设施收集，并定期清运至当地乡镇垃圾中转站处理。

项目施工已完成，施工期影响随时间推移已逐步消失，未遗留环境问题。

5、生态

本项目建设期主要是进行露天采场、工业场地、生活办公区等的建设，场地开挖、平整等扰动会造成原有生态环境破坏，可能诱发水土流失、滑坡等生态问题，在建设过程中开挖、占压、损坏原地貌面积约为75.35hm2，建设期因扰动原地貌产生的总的新增水土流失量为156.20万t，详见有关生态及水土保持章节。

### 3.4.2开采期污染物产生、治理及排放

3.4.2.1废水

本项目开采期废水主要由采矿场废水（矿井涌水、生产废水）和生活污水组成。

1、采矿场废水

正常情况下，采矿、凿岩等工艺用水均在生产过程中消耗（矿石带走、地面吸附、蒸发等），因此，采区无生产废水外排。

（1）采矿涌水

矿山开采后前期仅西侧和北西侧部分段有边坡，其余方向均为露天开放式开采，矿区大气降水通过开放式平台向北、东及南、南西侧排出，矿区中北部暴雨汇水面积约80万m2，彭州日最大降雨量为178.3mm，采场最大日汇水量为142640吨/日，矿山自然排泄条件好，采场无凹陷平台，暂时性汇水不会对矿山建议和开采构成威胁。

（2）钻机自带除尘系统、降尘废水（污水）

正常情况下，采矿等工艺用水均在生产过程中消耗（矿石带走、地面吸附、蒸发等），因此，采区无生产废水外排。

（3）机修废水

机修废水产生量0.5m3/d，经隔油沉淀池（1m3）隔油处理后循环使用，不外排。

5、生活污水

本项目劳动定员109人。生活用水量按100L/人·日计，则生活用水量为10.9m3/d。生活污水的排放量按用水量的85%计，则生活污水产生量为9.27m3/d。

生活污水水质简单，主要污染物为COD、SS、NH3-N、动植物油。利用厂区现有污水处理设施进行处理废水经污水处理站处理后排入白鹿河。

生活污水产生及处理情况见下表：

表3-13生活污水排放及治理统计

| 废水量（m3/d） | 污染因子 | 污染物产生情况 |  | 污染物排放情况 |  | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 9.27 | COD | 350 | 0.88 | ＜100 | 0.25 | 隔油池（食堂废水）+地埋式一体化二级生化污水处理设施 |
|  | SS | 200 | 0.50 | ＜70 | 0.18 |  |
|  | NH3-N | 25 | 0.06 | ＜15 | 0.04 |  |
|  | 动植物油 | 50 | 0.13 | ＜10 | 0.03 |  |

6、项目废水汇总情况

表3-14项目废水排放情况一览表

| 污染源 | 项目 | 废水量 | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天开采矿坑涌水 | 产生量（m3/d） | 142640m3/d | / | / | / | / | 露天开采自上而下分台阶开采，采用分台阶截流的排水方案，在每个开采平台与上一台阶坡面交界处设置排水沟，排水沟底部适当往一侧倾斜，保证0.1%的坡度，排水沟末端设置沉淀池400m3，露天采坑矿坑涌水经沉淀池沉淀后，用于露天采区湿法作业、降尘等用水。前一个开采工作面完成作业后，将不再扰动其作业面，其涌水经坡面内侧的排水沟收集至排水沟末端的沉淀池，可视为清水（未经采矿作业扰动），排至附近溪沟。 |
|  | 排放量（m3/d） | 0 | / | / | / | / |  |
|  | 排放量（m3/d） | 0 | / | / | / | / |  |
| 空压机冷却工艺废水 | 产生量（m3/d） | 2856 | / | / | / | / | 闭路循环，不外排 |
|  | 排放量（m3/d） | 0 | / | / | / | / |  |
| 机修废水 | 产生量（m3/d） | 0.5 | / | / | / | / | 机修废水经隔油沉淀池（1 m3）隔油处理后循环使用，不外排 |
|  | 排放量（m3/d） | 0 | / | / | / | / |  |
| 生活 污水 | 产生量（m3/d） | 9.27 | 1.20 | / | 0.18 | 0.84 | 隔油池（食堂废水）+地埋式一体化二级生化污水处理设施处理后外排 |
|  | 排放量（m3/d） | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3.4.2.2废气

本项目开采期的废气污染源主要包括采区、矿区的交通运输和食堂油烟。

1、采区废气

本项目采区废气主要为采矿时的钻孔、爆破、铲装、运输等环节产生的粉尘，爆破环节产生的含CO、NOX等废气，以及机械燃油废气，均为无组织排放。

露天采区爆破采用的炸药的主要成份为硝酸铵，其爆破时产生污染物主要有粉尘、NO2、CO等。矿山生产中应优化爆破参数，对中深孔爆破采用多排孔微差爆破，降低二次破碎频率，减少爆破废气产生量。

露天采场作业粉尘量采用经验公式如下：

Q=0.009U4.1e-0.55w                            （式3.4-1）

式中：Q——采场作业扬尘量，（kg/a·m2）；

U——风速（m/s），本项目取1.7；

W——原矿含水率，（原矿取5%）。

露天采区作业面积为227500m2，当地多年平均风速为1.7m/s，经计算采场作业扬尘产生量为2.70kg/h。

本项目矿山场地较为开阔，扩散后的扬尘利于沉降。根据扬尘经验，在采取降尘措施后可减少50%~80%的扬尘，本评价取70%，则露天采区扬尘排放量分别为0.81kg/h。

2、矿仓粉尘

本项目利用原有密闭矿仓进行储存，无粉尘产生。

3、汽车运输扬尘与汽车尾气

汽车运输扬尘与道路路面状况及车辆行驶速度有关，在完全干燥的情况下，可按经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘（kg/km·辆）；

v——车辆速度（km/h），自卸汽车速度取20km/h；

W——车辆载重（t/辆），运输矿石的自卸汽车取50t/辆，运输废石的自卸汽车取35t/辆；

P——路面灰尘覆盖率（kg/m2），自然含水取0.1kg/m2，洒水取0.05 kg/m2。

经计算，矿石运输车辆行驶在未洒水路面的扬尘量为0.57kg/km·辆，采取洒水降尘措施后，行驶在洒水路面的扬尘量为0.35kg/km·辆；

此外运输车辆行驶过程中会产生汽车尾气，汽车尾气中的主要污染物为NOx、CO和THC等，汽车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于车辆本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。本项目选用尾气达标的运输车辆，定期保养，确保运输车辆正常行驶。

5、食堂油烟

本项目利用原有食堂，采用油烟净化装置满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3、净化设施最低去除效率75%的要求，而且项目地处丘陵地区地带，利于油烟废气快速扩散，对周围环境空气质量影响较小。

6、大气污染物产生及排放情况汇总

本项目开采过程中，产生的大气污染物情况见下表。

表3-17开采期大气污染物产生及排放情况    单位：t/a

| 产污源 |  | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采区废气 | 露天采区 | TSP | 0.27kg/h | 洒水除尘（除尘效率70%） | 0.81kg/h | 无组织 |
| 原矿仓 |  | TSP | 0.29kg/h | 密闭矿仓 | / | / |
| 运输道路 | 矿石 | TSP | 0.57kg/km·辆 | 洒水降尘 | 0.35kg/km·辆 | 无组织 |
| 油烟废气 |  | 油烟 | 产生量： 0.11t/a | 安装油烟净化装置 | 排放量：0.028t/a; 浓度：＜1.63mg/m3 | 有组织 |

3.4.2.3噪声

本项目开采期间噪声主要来自采矿、运输等环节，主要设备噪声源有：采矿设备如液压钻机、挖掘机等运行时产生的噪声；空压机、各类泵、运输汽车等产生的噪声。另外爆破噪声属瞬间噪声，瞬时源强在110dB（A）左右，露天采区平均每个星期一次。本项目主要噪声源见下表：

表3-18 噪声源强一览表（声源外1m处噪声值）

| 序号 | 噪声源 | 名称 | 噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采区 | 穿孔设备 | 98 |
| 2 |  | 装载机 | 95 |
| 3 |  | 推土机 | 95 |
| 4 |  | 破碎锤 | 95 |
| 5 |  | 爆破 | 110 |
| 6 | 运输线路 | 矿用自卸汽车、材料车、工具车、洒水车等 | 85 |

本项目在设备选型阶段应尽量选用低噪声设备，运行期间加强设备的维护保养，合理调度运输车辆，降低噪声污染源对区域声环境的影响。

3.4.2.4爆破振动

本项目矿山开采为露天开采，采用微差爆破工序，炸药为乳化炸药，爆破时将产生轻微地面振动，同时在利用爆破炸矿过程中产生的冲击波可能对矿区周边人员、建构筑物等造成影响，从而造成安全事故、经济财产损失，甚至人员伤亡。

治理措施：①严格控制炸药量，采用定向爆破；②划定300m的爆破警戒线，在显著位置设置明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，使危险区内的人员能清楚地听到和看到；③爆破时由专人值班，严禁任何人员和牲畜进入爆破警戒线以内，待爆破工作结束并确认安全后方可进入开采区。

3.4.2.5固体废物

本项目开采期固体废物主要包括废石，生活垃圾，机修废油及废油棉纱，污泥等。

1、废石

项目生产期废石全部进入产品回用，不外排。

2、生活垃圾

本项目劳动定员109人，日常生活垃圾产生量以0.35kg/d·人计，则生活垃圾产生量为38.15kg/d（11.45t/a），属一般固废。本项目在矿区内建设生活垃圾收集处理设施（含垃圾桶、包装袋等），并定期清运至当地乡镇垃圾中转站处理。

3、机修固废

本项目设置机修车间1处，位于采矿工业场地内，机修车间产生一定量的含油固废，根据建设单位提供的资料，含油固废主要为废机油、废柴油等废油约49.3kg/a、含油棉纱30.8kg/a、含油废手套2464双/a（约147.84kg/a），机修车间含油固废合计0.228t/a。

项目桶装油品间存储油品为机油、润滑油等（桶装油品间共1处，位于油品存放点，以油品存放点为主）。桶装油品间每年约产生92个废油桶。

根据环境保护部令 第39号《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），含油固废（废油、含油棉纱、含油废手套、）废油桶等）属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”。

项目利用原有危废暂存间，暂存间满足防风、防雨和防渗的要求，并派专人管理；废油、废油桶等应分开存放，并配名称、性质、泄漏处理措施等警示牌；应委托具有相应类别的危险废物处理资质的单位，进行危废回收，回收时统计核实危废种类、名称、性质、数量等内容，并填写危险废物转移联单。

4、污泥

生活污水系统污泥：生活污水采用污水处理设施处理，产生污泥约1.2t/a，定期清掏送彭州市生活垃圾填埋场处置。

本项目固体废物产生及处置情况详见下表。

表3-21项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 |  | 固废性质 | 产生量 | 处置措施 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天开采产生的废石 |  | 一般固废 | 569.11万m³ | 暂存临时废石场 | 进入产品 |
| 2 | 生活垃圾 |  | 一般固废 | 11.45t/a | 在矿区内建设生活垃圾收集处理设施（含垃圾桶、包装袋等） | 并定期清运至当地乡镇垃圾中转站处理 |
| 3 | 机修固废 | 废油 | 危险废物HW08 | 0.49t/a | 机修车间旁边设置专门的危废暂存间，规范管理，定期由具有相应类别的危险废物处理资质的单位回收处理 | 交由有资质的单位进行处理 |
|  |  | 废油桶 |  | 92个/a |  |  |
|  |  | 含油棉纱 |  | 0.031t/a |  |  |
|  |  | 含油废手套 |  | 0.148t/a |  |  |
| 4 | 生活污水系统污泥 |  | 一般固废 | 1.2t/a | 定期清掏送彭州市生活垃圾填埋场处置 | / |

3.4.2.6工程“三废”污染物排放汇总

本项目为技改项目，项目投产后，经初步估算，全矿污染物产生量、治理及排放情况见下表。

表3-22本项目开采期“三废“污染物排放量一览表

| 污染源 | 产污源点 |  |  | 处理前产生量 | 处理方式 | 处理后排放量 | 处理效率及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 露天采场废气 | 石灰石采区 |  | 0.27kg/h | 洒水除尘（除尘效率70%） | 0.81kg/h | 达标排放 |
|  | 矿仓粉尘 | 石灰石矿 |  | / | 密闭矿仓 | / |  |
|  | 运输道路 | 石灰石矿 |  | 0.57kg/km·辆 | 皮带密闭运输，洒水降尘 | 0.35kg/km·辆 |  |
|  | 食堂油烟 |  |  | 0.11t/a | 安装油烟净化装置 | 排放量0.028t/a， 浓度＜1.63mg/m3 |  |
| 废水 | 露天开采矿井涌水 |  |  | 1538.81m3/d | 露天开采自上而下分台阶开采，采用分台阶截流的排水方案，在每个开采平台与上一台阶坡面交界处设置排水沟，排水沟底部适当往一侧倾斜，保证0.1%的坡度，排水沟末端设置沉淀池400m3，露天采坑矿坑涌水经沉淀池沉淀后，全部用于露天采区、降尘等用水。前一个开采工作面完成作业后，将不再扰动其作业面，其涌水经坡面内侧的排水沟收集至排水沟末端的沉淀池，可视为清水（未经采矿作业扰动），排至附近溪沟。 | 0 | 降尘用水 |
|  | 空压机冷却工艺废水 |  |  | 2856m3/d | 闭路循环，不外排 | 0 | 降尘用水 |
|  | 机修废水 |  |  | 0.5m3/d | 机修废水经隔油沉淀池（1m3）隔油处理后循环使用，不外排 | 0 | 循环利用 |
|  | 矿区 生活污水 |  |  | 44.2m3/d | 隔油池（食堂废水）+地埋式一体化二级生化污水处理设施处理后用作周围草地等施肥 | 0 | 用作周围草地等施肥 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 11.45t/a | 在矿区内建设生活垃圾收集处理设施（含垃圾桶、包装袋等 | 0 | 并定期清运至当地乡镇垃圾中转站处理 |
|  | 机修固废 |  | 废油 | 0.049t/a | 机修车间旁边设置专门的危废暂存间，规范管理，定期由具有相应类别的危险废物处理资质的单位回收处理 | 0 | 交由有资质的单位进行处理 |
|  |  |  | 废油桶 | 92个/a |  |  |  |
|  |  |  | 含油棉纱 | 0.031t/a |  |  |  |
|  |  |  | 含油废手套 | 1.48t/a |  |  |  |
|  | 生活污水系统污泥 |  |  | 1.2t/a | 定期清掏送至中转站 | 0 | 定期清掏送彭州市生活垃圾填埋场处置 |

### 3.4.3服务期满后污染物产生、治理及排放情况分析

废水。本项目闭矿期主要污染为生产废水，固体废物的污染影响以及生态环境影响。

矿产资源的开发，特别是不合理地开发、利用，会对矿山及其周围环境造成污染并诱发多种地质灾害，破坏了生态环境。因此，服务期满后，矿山的恢复工作是衡量生态环境影响程度的重要因素。

矿山开采对生态环境的影响主要表现在场地上形成积水，施工迹地、裸露松散表面和不稳定岩体可能引起的水土流失。所以，应对整个矿区进行复垦及植被恢复，以使本矿山服务期满后对当地生态环境的影响降到最低。

矿山服务期满后，通过对矿区采区等进行生态恢复，通过人为的措施恢复破坏的植被，重建新的植物群落。环评要求业主方在本矿山闭矿前应编制土地复垦报告，做好土地复垦，矿山闭矿后按照水土保持的要求进行绿化，表土堆放场及废石场服务完后进行土地整理和生态恢复。

## 3.5总量控制

根据项目特点和国家总量控制原则，项目不设置总量控制指标。

第四章  环境现状分析

## 4.1  自然环境概况

### 4.1.1  地理位置

彭州市位于成都平原西北部，地处东经1035109～1045809，北纬305549～318569。北纬308549～318269。北部的龙门山脉为天然屏障，南部为沃野千里的成都平原。市境北接茂汶、汶川，东北和东南邻什邡、广汉市，南隔蒲阳河—青白江与郫县、新都区相望，西连都江堰市。距成都市区36m。

### 4.1.2  地质、地貌

彭州市在地质构造上，跨“东部四川中台拗”和“西部龙门山褶断带”两种地质构造单元。在漫长的地质年代中，境内地质构造经历了长期、复杂、多阶段的发育过程。

彭州市境内地貌轮廓，区域南北长，东西窄，地势西北高东南低，海拔最高处为4812m，最低为489m，由西北向东南呈阶梯状下降。地貌类型分为山地、丘陵（含台地）和平原三大类。大体以谭家场、关口、万年场、红岩场一线为界，以北属“龙门山山地区”，以南属“成都平原区”。山地地处市境西北部，属龙门山脉南段，分玉垒、华蓥和光山三条支脉。海拔4812m的太子城主峰，为彭州市最高海拔及成都市第二高峰；丘陵主要分布于桂花、隆丰、九陇和红岩等各镇境内；平原地处市境东南部，为成都平原一部分—湔江冲积扇，海拔489m的三邑乌鸦埝为彭州市最低点。

### 4.1.3  水文地质

评价区属第四系松散岩类孔隙水，含水介质为砂、孵石层，粒径一般为20cm～31cm，渗透性均好，导水性好，含水介质厚7m～21m，渗透系数（k）一般为19m/d～115m/d，给水度(u)在0.10～0.18之间。水质属重碳酸钙型，无侵蚀性。该区地下水的补给来源为降水入渗。

### 4.1.4  气候气象

彭州市属四川盆地亚热带温润季风气候，四季分明，冬暖春早，夏无酷署，冬无霜雪，雨量充沛，无霜期为278天。

1、温度：年平均气温15.6℃，极端最高气温36.9℃，极端最低气温26.2℃。

2、降雨：年平均降雨量为964.4mm，最大降水量178.3mm，历年小时最大降雨量83.8mm。

3、相对温度：历年平均相对温度82%，最大相对湿度100%，最小相对湿度19%。

4、气压：历年平均气压947.3hPa。

5、风：全年盛行风向多为东北（NE），频率14%，年均风速1.3m/s，瞬时最大风速21m/s。

### 4.1.5  水土流失状况

彭州市西北部山丘地区多处于地质构造破碎地带，地形陡峻、土层较薄，降雨丰沛。其河流、溪流两岸岩层疏松，易于风化的灾害地貌是水土流失的自然原因。人为破坏造成的水土流失也不容忽视。彭州森林、矿产资源较为丰富，由于历史原因，长期对山丘地区过度开发，盲目砍伐森林，毁林开荒、挖山采矿、炸山取石，使森林植被遭受极大的破坏，废弃的矿渣淤塞河道，造成水土难保持易流失。据测算，全市目前有水土流失面积228.6km2，占全市幅员面积的16%。其中，轻度流失面积128.9km2，中度流失面积76.4km2，强度流失23.3km2。

### 4.1.6  水系河流

彭州市有大小河流90条，分属沱江、岷江两个水系。关口以北山区和市境东南部的大片面积属沱江流域，市境西南和南部边界地区属岷江流域。属沱江流域的河流，主要有湔江及其支流和分流各河，属岷江流域的有蒲阳河—青白江。人民渠引都江堰之水入境，渠道过水能力为150m3/s，6号支渠纵贯发展区。

1、湔江，古称湔水、濛水、玉村河，是沱江上游的支流之一，也是彭州境内流域面积最广、流程最长、影响最大的自然河流，其流域面积为2057km2。它的主源在龙门山镇北部红龙池和乾龙池，全长128km，在彭州市境内长约90km，年平均径流量为26.3m3/s。湔江主要支流有白水河、白鹿河等。湔江流出关口后，以前分为九条河，即鸭子河、小石河、马牧河、小濛阳河、濛阳河、白土河、新润河、新开河和青白江。建国后经过湔江治理，开凿人民渠，实现“九河归一”。

2、蒲阳河—青白江，是彭州市灌溉、输水和排洪的主要河流之一，也是人民渠480多万亩灌区的输水干渠，全长107km，在金堂县境内汇入沱江。因蒲阳河既集都江堰市、彭州市属沱江流域的区间水，又引都江堰的岷江水，故属于“双生水源”河道。蒲阳河年平均进水量89.8m3/s，自然河道集雨面积299km2。

3、人民渠，原名“官渠堰”，是1953年春正式动工兴修的大型水利灌溉渠道。渠首在丽春镇，由蒲阳河引水，渠首过水能力可达135m3/s，灌溉成都、德阳、绵阳、遂宁四市十三县（区）480多万亩耕地，且灌面在不断发展中。彭州市境内干渠长39.7km，流经天彭、丽春、军乐、敖平、红岩等五个镇，灌溉面积达31万多亩，结束了彭州大部分地区几千年来车泉水、提井水灌田的历史。与项目相关的岷、沱江流域水系见附图。

4、6支渠，在彭州市区北面起水，流经彭州市天彭镇致和镇，进入新都清流乡、彭州濛阳镇，流经30km后汇入青白江。七支渠在彭州竹瓦汇入六支渠。

### 4.1.7  自然资源

彭州自然资源蕴藏丰富，品种繁多，为经济发展和社会进步提供了极为有利的条件。

1、矿产资源。市境内地质条件复杂，矿藏丰富，已查明和正在开采的主要矿产有煤、石灰石、蛇纹石、花岗石、沙石和铜、铁、金等。在众多的矿产资源中，尤以煤的储量丰富，达1.8亿余吨，主要分布在新兴、磁峰、通济、白鹿、小鱼洞和龙门山等各镇。其次，石灰石储量为5.4×108t，含钙量高，属优质石灰石，居全国第三，主要分布在小鱼洞、磁峰、白鹿、通济等各镇。龙门山镇红岩山一带有可供露天开采的蛇蚊石矿约2000×104t，既是生产化肥的重要原料，又可作建筑装饰石料，“银苍绿”已申请商标注册，可与意大利“大花绿”媲美。此外，可作建筑材料的河沙石更是取之不尽。在金属矿中，彭州铜的储量约2.5万余吨，主要分布在龙门山镇的马松岭、铜厂坡、花梯子、核桃坪等处。

2、水资源。彭州境内河川纵横，径流量和地下水储量都十分丰富，基本能满足全市人民生产和生活用水。境内年平均降水量17.466×108m3，平均有效降雨量3.83×108m3，平均地表水总量10.25×108m3，年均地下水贮量为3.97×108m3。龙门山镇长流不息的“龙门山矿泉水”，系闻名全川的低钠碳酸盐矿泉水，可与崂山矿泉水相媲。尤为值得一提的是，彭州水能蕴藏量十分丰富，达33×104kW，可开发量为10.71×104kW。彭州市利用水能优势，因地制宜，兴建了80余座大小水电站，装机容量近10×104kW，发电量约1.8×108kW/h，早在1987年就进入了全国农村初级电气化县（市）行列。

3、生物资源。彭州是四川生物资源富庶的地区之一，有不少珍稀奇种，颇具科学价值和经济价值。全市森林覆盖率达21.34%，活立木蓄积量2543916m3，树木种类有350多种，优势树种是杉木、柳杉、栎树、槭树、桤木、桦木、千丈、灯台、香椿、山核桃、白夹竹和油茶；特别是银杏、鹅掌揪、领春木、红豆杉、珙桐等属石老子遗植物，被称为“活化石”；此外，还有经济林木茶、漆、桑、棕、果、猕猴桃、竹以及藤、花卉等。彭州药用植物有630多种，药用动物有40余种。

### 4.1.8  自然景观

彭州市境内有众多风景山水旅游区，其中知名度较大的有四川白水河国家级自然保护区、龙门山省级风景名胜区、龙门山国家级地质公园。以上自然风景名胜区均位于工业发展区的上风向以远20km以外(见附图)。

1、四川白水河国家级自然保护区位于彭州市大宝镇和小鱼洞乡境内。北起莹华山主山脊与汶川、茂县、什邡县（市）界为界；南与彭州市小鱼洞乡的中坝村、阳坪村，大宝镇的定山村集体林界和省级风景名胜区—龙门山风景名胜区界相接；西与都江堰市毗邻；东与什邡市相邻。东西长约31km，南北宽约8km，总面积30150ha。区内全为国有林地，核心区内野生动物种类丰富，以森林动物为主，主要有大熊猫、金丝猴、牛羚、豹、云豹、林麝、黑熊、绿尾虹雉等。自然保护区距工业发展区44km。

2、龙门山省级风景名胜区的西、北缘以白水河自然保护区边缘为界，东以莹华山脊为界，东面与什邡市交界，南与彭州市小鱼洞、通济、白鹿3乡接壤。风景区东西长4km，南北宽20km，面积81km2。龙门山风景名胜区是以典型的高山峡谷流水地貌为特征，以深峡飞瀑、山野牡丹为主景，以壮险奇幽为特色，是供人们观光游览、度假休闲、科学考察、体育健身的具有国家级价值的省级风景名胜区。风景名胜区距工业发展区43km。

3、龙门山国家级地质公园（彭州园区）。保护区范围13.4km2，位于小鱼洞乡和大宝镇境内，该地质公园的主要景观为青藏大冰盖冰川漂砾群，另有众多的配套地质奇观、丰富多彩的自然景观和悠久的历史人文景观。冰川漂砾形成的山峰奇异俊秀、溶洞瑰丽多姿。彭州冰川漂砾规模之大，特征之明显，是目前世界上绝无仅有的，具有极大的科学研究、探险考察、休闲观光等综合旅游开发价值。

## 4.2  社会环境概况

### 4.2.1  行政区划

彭州全市幅员面积1419.38km2，其中，彭州山区面积674.21km2，占47.5%，丘陵200.13km2，占14.1%，平坝545.04km2，占38.4%。彭州市辖20个镇、452个行政村、53个社区居民委员会。现状市域人口77.82万人，市人民政府驻地天彭镇。

### 4.2.2  社会经济状况

彭州市物产丰富、资源富集，是四川经济开发最早的地区之一，在成都市经济建设中居重要的位置。全市经济和社会发展较快，农业生产发达，已形成国家级、省级的粮食、蔬菜、瘦肉型猪和鱼等商品基地；工业发展初具规模，已经形成了以建材、医药、资金、食品和机械等八大行业的40个门类的发展格局，同时，彭州是全国“三线”建设的重要基地，有中央、省和市的厂矿企业25家，拥有人才、技术和设备等诸多优势。

彭州市从1995年起连续几年跨入全省综合经济实力“十强”区（市）县之列。2004年全市国内生产总值达到72.81×108元，第一生产增加值16.41×108元，第二产业增加值23.33×108元，第三产业增加值33.07×108元。实现工业增加值19.91×108元，销售收入66.5×108元，利税4.06×108元。人均国内生产总值达到9356元，财政总收入达到6.0×108元，2004年城镇居民人均可支配收入达到6983元，农民人均纯收入3872元。1998年经省政府小康市达标验收，基本建成“小康市”。

### 4.2.3  能源供应状况

全市水力、煤炭资源极为丰富，水力资源总蕴藏量33×104kW，煤炭储量1.8×108t。现有水、火电站96座，总装机容量23×104kW，各列全国县（市）前茅，1990年便跨入全国农村初级电气化县(市)行列。现有220kV变电站1座，110kV电站3座，35kV变电站6座和较完善的输电网络，电网内主变总容量已达46.44×104kVA。天然气已形成日供（送）80×104m3的能力，管网覆盖15个镇，市区居民生活均同时使用电和天然气。

### 4.2.4  交通运输状况

彭州交通十分便利，航空、铁路、公路四通八达，彭州市距成都双流机场仅47km，宝成铁路支线—成（都）汶（川）铁路在境内横穿东西，彭白地方铁路纵横贯南北，有大小火车站12个。公路以市区为中心向外辐射，五条主要进出口通道为骨架，乡村道路为支架的四通八达，纵横交错的公路运输网络，全市混凝土路面公路长度居全省第二。成（都）彭（州）高速公路建设已于2004年建成通车。

### 4.2.5  通信状况

彭州市已建成覆盖城乡达到世界先进水平的现代化通信网络，程控交换机总容量12万门，建有34个交换接入点，彭州至成都及彭州境内各交换点之间采用SDH光纤数字同步传输技术。全面建成了中国电信宽带“ADSL”，提供窄带、宽带互联网接入，可提供各单位“内部虚拟专网”等业务，建成了覆盖彭州各乡镇及主要交通干线的无线市话小灵通基站250个。

### 4.2.6  社会发展状况

彭州具有良好的教育优势和传统，全市实现了“九年制义务教育”，现有高等综合大学1所，中等以下学校285所，其中，国家级、省级、成都市级示范性普通高中各1所，成人教育中心学校1所，教师进修校（含电大）1所，职业高中2所，完中8所，小学33所。彭州在职教职工中，有特级教师9名，成都市教育专家1名，成都市学科带头人18名，全市高考一次上线率连续几年居成都市区（市）县前茅，每年为各类大专院校输送新生近3000人。

医疗、卫生、保健网络已经形成，全市有各级各类卫生机构531个，总床位1535张，卫生技术人员1916人，其中医生1028人。有达到国际先进水平的日本北海道—彭州同位素检测医院，有全国的中医示范医院—彭州中医院。广播电视在全省率先实现市区至所有乡镇光纤联网，数字高清晰度电视业务即将开通。

第五章 项目所在地环境质量现状调查与评价

5.1  地表水环境质量现状监测与评价

### 5.1.1  地表水环境质量现状监测

表5-1  地表水监测断面一览表

| 监测断面编号 | 河流名称 | 监测断面位置 | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 白鹿河 | 白鹿河项目断面上游 | 东经101°19′24.17″ 北纬30°16′10.44″ |
| Ⅱ | 白鹿河 | 白鹿河项目断面下游 | 东经101°17′26.07″ 北纬30°15′29.51″ |

（2）监测因子

根据工程废水情况，确定监测项目为：pH、COD、NH3-N、BOD5、总磷。

（3）采样时间及频率

连续采样3天，每天采样1次。

（4）分析方法

按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的方法进行。

（5）监测结果

监测结果详见下表。

表5-2  评价区域地表水环境质量现状监测统计结果表  单位:mg/L（pH无量纲）

| 监测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ白鹿河项目断面上游（东经101°19′24.17″，北纬30°16′10.44″） |  |  | Ⅱ白鹿河项目断面下游（东经101°17′26.07″，北纬30°15′29.51″） |  |  |
|  | 2017.11.07 | 2017.11.08 | 2017.11.09 | 2017.11.07 | 2017.11.08 | 2017.11.09 |
| pH（无量纲） | 8.68 | 8.72 | 8.79 | 8.60 | 8.78 | 8.71 |
| 化学需氧量 | 5 | 4 | 4 | 4 | ND | ND |
| 生化需氧量 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 氨氮 | 0.030 | ND | 0.056 | 0.030 | ND | 0.048 |
| 总磷 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |

注：ND为未检出。

### 5.1.2  地表水环境质量现状评价

（1）评价因子

根据监测结果，确定评价因子为：pH、COD、NH3-N、BOD5、总磷。

（2）评价方法

为了能直观反映水质现状，科学的评判水体中污染物是否超标，本次评价采用单项水质指数评价方法。

单项指数法数学模式如下：

①对于一般污染物：

式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的实测浓度（mg/L）；

Csi——水质参数i的地表水水质标准（mg/L）。

②pH的标准指数为：

SpHj＝    pHj≤7.0

SpHj＝    pHj＞7.0

式中：SpHj——单项水质参数pH在j点的标准指数；

pHj——水质参数pH在j点的实测值；

pHsd、pHsu——水质标准中规定的pH下限或上限值。

当Sij值大于1.0时，表明地表水水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Sij值越大，水体受污染的程度就越严重，否则反之。

（3）评价结果分析

现状评价结果列于下表。

表5-5  评价区域地表水环境质量现状评价结果表    单位:mg/L（pH无量纲）

| 断面 名称 | 监测结果 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 监测值范围 | 8.68-8.79 | 4-5 | 0.6-1.0 | ND-0.056 | 0.02 |
|  | 最大值标准指数 | 0.895 | 0.25 | 0.25 | 0.056 | 0.1 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ | 监测值范围 | 8.60-8.78 | ND-4 | 0.5-0.7 | ND-0.048 | 0.02-0.03 |
|  | 最大值标准指数 | 0.89 | 0.2 | 0.175 | 0.048 | 0.15 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |  | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 |

注：ND为未检出。

由上表中的单项评价指数结果可看出，参与评价的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求，说明目前评价区域地表水环境质量现状良好。

5.2  大气环境质量现状监测与评价

### 5.2.1  环境空气质量现状监测

（1）监测点位布置

根据评价等级、评价范围和导则要求，在评价区域内共布设2个大气监测点，点位详见下表。

表5-10大气监测点位置

| 监测点位编号 | 监测点位位置 | 备注 | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 矿山场界下风向 | 主导风下风向 | 东经101°19′03.33″ 北纬30°16′18.49″ |
| 2# | 矿山场界上风向 | 主导风上风向 | 东经101°16′39.50″ 北纬30°15′50.39″ |

（2）监测项目

PM2.5、PM10、TSP。

（3）采样时间及监测频次

连续监测2天， PM2.5、PM10监测日均值，每天监测时间不少于20h，TSP监测日均值，每天监测时间应有24h。

（4）分析方法

按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的监测分析方法执行。

（5）监测结果

监测统计结果见下表。

表5-11 评价区域环境空气质量现状监测统计结果表  单位：mg/m3

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#矿山场界下风向（东经101°19′03.33″，北纬30°16′18.49″） |  | 2#矿山场界上风向（东经101°16′39.50″，北纬30°15′50.39″） |  |
|  | 2019.10.11-12 | 2019.10.12-13 | 2019.10.11-12 | 2019.10.12-13 |
| PM2.5 | 0.042 | 0.057 | 0.037 | 0.037 |
| PM10 | 0.065 | 0.069 | 0.053 | 0.049 |
| TSP | 0.097 | 0.095 | 0.058 | 0.050 |

### 5.3.2  环境空气质量现状评价

（1）评价因子

PM2.5、PM10、TSP。

（2）评价标准

采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（3）评价方法

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。其公式为：

Pi =（Ci / Si）*100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

Si——第i种污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

（4）评价结果：详见下表。

表5-14 评价区域环境空气质量现状评价结果表 单位：ug/Nm3

| 评价因子 | 采样类取值时间 | 1# | 2# | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 日平均浓度值范围 | 42-57 | 37 | 75 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 0.76 | 0.49 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
| PM10 | 日平均浓度值范围 | 65-69 | 49-53 | 150 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 0.46 | 0.35 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
| TSP | 日平均浓度值范围 | 95-97 | 50-58 | 300 |
|  | 最大浓度占标率（%） | 0.32 | 0.19 |  |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |

由上表可知：评价区域的环境空气监测项目中PM2.5、PM10、TSP浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目所在区域环境空气质量较好。

5.3  声学环境质量现状监测与评价

### 5.3.1  声学环境质量现状监测

（1）监测点布设

结合项目外环境特点和项目平面布置图，本次监测设置4个监测点位，具体监测点位见下表。

表5-15  噪声监测点位

| 监测点位编号 | 监测点位名称 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 采矿场西边界 | 东经101°16′42.66″，北纬30°16′57.66″ |
| 2# | 采矿场北边界 | 东经101°17′10.17″，北纬30°16′12.25″ |
| 3# | 采矿场东边界 | 东经101°16′40.12″，北纬30°14′57.26″ |
| 4# | 采矿场南边界 | 东经101°16′06.80″，北纬30°15′59.36″ |

（2）监测项目：等效连续A声级。

（3）监测时间及频率

监测2天，分别在昼间（6：00~22：00）和夜间（22：00~次日6：00）各监测1次。

（4）监测结果

监测结果见下表5-19。

### 5.4.2  声学环境现状评价

（1）评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间LAeq≤60dB，夜间LAeq≤50dB。

（2）评价方法

将统计整理得到的声环境现状监测结果（LAeq）与评价标准值直接比较。

（3）监测结果统计与评价

表5-16评价区域声学环境现状监测及评价结果表    单位：dB（A）

| 监测点位 | 测量结果（取最大值） |  | 评价标准 |  | 评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 40 | 30 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 2# | 51 | 24 |  |  | 达标 | 达标 |
| 3# | 36 | 28 |  |  | 达标 | 达标 |
| 4# | 55 | 45 |  |  | 达标 | 达标 |

由表5-19可见，评价区域声学环境质量现状良好，4个监测点的昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

5.5  土壤现状监测及评价

（1）监测点位

根据拟建工程确定本次土壤监测点位布设3个，具体监测点位见下表。

表5-17土壤监测点位布设

| 监测点位编号 | 监测点位位置 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 破碎站 | 东经101°17′41.17″，北纬30°16′45.07″ |
| 2# | 矿山开采范围 | 东经101°16′34.70″，北纬30°15′44.08″ |
| 3# | 矿山开采范围 | 东经101°16′41.62″，北纬30°15′03.36″ |

（2）监测项目

1#及3#：pH、Cd、As、Pb、Cr、Hg。

2#：Cr6+、As、Pb、Hg、VOCs、SVOCs、Cu、Ni

（3）监测频次

采样时间1天，监测1次，表层样。

（4）监测方法

按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）分析、监测相关规范执行。

（5）监测结果及评价

表5-18  评价区域土壤环境质量现状监测及评价结果表  单位：mg/kg（pH无量纲）

| 项目 | 标准 限值 | 1# |  | 2# |  | 3# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 (mg/kg) | 占标率 | 监测结果 (mg/kg) | 占标率 | 监测结果 (mg/kg) | 占标率 |
| pH | / | 8.53 | / | / | / | 8.12 | / |
| As | 60 | 16.7 | 0.278 | 21.6 | 0.360 | 22.1 | 0.368 |
| Cd | 65 | 1.08 | 0.017 | 1.37 | 0.021 | 1.47 | 0.023 |
| Cr | / | 60.7 | / | / | / | 67.5 | / |
| Cr6+ | 5.7 | / | / | ND | / | / | / |
| Cu | 18000 | / | / | 33.5 | 0.002 | / | / |
| Pb | 800 | 23.8 | 0.030 | 54.4 | 0.068 | 46.9 | 0.059 |
| Hg | 38 | 0.0464 | 0.001 | 0.115 | 0.003 | 0.0585 | 0.002 |
| Ni | 900 | / | / | 37.5 |  | / | / |
| 氯仿 | 0.9 | / | / | ND | / | / | / |
| 四氯化碳 | 2.8 | / | / | ND | / | / | / |
| 氯甲烷 | 37 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | / | / | ND | / | / | / |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | / | / | ND | / | / | / |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | / | / | ND | / | / | / |
| 二氯甲烷 | 616 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | / | / | ND | / | / | / |
| 四氯乙烯 | 53 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | / | / | ND | / | / | / |
| 三氯乙烯 | 2.8 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | / | / | ND | / | / | / |
| 氯乙烯 | 0.43 | / | / | ND | / | / | / |
| 苯 | 4 | / | / | ND | / | / | / |
| 氯苯 | 270 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,2-二氯苯 | 560 | / | / | ND | / | / | / |
| 1,4-二氯苯 | 20 | / | / | ND | / | / | / |
| 乙苯 | 28 | / | / | ND | / | / | / |
| 苯乙烯 | 1290 | / | / | ND | / | / | / |
| 甲苯 | 1200 | / | / | ND | / | / | / |
| 间-二甲苯+对-二甲苯 | 570 | / | / | ND | / | / | / |
| 邻-二甲苯 | 640 | / | / | ND | / | / | / |
| 硝基苯 | 76 | / | / | ND | / | / | / |
| 2-氯酚 | 2256 | / | / | ND | / | / | / |
| 苯并[a]蒽 | 15 | / | / | ND | / | / | / |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | / | / | ND | / | / | / |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | / | / | ND | / | / | / |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | / | / | ND | / | / | / |
| 䓛 | 1293 | / | / | ND | / | / | / |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | / | / | ND | / | / | / |

注：ND表示未检出。

由上表可知，土壤中除铬超标，其余各项指标均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）。

第六章 建设期环境影响预测与评价

本项目建设过程中，对环境的影响主要体现在建设期间产生的噪声、废气、固体废物、建筑垃圾以及施工废水对周边环境产生的影响。

6.1 施工内容及施工时间

本工程将建设采场基建、矿区公路、废石场等内容，属大型施工规模。

建设期为3年，主要分为三个阶段：基础工程施工阶段（包括挖方、填方、地基处理、基础施工等），主体工程施工阶段和安装工程施工阶段。

6.2 建设期社会环境影响分析

### 6.2.1 施工对当地社会经济与居民生活质量的影响分析

项目的修建，将推动雅江县社会经济的快速发展。随着工程的开工，施工人员大量进驻，运输车辆增多，将刺激当地商品经济的发展。不仅有利于提高当地乡村经济、增加群众经济收入、提高人民群众生活质量，还可增强当地群众商品经济意识，对当地社会经济产生有利影响。

### 6.2.2 施工对人群健康及场区卫生的影响分析

拟建工程建设期间外来施工人员及其它相关人员较多，高峰期施工人数较多，可能带来疫源性疾病。由于施工区场地较狭窄，人员相对集中，流行病交叉感染机会增大。如果水源不洁，卫生及防护措施不力，将有可能导致痢疾、肝炎等传染病的暴发流行，影响人群健康和施工进度。此外，施工人员产生的生活垃圾、粪便容易引起蚊蝇孽生，传播疾病，影响施工人员的身体健康和场区卫生。工程建设期需采取相应的防疫和公共卫生管理措施。

### 6.2.3 施工对当地交通的影响分析

工程建设期间，运输量的增加将加重沿河公路交通负荷，削弱公路的行车通行能力，并可能对路基等设施造成破坏。但由于本工程的材料运输量不大，且公路现有交通量较小，因此，对当地交通影响轻微。随着工程完工，这种不利影响将消失。

6.3 建设期地表水环境影响分析

本项目建设期废水主要包括施工生产废水、施工人员产生的生活污水和平硐涌水。

### 6.3.1 生产废水

本项目建设期施工生产废水主要来自备料生产废水、施工机械冲洗废水等，废水产生量约20m3/d，本项目建设期为3年，则建设期间此类废水产生总量约为21900m3。施工废水中污染物有SS等，废水中SS浓度约为5000mg/L。

本环评要求施工方修建隔油池沉淀池，施工废水经隔油、沉淀处理后循环使用，禁止外排。在采取以上措施后，建设期生产废水对周围的水环境不会造成污染影响。

### 6.3.2 生活污水

本项目建设期为1年，施工高峰人数为50人/d，结合本项目所在区域的气候条件和施工人员工作特点，生活用水标准取100L/人·d，则施工高峰期生活用水量约为5m3/d（建设期总生活用水5475t），废水产生系数按0.85，则施工高峰期生活污水产生量约4.25m3/d（建设期总生活污水量4653.75t），生活污水中主要污染物为COD、NH3-N，其中COD产生浓度250mg/L，产生量0.39t/a；NH3-N产生浓度30mg/L，产生量0.047t/a。

建设期生活污水经预处理池收集后用作周围草地等施肥。

### 6.3.3 小结

本项目建设期废水量不大，水质成分也不复杂，只要施工过程中管理到位，污染防治措施得以落实，不会对当地水环境产生影响。

6.4 建设期环境空气影响分析

### 6.4.1 建设期大气污染源分析

本项目建设期大气污染物主要是土石方开挖、回填过程中产生的扬尘，弃渣、水泥、沙子等散装物装卸、运输、堆放过程中产生的扬尘，交通运输引起的扬尘、运输车辆及施工机械尾气等。

1、施工工地扬尘

项目建设期的主要污染因子是扬尘，其排放源较多，主要为：建筑材料（砂石、水泥）的无遮盖、超量运输泄漏、粗放式卸料、用料造成的扬尘；工地材料、渣堆、土堆的露天堆放，随风造成的扬尘污染；裸露道路上行驶的运输车辆产生的扬尘；开挖、砂石料筛分、混凝土拌也会产生大量的粉尘。

施工扬尘在空气中的飘扬距离与空气动力特性有关，特别是与风速和大气稳定度关系密切。在大气稳定度处于稳定状态时，其传播距离较近，风速较小时，其传播距离也较近。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在建设期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20~50m范围内。此外，由于扬尘量与道路和车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。

2、施工机械排放的废气

项目大多数施工机械以汽油和柴油为燃料，所排放的废气中有害物主要有CO、NOx和烃类等。工程建设过程中总耗油量约为36t，根据燃油机械污染物排放系数，计算得出施工机械废气排放量见下表。

表6-1  建设期燃油产生的有害物质统计表

| 项目 | 用量（t） | CO（t） | NOx（t） | SO2（t） | 粉尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃油 | 36 | 1.06 | 0.06 | 0.13 | 0.05 |

### 6.4.2 防治对策

为防止和减少建设期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，纳入本单位环保管理程序。按照国家有关建筑施工的有关规定，建议采取如下措施：

①项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。

②项目在建设过程中需要使用较大量的建筑材料，这些建材在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场以及混凝土拌和处定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料。

③散装水泥罐下部出口处设置防尘袋、以防水泥散逸。

④施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的道路应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。

⑤运输沙、石、水泥、剩余弃土、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。

⑥加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。

⑦加强对施工人员的环保教育，提高环保意识，坚持文明施工、科学施工。

⑨本项目选用尾气达标的运输车辆，定期保养，确保运输车辆正常行驶。

### 6.4.3 小结

工程施工对周围大气环境的影响程度主要取决于污染物排放量和施工区附近的大气扩散条件。由于项目所在区域临近小溪沟，而山区河流的主导风向多为顺河方向，因此，主要考虑项目施工区产生的大气污染物对区域农户等环境敏感点的影响。

项目施工场地相对集中，工程区平均风速较小，通常大气扩散条件较好，采取相应的治理措施后，项目建设期外排的大气污染物对周围环境影响较小。

6.5 建设期声学环境影响分析

### 6.5.1 噪声源

本项目建设期噪声源主要有混凝土搅拌机、振捣器、电钻、手工钻及运输车辆等，其运行噪声值一般在100~110dB（A）。经类比分析，各施工阶段主要噪声源及声压级见表6-2；各阶段车辆类型及声压级见表6-3。

表6-2各施工阶段主要噪声源及声压级   单位：dB(A)

| 施工阶段 | 声源 | 声源值 | 平均源强值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水沟主体结构阶段 | 混凝土搅拌机 | 100~110 | 105 | 设备1m处 |
|  | 振捣器 | 100~105 | 103 |  |
| 环保工程安装阶段 | 电钻、手工钻等 | 100~105 | 103 |  |

表6-3各阶段车辆类型及声压级   单位：dB(A)

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 钢筋、砂石、水泥等 | 轻型载重卡车 | 75~80 |
| 安装阶段 | 各种必备设备 | 轻型载重卡车 | 75~80 |

### 6.5.2 预测计算

1、预测模式

①声源叠加模式

考虑声源叠加，采用叠加模式：

式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]；

Li——各声源的噪声值[dB(A)]；

②噪声衰减模式

考虑噪声随距离衰减，采用叠加模式：

式中：LA(r)——距声源r处声源值[dB(A)]；

LA(r0)——距声源r0处声源值[dB(A)]；

r、r0——与声源的距离(m)。

2、影响预测结果

根据前述模式，对各设备声源在不同距离的噪声值进行计算，结果见下表。

表6-4 施工设备噪声随距离衰减后的声级值   单位：dB(A)

| 施工设备 | 噪声源强 |  | 预测距离 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均声源值 | 隔声减振后噪声值 | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |  |
| 混凝土搅拌机 | 105 | 90 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 50 | 46 | 44 | 40 | 以单台设备噪声平均值预测 |
| 振捣器 | 103 | 98 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 |  |
| 电钻、手工钻 | 103 | 98 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 |  |

根据表6-4预测结果可知，本项目施工期噪声影响范围在施工场地100m范围内，本项目施工场地位于矿区东侧位置，结合外环境关系图可知，周边农户与施工场地的距离均大于100m，因此，施工单位在严格执行本报告提出的施工期噪声治理措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。

### 6.5.3 防治对策

1、建筑施工中打桩、灌装机械、挖掘基础等施工无法避免噪声和振动，因此夜间严禁打桩等高噪声施工作业，合理安排高噪声施工作业的时间，禁止在夜间（22：00~次日6：00）施工。推土机、装载机、搅拌作业等也要控制作业时间，在白天施工。

2、尽量选用低噪设备，工地周围设立围护屏障，也可以在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响。

3、施工总平面布置时，将高噪声设备布置在远离敏感点的位置，通过距离衰减，以减轻施工机械产生的噪声对周围环境敏感点的影响。

4、钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷；木工棚使用前应完全封闭，屏蔽电锯噪声。

5、施工单位要加强对职工的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

### 6.5.4 小结

1、对声环境敏感点的影响

通过现场踏勘调查，项目场地周围3km范围内无住户，项目建设期间产生的噪声不会对周围环境敏感点造成影响。

2、对施工人员的影响

参照我国《工业企业器材卫生标准》，在现场建设期间，机械噪声对作业人员有一定程度的不利影响。有些机械（如搅拌机）噪声超过劳动卫生标准，需实施相应的劳动卫生防护措施。本工程工程量不大，施工噪声环境影响问题不突出。但在施工过程中，仍应采取必要的防护措施，以最大程度地减轻施工噪声对环境的影响。随着工程的竣工，施工噪声的影响将不再存在。施工噪声对环境的不利影响是可逆的短期行为。

6.6 建设期固体废弃物影响分析

本项目建设期产生的固废主要为土石方、建筑垃圾和生活垃圾。若处置不当，可能对局地环境造成影响。

### 6.6.1 土石方平衡

根据水保报告可知，本项目建设期土石方开挖67.39万m3（自然方，下同），土石方填筑27.71万m3，调出10.89万m3，共计剩余弃渣28.79万m3，集中堆放于废石场。

6.6.2 建筑垃圾

本项目在施工过程中产生的建筑垃圾包括砂土、石块、水泥等。对于可以回收利用的建筑材料应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑材料运至政府制定的建渣场堆放。

### 6.6.3 生活垃圾

本项目建设期产生的生活垃圾以0.35kg/人•d计，施工人数约50人，则本项目建设期生活垃圾产生量17.5kg/d，属一般固废。本项目在矿区内建设生活垃圾收集处理设施（含垃圾桶、包装袋等），并定期清运至当地乡镇垃圾中转站处理。

### 6.6.4 小结

工程基建过程中产生的废石属第Ⅰ类一般工业固体废物，暂时堆存至临时废石场，最终回填露天采空区；剥离表土与废石分别堆放，下一步全部用于土地整治和复垦；在矿区内建设生活垃圾收集处理设施（含垃圾桶、包装袋等），并定期清运至当地乡镇垃圾中转站处理。

由此可见，建设期产生的固体废弃物去向明确，全部得到了妥善处置，对环境的影响不明显。

6.7 生态环境影响简析（详见生态影响分析）

本工程建设期对生态环境的影响主要表现在施工活动对植被的破坏，主要影响源包括：主体工程、废石场、运输道路、施工营地。运行期对生态环境的影响主要表现为景观的影响。拟建工程主要生态影响分析见下表。

表6-5 拟建工程生态环境影响分析表

| 项目 | 影响程度 |  |  | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 |  |
| 主体 工程 |  | √ |  | 主体工程开挖、占地可破坏地表植被，影响生态系统结构和功能，在一定程度上加剧水土流失。受影响的生态类型有河谷灌丛等，影响对象主要为自然景观、地表植被等 |
| 废石场 |  | √ |  | 破坏地表植被和土壤结构，改变地形地貌以及自然景观，若不采取适当防护措施，易造成碴体冲刷、滑落和崩塌，产生水土流失。可能受影响的生态类型为荒坡地，影响对象主要为地表植被、土壤结构、自然景观、水土流失等 |
| 运输道路 |  |  | √ | 利用现有矿区道路，通过运输机械碾压，破坏地表植被和土壤结构，可能影响植物生长发育，导致生态系统结构和功能下降，并使景观生态受到影响。受影响的生态类型为灌丛等 |
| 施工 生活区 |  |  | √ | 通过场地占用、机械碾压以及人员活动等，破坏地表植被和土壤结构，降低生态系统功能。其影响范围和程度与生活区规模、人员数量以及时间长短有关。受影响的生态类型有灌丛等，同时产生生活垃圾等环境问题 |

### 6.7.1 水土流失

本项目建设期基础工程施工中，挖、填土方作业带来一定的水土流失。

为减少施工场地水土流失量，应采取如下措施：通过采取动工前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再排入地表水体等措施，尽力减少建设期水土流失。工程竣工后，尽可能进行绿化，以改善周围的生态环境。

第七章 营运期环境影响预测与评价

7.1地表水环境影响预测与评价

开采期运营期地表水环境影响分析主要包括降尘废水（污水）、废石场淋溶水和生活污水对地表水体的影响。

本项目开采期废水主要由采矿场废水（生产废水）和生活污水组成。

1、采矿场废水

正常情况下，采矿、凿岩等工艺用水均在生产过程中消耗（矿石带走、地面吸附、蒸发等），因此，采区无生产废水外排。

（1）采矿涌水

矿山开采后前期仅西侧和北西侧部分段有边坡，其余方向均为露天开放式开采，矿区大气降水通过开放式平台向北、东及南、南西侧排出，矿区中北部暴雨汇水面积约80万m2，彭州日最大降雨量为178.3mm，采场最大日汇水量为142640吨/日，矿山自然排泄条件好，采场无凹陷平台，暂时性汇水不会对矿山建议和开采构成威胁。

（2）湿式凿岩、降尘废水（污水）

正常情况下，采矿、凿岩等工艺用水均在生产过程中消耗（矿石带走、地面吸附、蒸发等），因此，采区无生产废水外排。

（3）机修废水

机修废水产生量0.5m3/d，经隔油沉淀池（1m3）隔油处理后循环使用，不外排。

5、生活污水

本项目劳动定员109人。生活用水量按100L/人·日计，则生活用水量为10.9m3/d。生活污水的排放量按用水量的85%计，则生活污水产生量为9.27m3/d。

生活污水水质简单，主要污染物为COD、SS、NH3-N、动植物油。利用厂区现有污水处理设施进行处理废水经污水处理站处理后排入白鹿河。

7.2 大气环境影响分析

本项目开采期产生的大气污染物主要有采矿区产生的废气，堆存区产生的粉尘，物料在场内运输和产品外运产生的扬尘等。

本项目运营期间对大气环境影响最大的因素为有组织排放粉尘和无组织排放粉尘，分别对其进行预测分析。

无组织粉尘

1、评价区域气象特征调查

彭州市地处四川盆地亚热带湿润气候区的盆地北部区，气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长，日照偏少，高温期与多雨期同季。灾害性天气主要表现为干旱、暴雨、秋绵雨、低温冷害、大风和冰雹。受纬度和地形地势影响，彭州市境内气温由东南向西北逐渐降低，日照逐渐递减，无霜期逐渐缩短，降水量逐渐增多，平坝、丘陵、低山区、高山区的气候差异明显。年平均气温为15.9℃，最热的7月月均气温为25.1℃，最冷的1月月均气温为5.3℃。全市多年平均降水量为867毫米，降水季节分配不均，多集中在七、八、九月份，夏季降水的强度大，秋季绵雨多。历年平均日照时数为1131.0小时，主导风向北东向。

2、预测因子、预测范围及预测内容

（1）预测因子：根据建设项目大气污染物排放特点，主要污染因子为粉尘。

（2）预测范围：本工程评价范围为以项目区为中心，边长为5km的矩形区域。

（3）预测内容：根据项目污染因子特征和区域环境条件特征确定预测内容为多年平均风速不同稳定度下的各种污染物最大落地浓度及占标率。

3、主要污染源强参数

根据工程分析，本项目无组织粉尘预测参数见下表。

表7-3粉尘无组织排放源预测参数

| 污染源 | 污染物 | 面源面积（m2） | 面源高度 (m) | 排放率 （kg/h） | 质量标准*（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采区 | TSP | 1.5556km2 | 10 | 0.81kg/h | 0.9 |

注：* TSP质量标准取日平均浓度限值的三倍值。

4、估算模式预测结果

采用估算模式计算一般气象条件，正常排放情况下主导风下风向小时平均轴线浓度及最大落地浓度。

下表为各面源TSP小时值落地浓度及对应距离。估算结果显示，本项目各面源TSP在正常工况下最大落地浓度占标率均小于10%。

表7-4估算模式预测结果

| 污染源 | 污染物 | 最大地面浓度（mg/m3） | 最大地面浓度占标率Pi（%） | 最大地面浓度对应的距离（m） | 地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天开采 | TSP | 0.04062 | 4.51 | 842 | 0~1 |

（2）环境防护距离计算及分析

①大气防护距离计算及分析

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算拟建项目开采期颗粒物无组织排放的大气环境防护距离，通过计算结果显示颗粒物无超标点，不需设置大气环境防护距离。

表7-5大气环境防护距离一览表

| 序号 | 种类 | 位置 | 标准值 | 无组织排放量（kg/h） | 大气环境防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 露天采区 | 0.9mg/m3 | 0.81kg/h | 无超标点 |

②卫生防护距离计算及分析

本项目根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，以无组织排放源所在的开采区边界为中心，计算本项目无组织排放源的卫生防护距离。

A.计算公式

工业企业卫生防护距离可按下式计算：

式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L——工业企业所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从GB/T13201-91中查取；

B.计算参数

本项目卫生防护距离计算参数见下表。

表7-6卫生防护距离计算参数

| 符号 |  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数取值 |  | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 |
| 符号 |  | QC | C0 | 风速 | / |
| 位置 | 单位 无组织排放因子 | kg/h | mg/m3 | m/s | / |
| 露天采区 | TSP | 0.81kg/h | 0.9 | 1.7 | / |

③计算结果

根据上述计算公式，计算卫生防护距离，结果详见下表。

表7-7卫生防护距离计算结果一览表

| 源强位置 | 污染物 | 排放量（kg/h） | 排放源面积（m2） | 执行标准（mg/m3） | 计算结果 （m） | 提级结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天开采 | TSP | 0.81kg/h | 227500 | 0.9 | 3.532 | 50 |

根据表7-7计算结果可知，本项目以露天采区边界设置50m卫生防护距离。经现场勘查，在以上卫生防护距离范围内无集中居民区、医院、学校等敏感保护目标，也无农户居住，本项目周边可满足卫生防护距离要求。本项目卫生防护距离覆盖范围内不存在长期居住的居民，今后在本项目卫生防护距离覆盖范围内也不应修建居住区、学校、医院等环境敏感建筑物。

综上所述，本项目产生的粉尘和扬尘通过洒水降尘等措施治理后能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，不会对环境空气造成明显影响。

2、爆破废气

采区爆破采用的炸药的主要成份为硝酸铵，其爆破时产生污染物主要有粉尘、NO2及CO等，对爆堆进行洒水降尘后，其粉尘散逸量较小，经大气扩散后其对矿区周围环境质量影响较小。

3、汽车运输扬尘与汽车尾气

本项目采区废石和矿石采用汽车运输，汽车运输过程中会产生扬尘和汽车尾气，此外运输车辆行驶过程中会产生汽车尾气，汽车尾气中的主要污染物为NOx、CO和THC等，汽车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于车辆本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。本项目车辆行驶速度较慢，仅20km/h，且运输道路会适时洒水降尘，因此汽车运输扬尘与汽车尾气对周围环境的影响较小。

4、食堂油烟

食堂油烟经油烟净化装置（去除效率≥75%）处理后，排放浓度为1.33mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3、净化设施最低去除效率75%的要求，可实现达标排放。

综上，本项目开采期对大气环境无明显影响。

7.3 噪声环境影响分析

#### 7.3.1 露天开采噪声影响分析

露天采区噪声主要来源于施工机械噪声和车辆运输噪声。施工机械主要有穿孔设备、铲装设备、推土机、破碎锤等，露天开采时会有机械设备交互作业，工程区噪声影响会在单机作业的基础上有所叠加。在整个开采过程中，都伴随有材料、岩矿的运输，会产生车辆运输噪声。此外，露天采区大约每个星期要爆破三次，产生爆破瞬间噪声。露天采区噪声源强值见表7-8。

（1）预测方法

露天开采机械噪声采用如下模式进行预测计算：

（式5-1）

式中：Li ——距声源ri处的声级dB(A)；

L0 ——距声源r0处的声级dB(A)；

△L——其它因素引起的噪声衰减量dB(A)。

各声源在预测点产生的合成声级采用以下公式计算：

（式5-2）

（2）露天开采噪声源强及距离衰减分析

根据“表7-8噪声源强一览表”，采用前述噪声随距离衰减公式，便可计算得到露天采区主要机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果。

表7-8主要露天矿山开采机械噪声预测结果单位：Leq[dB(A)]

| 序号 | 机械名称 | 距噪声源距离ri（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 1 | 穿孔设备 | 84.0 | 78.0 | 72.0 | 66.0 | 62.4 | 59.9 | 58.0 | 54.5 | 52.0 | 48.5 |
| 2 | 装载机 | 81.0 | 75.0 | 69.0 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 45.5 |
| 3 | 破碎锤 | 86.0 | 80.0 | 74.0 | 68.0 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 50.5 |
| 4 | 爆破 | 96.0 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 74.4 | 71.9 | 70.0 | 66.5 | 64.0 | 60.5 |

表7-9主要露天开采机械噪声影响范围

| 序号 | 机械类型 | 影响范围（m） |  | 排放标准（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 穿孔设备 | 79 | 251 | 60 | 50 |
| 2 | 装载机 | 56 | 178 |  |  |
| 3 | 破碎锤 | 100 | 316 |  |  |
| 4 | 爆破 | 316 | 1000 |  |  |

（3）影响分析

露天开采期间，需要使用矿山机械设备，机械噪声级高，有的具有冲击性，有的持续时间长并伴有强烈的振动，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。

（1）矿山机械噪声因不同的机械设备影响的范围相差很大，昼夜场界噪声限值标准不同，夜间开采噪声的影响范围比昼间大得多。在实际开采过程中可能出现多台机械设备同时在一起作业，此时露天矿山开采噪声的影响范围比单机设备噪声预测值大。

（2）露天矿山开采机械噪声对项目区声环境质量的影响，昼间主要出现在距噪声源100m的范围内，夜间将出现在距噪声源316m的范围内。表7-6和表7-7中计算出的数值是理论上的，实际工程作业的地形、高差、障碍物等，对声波传播路线有遮挡，根据类似项目调查、监测分析，噪声实际大小、影响时间、影响程度要较预测略小。

（3）采区爆破比机械噪声的影响范围更大，昼间距爆破点316m处，夜间距爆破点1000m处才能达到相应排放标准的要求。

（4）露天采区面积较大，且开采设备没有固定位置，难以进行具体的厂界噪声预测。同时，露天采区边界1km范围内无居民点，因此虽然露天开采机械设备噪声和爆破噪声对项目区声环境质量有一定的影响，但不会产生噪声扰民现象，因此露天采区噪声对环境的影响是可以接受的。

#### 7.3.3工业场地噪声影响分析

工业场地新增部分设备，多数设备利用现有设备。采取相应的降噪措施后，空压机房昼间和夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)）的要求。

#### 7.3.4 车辆运输噪声影响分析

本项目拟修建一条运输道路，其余部分利用原有矿区道路，矿石运输采用矿用自卸汽车。根据类比资料，车辆通行时路边噪声值为80-90dB(A)，突发性汽车鸣笛噪声可高达90-100dB(A)。矿石和废石运输路线中心线两侧200m范围内没有居民点，因此不存在交通噪声扰民现象，车辆运输对周围声环境影响较小。

7.4 固体废物环境影响分析

本项目开采期固体废物主要包括废石，生活垃圾，机修废油及废油棉纱，污泥。

根据项目设计资料，废石均可回收利用，不外排，不设置废石场。

废油、废油桶、含油棉纱和含油废手套交由有资质的危废处理公司进行处理；

综上所述，本项目对产生的固体废物处置的措施安全有效，去向明确，不会对周围环境造成二次污染，对环境影响较小。

7.5工程爆破影响分析

矿山采矿生产过程爆破作业产生的影响主要包括：爆破地震波、冲击波对矿区周边一定距离内建（构）筑物的破坏性影响，爆破飞散物对矿区周边一定距离内人员生命安全及建（构）筑物的破坏性影响。

且本项目在露天期间会涉及爆破，因此，应当合理确定爆破安全距离，保障矿区周边人员生命安全和建（构）筑物安全。

### 7.5.1爆破地震安全距离计算

建筑物、构筑物的爆破地震安全性应首先满足安全震动速度相关要求。《爆破安全规程》（GB6722-2011）规定的各式建筑物、构筑物安全振速判据见表7-9，爆破地震烈度与其最大振速的关系见表。

表7-10建（构）筑物地面质点的安全振动速度（单位：cm/s）

| 建（构）筑物类型 | 安全振动速度 | 建（构）筑物类型 | 安全振动速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土窑洞、土坯房、毛石房屋 | 1.0 | 水工隧洞 | 10 |
| 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物 | 2~3 | 交通隧洞 | 15 |
| 钢筋混凝土框架房屋 | 5 | 矿山巷道 | 10~30 |

表7-11爆破振动烈度表

| 烈度 | 爆破地震最大振速（cm/s） | 振动标志 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | ＜0.2 | 只有仪器才能记录到 |
| Ⅱ | 0.2~0.4 | 个别人静止情况下才能感觉到 |
| Ⅲ | 0.4~0.8 | 某些人或知道爆破的人才能感觉到 |
| Ⅳ | 0.8~1.5 | 多数人感到振动，玻璃作响 |
| Ⅴ | 1.5~3.0 | 陈旧的建筑物损坏，抹灰撒落 |
| Ⅵ | 3.0~8 | 抹灰中有细缝，建筑物出现变形 |

注：Ⅶ~X，建筑物破坏程度加剧。

矿区临近区域内原有建筑全部为一般砖房、民房，故对照表6-9~10取安全震动速度为2cm/s进行计算。

根据《爆破安全规程》（GB6722-2011），爆破地震的安全距离可按下式计算：

式中：R－爆破地震安全距离，m；

Q－炸药量，kg；齐发爆破取总药量；微差或秒差爆破取最大段药量；

V－地震安全速度，cm/s；

m－药量指数；

K、a－与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数。

经计算，矿区周围一般砖房、民房的爆破地震安全距离为115m。

### 7.5.2爆破冲击波安全距离计算

爆破冲击波对建筑物的影响采用空气冲击波超压作为判断。

地面建筑物破坏程度与超压的关系见下表。

表7-12地面建筑物破坏程度与超压的关系

| 破坏等级 | 建筑物破坏程度 | 超压（kPa） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构部分破坏 | 196 |
| 2 | 砖墙部分倒塌，土房倒塌 | 98~196 |
| 3 | 木结构梁柱倾斜，部分折断，砖结构部分掀掉，墙部分移动 | 49~98 |
| 4 | 木板隔墙破坏，木屋架折断，顶棚部分破坏 | 20~49 |
| 5 | 门窗破坏、屋面瓦大部分掀掉，顶棚少部分破坏 | 15~49 |
| 6 | 门窗部分破坏、玻璃破碎 屋面瓦部分破坏，顶棚抹灰脱落 | 7~15 |
| 7 | 砖墙部分破坏、屋面瓦部分翻动，顶棚抹灰部分脱落 | 2~7 |

露天深孔爆破的空气冲击波超压可按下式计算：

式中：△P－受爆破冲击波阵面上超压值，即声压，Pa；

K、a －受经验系数和指数；

Q－受装药量，kg；

R－受药包至关心点的距离，m。

对上式进行变换，则空气冲击波影响半径为：

将有关数据代入上式计算得出矿山爆破冲击波安全距离为109m。

### 7.5.3爆破飞散安全距离

根据《爆破安全规程》（GB6722-86）规定，个别飞散物对人员的最小安全距离是深孔爆破与浅孔爆破不小于200m。同时参考《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令 第39号），环评建议将爆破飞散物安全距离确定为300m。

### 7.5.4爆破安全距离的确定及管理要求

综上分析，从爆破地震安全距离、爆破冲击波安全距离、爆破飞散物安全距离综合考虑，确定矿山采矿场爆破安全距离设置为300m。

经环评现场勘察，本项目300m范围爆破警戒线内无居民居住。

7.6取水工程环境影响分析

### 7.6.1 对水生生态的影响

由于本工程涉及区域基本没有耕地等农业生产活动，也无村民长期居住，人类活动相对而言不频繁。本工程建成后日取水量占当地地下水水量比例很小。因此本工程取水对项目周边水生生态基本无影响。

### 7.6.2 对水功能区纳污能力的影响

由于本工程最大取水流量较小。因此，本工程取水对河道水文条件、河段水体纳污能力影响甚微。同时本工程在运行期生产废水不外排，生活污水由于无新增员工，生活污水水量不变，因此对白鹿河纳污能力基本无影响。

### 7.6.3 对其他用户的影响

本工程的取水量占来水量的比重甚微，因此，本项目建设对其他用户没有影响。

第八章 服务期满后环境影响分析

服务期满后相对来说是正影响的过程，是对景观及生态的恢复过程，不会对环境继续产生破坏。矿山服务期满后如不落实水土保持方案、复垦计划以及生态恢复，则对开发区域带来的环境影响是极为严重的。其主要的环境问题是植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏、采空区不及时回填造成地面沉降、塌陷等问题。因此服务期满后的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。分析论证建设方和水土保持方案制定的可行性，为有效控制项目开发过程中的新增水土流失，保护和恢复项目区内植被，保障当地生态环境建设与经济协调发展，对水土保持方案设计原则与目标等进行论证，做到矿山开发结束，水土保持工程同年完成。

本次评价将对矿山服务期满后的环境问题做简要分析。

8.1 主要环境问题分析

根据本项目露天开采的特点，本次评价对闭矿期的环境影响评价主要针对露天采场生态恢复。

闭矿期与运营期相比，此时的生产活动已停止，对自然环境各要素的影响趋于减缓，主要表现在：

（1）开采过程中导致地表扰动产生的环境问题将随着开采活动的停止而逐渐减轻，井下开采对地表的扰动具有长期性和持续性，对地层结构和地表影响有一定的滞后性，在矿山闭矿初期，矿山开采活动对地层结构和地表的影响依然存在，但是在向逐步稳定的方向发展。露天开采对地表的影响较大，且破坏性较强，属于一次性影响。

（2）随着矿区范围内矿石资源的枯竭，生产的停止，与其相关的各种产污环节将减弱或消失，如设备噪声、大气污染物、生活污水、生产污废水等环境问题将逐渐消除，区域环境质量将有所好转。

（3）对露天采场、工业场地等废弃地进行整治利用，覆土复耕、造林，对因占地而造成的不利环境影响将逐渐消失。

（4）矿山生产期间，在当地招聘了一定数量的生产人员，矿山报废后该部分人员将面失业，由此引起一些社会问题。但本工程规模不大，招聘的生产人员不多，同时当地政府和建设单位采取合理引导、再就业措施后，该问题将得到较好解决。

8.2 服务期满后环境问题的解决前景展望

由于我国大多数矿区目前仍处于盛采期至衰采期这一阶段，加上发达国家所形成的废弃矿井环境政策并不适于中国国情，加之前些年我国对废弃矿井环境问题重视不够等因素，因此废弃矿井的环境问题的预测及其对策，尚未形成系统的理论和方法。

随着对废弃矿井环境问题的重视和我国部分老矿井服务期满后的临近，妥善解决废弃矿井环境问题已经提上了议事日程。加大理论研究并在实践中不断完善，坚持“以人为本”的原则，合理利用废弃矿井的自然资源和人文资源，使服务期满后矿井的环境问题得以化解。

总之，矿井在衰竭后期至报废后的时段内，与初采期和盛采期相比，对自然环境和社会环境的影响因素及影响程度均经历从量变到质变的过程，只能较准确的预见并量化这些环境问题，采取积极的对策，即避免一系列的社会和环境负面影响，使区域发展趋于正常化。

8.3 生态恢复措施

对于服务期满后生态恢复，具体措施如下：

本项目复垦工程设计主要包括表土剥离、拆除工程、表土回复、场地平整，植被恢复等。

建议在矿山复垦和生态修复方案制定是需要注意以下几个方面的工作：

（1）分期分批占用和开挖，分期分批覆土复垦和生态修复，尽量减少临时占地的裸露时间；

（2）严格管理表土，为覆土复垦创造条件；

（3）充分利用表层草皮层进行生态修复，尽量剥离原生草皮、集中堆放和精心管护，用于分期分批的复垦和生态修复；

（4）有条件的情况下对乡土灌丛植株进行移栽和集中定植，为下阶段的矿山复垦提供乡土灌木物种；

（5）尽量选择当地适宜的草种。

第九章 生态环境影响分析

本项目业主已委托专业单位编制《四川亚东水泥有限公司卧牛坪石灰岩矿山开采技改项目生态环境调查报告》。本章节内容主要应用该报告相关内容。

1.2 评价目的与原则

1.2.1 评价目的

本项目是对四川亚东水泥有限公司彭州新型干法水泥生产线一期工程中的卧牛坪石灰岩矿区进行改扩建。该项目位于彭州市350°方向，平直距22km，属彭州市通济镇天生桥村、白鹿镇雾坪村所辖，地理坐标（1980西安坐标系），东经：103°53′00″-103°53′49″，北纬：31°10′45″-31°11′39″采矿权范围内由+1454m至+1290m标高，面积1.5556km2。本项目建成后，可以改善原有的采矿技术，在更好的开采矿石，促使水泥生产线生产更加高效的同时，能够减少对该区域生态环境的破坏。石灰石矿区新建前为集体林场，无各类珍稀动植物种类，矿区范围植被较发育，但土壤土质疏松，有机质含量低，自然肥力弱，易流失，该矿区的施工和营运在一定程度上加剧水土流失，新增水土流失量，同时也会对周围的农户、生态环境及生物多样性产生一定的负面影响，且矿山开采导致矿区土地利用类型明显改变，影响程度较大。因此本项目施工和营运过程可能对周围的生态环境及生物多样性产生一定的负面影响。项目开展前进行项目区及相关区域的生态调查和影响评价，充分评价并采取措施降低项目建设活动对生态环境产生的不利影响。

本报告应用生态学、生态经济学理论，采用野外调查与遥感技术相结合的方法，对评价范围内植被、动植物资源进行详细调查和评价，并在此基础上，结合项目工程特性，预测评价该工程建设对区域内植被、生物资源产生的影响，从保护生物多样性和维护区域生态平衡的角度出发，提出相应的保护对策及措施。 在生态环境现状分析和评价的基础上，预测改建项目在开采期可能对生态环境产生的不利影响，使工程项目的有利影响得到合理和充分的利用，使不利影响在采取积极措施后得到减缓或消除以尽可能减少因工程建设给区域生态环境及生物多样性带来的不利影响，为工程的建设和管理提供科学依据。

通过生态调查和评价，本报告将达到以下目的：

1) 全面掌握项目区的生态类型、生态资源及生态环境，对项目所在区域的生态现状做出评价。

2) 在生态环境现状评价与项目开发建设活动特征分析的基础上，预测改建项目在运营期和退役期可能对生态环境产生的各种有利和不利影响，对建设期进行影响回顾评价，评估区域生态环境的变化趋势；给出本项目建设对生物多样性及区域景观影响的结论。

3) 针对项目生态影响，结合当地自然、经济、社会条件，提出避免、减缓不利影响，恢复、改善生态环境的可行对策，为项目建设、工程设计及环境管理部门进行生态环境监控和管理、决策提供科学依据。

1.2.2 评价原则

1) 依法评价原则

生态影响评价过程中应贯彻执行我国生态保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目对周围的生态环境及生物多样性的影响。以建设区域可持续发展为指导思想，尊重自然，注重土地、水与生物等自然资源和环境的保护。

2) 生态优先原则

在工程建设、工程运营、工程占地及生态恢复措施中认真贯彻生态优先原则，预防为主，强化后期恢复和补偿，将生态影响降低到最低程度。在立足生态保护的前提下，合理利用自然资源，综合考虑环境与社会经济的协调发展关系。

3) 突出重点原则

对评价范围内的生态影响进行全面评价，并对重要区域的生态影响及重要动植物进行重点分析与评价。

4) 广泛参与原则

生态影响评价应广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位及本地居民的意见。

1.3 评价内容与重点

1.3.1 评价内容

1) 对土地资源的影响

根据项目占地情况分析对评价区土地资源造成的影响。

2) 对植被及植物多样性的影响

根据评价范围植被类型及分布情况，分析项目建设前后植被群落和数量的变化以及造成的生物量损失，回顾项目建设期产生的影响及采取的措施，分析项目运营期和退役期对植物多样性产生的影响。

3) 对野生动物的影响

通过对评价范围内野生动物的调查，分析评价改建项目占地对动物栖息地及生境产生的影响，运营期和退役期中对野生动物尤其是重点保护动物的影响，回顾建设期影响。

4) 对生态系统的影响

建设项目不仅占用和扰动土地资源，建设过程中还会带来水、气、声、渣等污染，结合生态系统类型的分布，分析评价项目建设对生态系统格局、生态系统完整性和稳定性以及环境质量造成的影响。

5) 对自然景观的影响

根据景观数据分析评价项目建设对自然景观、景观格局等造成的影响。

1.3.2 评价重点

根据资料收集情况、建设项目的工程特点和项目实施区的环境概况，本生态环境影响评价的重点确定为：

（1）项目区范围内植物种类和天然植被，特别是重点保护植物种类。

（2）项目区范围内野生动物和国家级重点保护的野生动物种类。

（3）项目实施区自然生态景观。

1.4 评价等级与范围

### 1.4.1 评价等级

按照《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.1~2.4) 的要求，对本评价工作进行等级划分。

表1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积 ≥ 20 km2 或长度 ≥ 100 km | 面积2 - 20 km2 或长度50 - 100 km | 面积 ≤ 2 km2 或长度 ≤ 50 km | 占地面积0.051km2 |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | 一般区域 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |  |

项目矿区面积为1.5556km2，该区域范围为水土流失重点防治区。项目区不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区域，按照《环境影响评价导则非污染生态影响》(HJ/T19-1996)中有关规定，本项目生态环境评价为三级评价。但是由于本项目开采方式为露天开采，矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，因此生态评价工作等级上调一级，故本项目生态环境影响评价工作等级定为二级。

### 1.4.2 评价范围

项目生态环境影响评价范围为：矿区向周边500m以内区域；大型临时工程用地地界外100m以内区域；进场道路两侧200m范围。

### 1.4.3 评价时段

本项目分为三个评价时段：

（1）建设期；（2）开采期；（3）服务期满后。

1.5 生态环境保护目标

生态环境保护的目标是维护项目所在区域生态系统的完整性，保障生态系统的整体功能和良性循环，使项目建设对生态环境所造成的影响或破坏控制在最低限度。

本项目是四川亚东水泥有限公司卧牛坪石灰岩矿山开采技改项目，项目区不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区域，因此将项目区范围内的天然植被和景观设为保护目标。具体的生态环境保护目标如下：

1) 生物多样性保护：调查评价范围内植物资源与野生动物资源，保护工程区植被，对因工程建设活动等造成的植被损失尽量予以恢复，使区域植被覆盖率维持或优于现状水平；保护野生动物生境，避免工程施工对其造成干扰。

2) 生态系统保护：保护评价区生态系统的完整性，维持区域自然体系的稳定状况，保护区域景观生态系统的连通性及异质性，维护区域景观生态体系质量。

# 2 建设项目地区生态现状调查与评价

2.1 建设项目地区概况

彭州市境内地貌轮廓，区域南北长，东西窄，地势西北高东南低，海拔最高处为4812m，最低为489m，由西北向东南呈阶梯状下降。地貌类型分为山地、丘陵（含台地）和平原三大类。大体以谭家场、关口、万年场、红岩场一线为界，以北属“龙门山山地区”，以南属“成都平原区”。山地地处市境西北部，属龙门山脉南段，分玉垒、蓥华和光山三条支脉。海拔4812m的太子城主峰为彭州市最高海拔，成都市第二高峰；丘陵主要分布于桂花、隆丰、九陇、楠杨、万年和红岩等各镇境内；平原地处市境东南部，为成都平原一部分—湔江冲积扇，海拔489m的三邑镇乌鸦埝为彭州市最低点。

彭州市属四川盆地亚热带温润季风气候，四季分明，冬暖春早，夏无酷署，冬无霜雪，雨量充沛，无霜期为278天。彭州市有大小河流90条，分属沱江、岷江两个水系。关口以北山区和市境东南部的大片面积属沱江流域，市境西南和南部边界地区属岷江流域。彭州自然资源蕴藏丰富，品种繁多，为经济发展和社会进步提供了极为有利的条件。

2.2 评价方法

### 2.2.1 野外调查方法

采用植物学、生态学、动物学、景观生态学等专业的野外工作规范要求进行。植物物种多样性和植物群落生态学调查采用路线法和样方法相结合的方式进行。具体调查方法分述如下：

#### 2.2.1.1 植物植被与多样性调查

在样线法和样方法的基础上，分植物区系学和植物群落学两方面考察进行。线路调查阶段主要是在评价区域的植被分布情况进行初步踏察的基础上，在改建项目评价范围内沿着施工场地、运输工程、其它辅助和生活设施区等临时和永久占地区、直接和间接影响区等不同生境，逐一进行线路调查，记录各区域的生境类型和植被类型，记录样线调查区域的植物种类，采集植物标本，GPS定位并按照分类学要求进行拍照。典型群落调查阶段则是根据每个群系根据分布面积大小、生境代表性、群落结构完整性和物种丰富度等情况，设置1-2个代表性样方，进行群落学调查。本次调查乔木层、灌木层的样方大小为10m×10m，乔木样方调查记录乔木层郁闭度、树种的组成、株数、每树种的胸径、高度，灌木样方调查记录灌木的种类组成、盖度、冠幅等参数；在乔木（灌木）样方四角及中央设置面积为1m×1m（按实际情况设置）的草本样方，调查记录草本的种类组成、盖度和高度，并利用GPS、罗盘等测定、记录样方的经纬度、海拔等地理信息，拍摄样地群落结构和外面照片。根据群落分布特征在地形图上勾绘植被分布图。

#### 2.2.1.2 室内标本鉴定

本次野外植物区系调查重点是种子植物，对于个别样地中出现的蕨类植物也将一并采样鉴定。对于野外调查中不能立即鉴定的植物采集标本带回驻地，根据《中国植物志》、《中国高等植物图鉴》、《四川植物志》等分类学文献进行鉴定或将标本带到相关科研机构请植物分类专家鉴定，记录下植物的科、属、种名及其生境特征。同时，收集该地区的植物和植被的历史资料、科学考察报告、专项调查报告、林地资源清查报告、区域内其它建设工程的环评价报告等相关文献资料，结合本次野外调查的数据，汇总形成评价区域内维管束植物多样性目录。

#### 2.2.1.3 植被类型的划分

评价区内植被类型的划分按照《中国植被》分类系统，参考《四川植被》的划分方法，进行植被类型的划分，包括植物型组、植被型、群系组和群系（相当于群落类型）四个层次。将建群种生活型相近、群落的外貌形态相似的植物群落归为植被型组；第二级为植被型，将建群种生活型相同或近似，对温度、水分条件生态关系一致的植物群落归为植被型，同一植被型具有相似的区系组成、结构、形态外貌、生态特点、及动态演变历史；第三级为群系组，在植被型内根据建群种的亲缘关系（同属或者相近属），生活型或生境近似划分群系组；第四级为群系，将建群种或共建群种相同的植物群落的联合为群系。本次评价主要是根据样方调查数据分析的基础上，按照上述原则逐级划分评价区内的植被类型，直至群系（相当于群落类型）水平。

#### 2.2.1.4 生物量调查

典型群落调查的同时，对乔木、灌木、草本各层生物量进行调查。乔木层生物量通过分种实测不同径级树种的高、径以及各器官生物量，建立不同树种生物量估算模型，推算群落乔木层的生物量。灌木层生物量计算采用类比法，以每株灌木满1 m高按1 kg作为基本值推算，对丛生灌木，株数按一半计算。草本层生物量根据乔木层生物量（如果没有乔木层，则根据灌木层生物量）总量乘以 0.0052 计算。

#### 2.2.1.5 陆生动物调查

项目评价区动物的野外研究方法主要包括野外观察和识别、动物野外采集和数量统计、样线法和样方进行调查。根据实地调查结果、并结合资料查阅、检索和整理确定物种组成。

兽类调查应用传统的野外动物调查方法。先进行资料收集，包括收集已经公开发表的和有关林业局等单位未公开发表的资料。对于大型野生动物的野外调查，白昼活动的动物采用直接计数法，对与易捕捉的小型动物，采用一次捕捉或多次捕捉法；通过相关指数转换法，用调查与动物数量相关的间接指标来估测动物的数量，如洞口计数法、巢穴计数法、粪便计数法、以及动物留下的足迹、标记、卧迹等；除了常规的样带法、样点法外，对于大中型兽类，辅助采用访问法，即对当地老乡和林业部门（局、站、点）工作人员进行访问，包括他们执法检查时查到的实物拍成的照片；对于鼠形动物，用铗夜法调查。

两栖爬行动物多样性状况主要采用实地考察、并结合资料查阅的方法进行调查。两栖类动物由于对潮湿（湿地生态）的生境依赖性强，因此在野外实地考察时主要选取可能有两栖动物生存的环境进行调查，包括溪流、湿地、水塘、耕地等，及其邻近区域；调查的方法主要是样点调查、样线调查。此外，咨询当地居民和与野生动物有关的林业管理干部等也是重要的补充手段。由于两栖动物多是夜行性，因此白天主要巡视可能有两栖动物生存的生境，并考察幼体或蝌蚪、卵的情况，夜晚再去考察成体的情况。两栖类和爬行类动物的样方可根据实际情况设置采用10 m×10 m的样方，或2 m×50 m的样带。爬行类动物由于已经基本摆脱对潮湿生境（湿地）的依赖，因此其活动范围比较广泛，在草丛、灌丛、乱石堆、洞穴、水域等都可能见到它们的踪迹。在野外实地考察时主要选取上述可能有爬行动物生存的生境进行调查；调查的方法主要是样点调查。此外，访问当地居民和与野生动物有关的林业管理干部等也是必须的手段。由于爬行动物属外温动物，多喜爱温暖的时段活动，因此主要在白天巡视可能有爬行动物生存的生境。

鸟类的野外调查主要依靠生态习性，主要采用样带法（包括样方法）进行种类及数量调查。调查过程中在样带内徒步行走，观察记数所见鸟类种类、数量以及羽毛、鸟巢等痕迹，同时访问有关人士，并详细记录样带内的生境变化，通过全球卫星定位仪（GPS）测定其经纬度和海拔高度变化。根据区内地貌、海拔高度、植被类型等特点，将鸟类生境划为一定的生物地理－植被地带分析论证。确定物种组成、区系构成，对鸟类的数量等级采用路线统计法进行常规统计，一些未在调查中所见种则依据有关文献判别。

#### 2.2.1.6 景观调查

景观生态环境调查主要是从大尺度上对项目区域进行环境监测与调查。通过野外对景观要素的形状、大小、密度以及连接情况计算景观指数（破碎度指数、斑块形状指数、分离指数、多样性指数等），结合空间统计方法，采用空间分析，波谱分析等方法来描述景观在空间结构上的变化情况，景观格局的野外调查主要是结合地理信息系统的空间分布，现场核实、记录廊道、斑块的空间信息等。以野外GPS定点的植物群落生态学调查结果和野外实时勾绘了植被类型的地形图为基础，参考卫星遥感照片解译结果，利用3S技术制作评价区的植被分布图。归并各类森林群落、灌丛群落、草地群落，制作出包含主要生态系统类型和斑块类型的景观生态体系分布图。

### 2.2.2 内业分析

#### 2.2.2.1 数据整理

将野外调查的样方调查等数据资料录入相应的Excel数据库，按照相关算法计算典型样地生物多样性指数、生物量和生态系统生物生产力等；开展评价区维管植物科属种统计；按照李锡文划分的世界种子植物科的分布型和吴征镒对中国种子植物属所划分的分布区类型，对评价区内种子植物的科属地理分布类型进行分析整理；按照景观生态学的相关方法，计算各类生态系统的面积和斑块数、景观类型优势度值等。

查阅标本馆中有关评价区内珍稀濒危保护动植物的标本，并整理有分布的动植物种类、分布范围和生境（栖息地）等资料；查阅《四川植物志》、《中国药用植物志》、《四川油脂植物》等相关资料，整理评价区内的重要野生资源植物分布情况。

#### 2.2.2.2 图件编制方法

在充分搜集和利用现有研究成果、资料的基础上，利用遥感（RS）、全球定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）等技术手段进行数据采集；根据遥感解译结果，结合地形图进行现场调查、勘探与定位实测；并对资料、信息和数据进行汇总、整理、分析，并完成生态制图。

2.3 陆生植物资源现状调查

### 2.3.1 植物样地调查

采用线路调查与样地调查的方式进行，即在调查范围内沿道路和工程施工的主要影响区域选择具有代表性的线路进行调查，沿途记载植物种类、观察生境、目测多度等；对集中分布的植物群落进行样地调查。

实地调查采取样线调查与样地调查相结合的方法，确定调查区域的植物种类、植被类型。

1) 样地的设置

植被调查取样的目的是通过样地的研究准确地推测评价区植被的总体，所选取的样地具有代表性，能通过尽可能少的抽样获得较为准确的有关总体的特征。本次评价区共设置6个样地，每个样地设置灌木、草本调查样方。乔木调查面积为100m2（10m×10m），灌木调查面积为25m2（5m×5m）草本调查面积为1m2（1m×1m），记录样地内的所有植物种类，并利用GPS确定样地位置。建设区样地分布点见表2。

表2 植物群落样方调查表

| 样方号 | 海拔 | 经度 | 纬度 | 植被类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1271m | 103°53′16″E | 31°10′43″N | 慈竹林 |
| 2 | 1352m | 103°53′09″E | 31°10′57″N | 杉木林 |
| 3 | 1337m | 103°53′26″E | 31°11′29″N | 柳杉林 |
| 4 | 1353m | 103°53′37″E | 31°11′07″N | 马桑灌丛 |
| 5 | 1317m | 103°53′21″E | 31°10′50″N | 芒草丛 |
| 6 | 1317m | 103°53′47″E | 31°11′35″N | 落叶阔叶混交林 |

2) 样地调查的内容

在样方调查中，主要调查样地内乔木（胸径大于4cm，枝下高大于1.2m）的种名、个体数、胸径、树高、林冠郁闭度；灌木层主要是灌木种名、总盖度以及个体数（含乔木树种的幼树幼苗）。同时在每个样地四角及中央分别设置1个1m2（1m×1m）的小样地对草本植物株树及总盖度进行调查。

3) 样地调查结果

| 植被类型：慈竹林 |  |  |  | 样方号：1 |  | 样方面积：10m*10m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：103°53′16″E |  |  |  | 纬度：31°10′43″N |  | 海拔（m）：1271 |  |
| 调查人：卢林等 |  |  |  | 调查日期：2019年12月25日 |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 物候期 | 株（丛）数 | 平均高度/m | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 慈竹 | Sinocalamus affinis | 营养期 | 15 | 10 | 65 | 竹类 |
| 2 | 女贞 | Ligustrum lucidum | 营养期 | 6 | 4 | 10 | 乔木 |
| 3 | 桉树 | Eucalyptus robusta | 营养期 | 2 | 10 | 5 | 乔木 |
| 4 | 杨树 | Populus sp. | 营养期 | 1 | 10 | 3 | 乔木 |
| 5 | 胡颓子 | Elaeagnus pungens | 营养期 | 2 | 1 | 3 | 灌木 |
| 6 | 芒 | Miscanthus sinensis | 营养期 | 40 | 1 | 50 | 草本 |

| 植被类型：杉木林 |  |  |  | 样方号：2 |  | 样方面积：10m*10m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：103°53′09″E |  |  |  | 纬度：31°10′57″N |  | 海拔（m）：1352 |  |
| 调查人：卢林等 |  |  |  | 调查日期：2019年12月25日 |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 物候期 | 株（丛）数 | 平均高度/m | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 杉木 | Cunninghamia lanceolata | 营养期 | 6 | 12 | 70 | 乔木 |
| 2 | 樟 | Cinnamomum camphora | 营养期 | 2 | 11 | 10 | 乔木 |
| 3 | 刺槐 | Robinia pseudoacacia | 营养期 | 1 | 3 | 3 | 乔木 |
| 4 | 柳杉 | Cryptomeria fortunei | 营养期 | 1 | 12 | 5 | 乔木 |
| 5 | 棕榈 | Trachycarpus fortunei | 营养期 | 3 | 1 | 10 | 灌木 |
| 6 | 高粱泡 | Rubus lambertianus | 营养期 | 7 | 0.5 | 20 | 灌木 |
| 7 | 三裂叶薯 | Ipomoea triloba | 营养期 | 3 | 0.5 | 5 | 草本 |
| 8 | 绞股蓝 | Gynostemma pentaphyllum | 营养期 | 5 | 0.5 | 10 | 草本 |
| 9 | 姬蕨 | Hypolepis punctata | 营养期 | 6 | 0.3 | 10 | 草本 |
| 10 | 野棉花 | Anemone vitifolia | 营养期 | 4 | 0.3 | 5 | 草本 |
| 11 | 芒 | Miscanthus sinensis | 营养期 | 4 | 1 | 5 | 草本 |

| 植被类型：柳杉林 |  |  |  | 样方号：3 |  | 样方面积：10m*10m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：103°53′26″E |  |  |  | 纬度：31°11′29″N |  | 海拔（m）：1337 |  |
| 调查人：卢林等 |  |  |  | 调查日期：2019年12月25日 |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 物候期 | 株（丛）数 | 平均高度/m | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 柳杉 | Cryptomeria fortunei | 营养期 | 4 | 13 | 45 | 乔木 |
| 2 | 桤木 | Alnus cremastogyne | 营养期 | 3 | 13 | 10 | 乔木 |
| 3 | 女贞 | Ligustrum lucidum | 营养期 | 2 | 5 | 5 | 乔木 |
| 4 | 灯台树 | Cornus controversa | 营养期 | 2 | 7 | 5 | 乔木 |
| 5 | 高粱泡 | Rubus lambertianus | 营养期 | 10 | 0.5 | 20 | 灌木 |
| 6 | 水麻 | Debregeasia orientalis | 营养期 | 1 | 0.5 | 3 | 灌木 |
| 7 | 绞股蓝 | Gynostemma pentaphyllum | 营养期 | 3 | 0.5 | 3 | 草本 |

| 植被类型：马桑灌丛 |  |  |  | 样方号：4 |  | 样方面积：5m*5m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：103°53′37″E |  |  |  | 纬度：31°11′07″N |  | 海拔（m）：1353 |  |
| 调查人：卢林等 |  |  |  | 调查日期：2019年12月25日 |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 物候期 | 株（丛）数 | 平均高度/m | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 马桑 | Coriaria nepalensis | 营养期 | 10 | 1.5 | 50 | 灌木 |
| 2 | 虎杖 | Reynoutria japonica | 营养期 | 3 | 0.5 | 5 | 草本 |
| 3 | 细穗藜 | Chenopodium gracilispicum | 营养期 | 3 | 0.3 | 3 | 草本 |
| 4 | 千里光 | Senecio scandens | 营养期 | 7 | 0.3 | 5 | 草本 |
| 5 | 野青茅 | Deyeuxia arundinacea | 营养期 | 15 | 0.3 | 10 | 草本 |
| 6 | 艾 | Artemisia argyi | 营养期 | 30 | 0.5 | 20 | 草本 |

| 植被类型：芒草丛 |  |  |  | 样方号：5 |  | 样方面积：1m*1m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：103°53′21″E |  |  |  | 纬度：31°10′50″N |  | 海拔（m）：1317 |  |
| 调查人：卢林等 |  |  |  | 调查日期：2019年12月25日 |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 物候期 | 株（丛）数 | 平均高度/m | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 马桑 | Coriaria nepalensis | 营养期 | 2 | 1.5 | 5 | 灌木 |
| 2 | 中华绣线菊 | Spiraea chinensis | 营养期 | 1 | 1 | 3 | 灌木 |
| 3 | 芒 | Miscanthus sinensis | 营养期 | 35 | 1 | 75 | 草本 |
| 4 | 白背枫 | Buddleja asiatica | 营养期 | 2 | 0.3 | 1 | 草本 |
| 5 | 荩草 | Arthraxon hispidus | 营养期 | 10 | 0.3 | 5 | 草本 |
| 6 | 马唐 | Digitaria sanguinalis | 营养期 | 8 | 0.3 | 5 | 草本 |

| 植被类型：落叶阔叶混交林 |  |  |  | 样方号：6 |  | 样方面积：10m*10m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度：103°53′47″E |  |  |  | 纬度：31°11′35″N |  | 海拔（m）：1317 |  |
| 调查人：卢林等 |  |  |  | 调查日期：2019年12月25日 |  |  |  |
| 种号 | 中文名 | 拉丁名 | 物候期 | 株（丛）数 | 平均高度/m | 盖度/% | 生活型 |
| 1 | 灯台树 | Cornus controversa | 营养期 | 12 | 10 | 40 | 乔木 |
| 2 | 构树 | Broussonetia papyrifera | 营养期 | 8 | 12 | 35 | 乔木 |
| 3 | 女贞 | Ligustrum lucidum | 营养期 | 10 | 8 | 20 | 乔木 |
| 4 | 杜英 | Elaeocarpus decipiens | 营养期 | 5 | 8 | 10 | 乔木 |
| 5 | 厚朴 | Houpoea officinalis | 营养期 | 4 | 12 | 10 | 乔木 |
| 6 | 粗叶悬钩子 | Rubus alceifolius | 营养期 | 10 | 1.5 | 20 | 灌木 |
| 7 | 水麻 | Debregeasia orientalis | 营养期 | 6 | 1 | 5 | 灌木 |
| 8 | 棕榈 | Trachycarpus fortunei | 营养期 | 2 | 1.5 | 5 | 灌木 |
| 9 | 高粱泡 | Rubus lambertianus | 营养期 | 20 | 0.5 | 30 | 灌木 |
| 10 | 虎杖 | Reynoutria japonica | 营养期 | 5 | 0.3 | 3 | 草本 |
| 11 | 山尖子 | Parasenecio hastatus | 营养期 | 10 | 0.3 | 5 | 草本 |

4) 生物量

（1） 乔木层

采用木材蓄积量计算法计算其样方生物量。由于对乔木层样方的树木只进行了每木调查，所以采用西南地区树种二元立木采集表，计算每个样方内各个树种的材积量，分别代入相关公式中进行计算，最终换算为木材蓄积量，再乘以比重得到生物量。样方内乔木的计算公式为：

木材蓄积量：一定面积森林中现存各种活立木的材积总量（m3/hm2）

材积公式：V=A×D^B×H^C

生物量计算W=木材蓄积量×比重

其中：W ——乔木层生物量 (kg/hm2)

比重 ——木材密度 (kg/m3) 与4℃下水密度 (1) 之比

H ——林分平均高 (m)

A、B、C ——西南地区材积表中常数值

D ——树种胸径 (cm)

（2） 灌木层

采用类比方法，以每株灌木满1m高按1kg作为基本值推算，对丛生灌木，株树按一半计算。（国家环境保护总局环境工程评估中心，2008）

（3） 草本层

根据乔木层生物量（如果没有乔木层，则根据灌木层生物量）总量乘以0.0052计算。

结合样方调查表，得出各样方生物量见表5。

表3 各样方乔木层材积计算表

| 样方 | A | B | C | H | D | V=A*D^B*H^C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方2 |  |  |  |  |  |  |
| 杉木 | 0.00005878 | 1.97 | 0.90 | 12 | 17 | 0.146 |
| 样方3 |  |  |  |  |  |  |
| 柳杉 | 0.00005628 | 1.83 | 1.05 | 13 | 15 | 0.118 |
| 样方6 |  |  |  |  |  |  |
| 灯台树 | 0.00005275 | 1.95 | 0.94 | 10 | 10 | 0.041 |
| 构树 | 0.00005275 | 1.95 | 0.94 | 12 | 12 | 0.069 |

表4 各样方乔木层各树种生物量

| 样方 | V=A*D^B*H^C | 棵数 | 木材蓄积量（m3/hm2） | 比重 | 生物量（kg/hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方2 |  |  |  |  |  |
| 杉木 | 0.146 | 6 | 87.6 | 390 | 34164 |
| 样方3 |  |  |  |  |  |
| 柳杉 | 0.118 | 4 | 47.2 | 346 | 16331.2 |
| 样方6 |  |  |  |  |  |
| 灯台树 | 0.041 | 12 | 49.2 | 447 | 21992.4 |
| 构树 | 0.069 | 8 | 55.2 | 405 | 22356 |

表5 生物量计算结果表

| 样地 | 乔木层（kg/hm2） | 灌木层（kg/hm2） | 草本层（kg/hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5642 | 70.36 |
| 2 | 34164 | 3069 | 177.65 |
| 3 | 16331.2 | 4536.28 | 84.92 |
| 4 | 0 | 8647.56 | 55.68 |
| 5 | 0 | 7684.15 | 62.14 |
| 6 | 44348.4 | 2474.31 | 230.61 |

5) 样地评价

样地1 植被群落属于慈竹林，总盖度在65%左右，慈竹为林分建群种，其间混有零星女贞、桉树、杨树等，林下灌丛主要以胡颓子为主，其他类型灌木有白木通、棕榈、臭椿幼苗等，灌木层盖度约为10%；林内草本植物主要为芒，盖度约为50%。

样方2 植被群落为杉木林，杉木为优势种，其间混生有樟、刺槐、柳杉等，林外貌苍绿，层次分明，层盖度为70%。林下灌木层较为稀疏，分布有棕榈、高粱泡等，层盖度30%；草本层常见三裂叶薯、绞股蓝、姬蕨、野棉花、芒等植物，层盖度为35%。

样方1	样方2

样地3 植被群落属于柳杉林，以柳杉为优势种，混生有少量桤木、女贞、灯台树等，总盖度在70%左右；灌木层主要以悬钩子属植物高粱泡为优势植物，还有少量水麻等灌木，层盖度为30%；草本层植物有绞股蓝等，层盖度为5%。

样地4 植被群落属于马桑灌丛，以马桑为优势种，总盖度在50%左右。草本层植物种类较丰富，有艾、虎杖、细穗藜、千里光、野青茅等，草本层盖度达40%。

样方3                              样方4

样地5 植被群落属于芒草丛，以芒草为优势种，总盖度在75%左右。灌木层有少量植物，以马桑和中华绣线菊为主，盖度为10%左右；草本层植物还有少量白背枫、荩草、马唐等。

样方6 植被群落属于落叶阔叶混交林，主要以灯台和构树为主，伴生有女贞、杜英、厚朴等，总盖度在80%左右；灌木层主要有粗叶悬钩子、水麻、棕榈、高粱泡等，层盖度为30%；草本层主要有虎杖、山尖子等，层盖度为10%。

样方5                         样方6

### 2.3.2 植物多样性与区系

#### 2.3.2.1 维管束植物组成

根据调查与资料分析，评价区域共有维管束植物有43目88科186属233种：其中蕨类植物共有4目11科12属14种，占总科数的12.50%，总属数的6.45%，总种数的6.01%；裸子植物3目5科8属8种，占评价区域总科数的5.68%，总属数的4.30%，总种数的3.43%；被子植物物种数最多，共有36目72科166属211种，占评价区域总科数的81.82%，总属数的89.25%，总种数的90.56%。具体见表6。

评价区植物名录见表7。

表6 评价区范围内维管植物组成统计表

| 门类 |  | 科数 | 所占比例（%） | 属数 | 所占比例（%） | 种数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕨类植物 |  | 11 | 12.50 | 12 | 6.45 | 14 | 6.01 |
| 种子植物 | 裸子植物 | 5 | 5.68 | 8 | 4.30 | 8 | 3.43 |
|  | 被子植物 | 72 | 81.82 | 166 | 89.25 | 211 | 90.56 |
| 合计 |  | 88 | 100 | 186 | 100 | 233 | 100 |

表7 评价区样方植被名录

| 序号 | 门 | 目 | 科 | 属 | 中文种名 | 拉丁学名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蕨类植物PTERIDOPHYTA | 石松目Lycopodiales | 石杉科Huperziaceae | 石杉属 Huperzia Bernh | 中华石杉 | Huperzia chinensis (Christ) Ching |
|  |  |  | 石松科Lycopodiaceae | 石松属 Lycopodium | 石松 | Lycopodium japonium Thunb. |
|  |  | 卷柏目Selaginella | 卷柏科 Selaginellaceae | 卷柏属 Selaginella | 垫状卷柏 | Lycopodioides pulvinata (Hook.et Grev.) H. S. Kung |
|  |  |  |  |  | 卷柏 | Selaginella tamariscina |
|  |  | 木贼目 Equisetales | 木贼科 Equisetaceae | 木贼属 Equisetum | 问荆 | Equisetum arvense L |
|  |  |  |  |  | 木贼 | Equisetum hyemale L |
|  |  | 真蕨目 Eufilicales | 里白科 Gleicheniacaea | 芒萁属 Dicranopteris | 芒萁 | Dicranopteris pesdata (Houtt.) Nakaike |
|  |  |  |  | 里白属 Hicriopteris | 里白 | Diplopterygium glaucum(Thunb. ex Houtt.) Nakai |
|  |  |  | 海金沙科 Lygodiaceae | 海金沙属 Lygodium | 海金沙 | Lygodium japonicum (Thunb.) Sw |
|  |  |  | 凤尾蕨科 Pteridaceae | 凤尾蕨属 Pteris | 凤尾蕨 | Pteris nervosa Thunb |
|  |  |  | 姬蕨科 Dennstaedtiaceae | 姬蕨属 Hypolepis | 姬蕨 | Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. |
|  |  |  | 铁角蕨科 Aspleniacea | 铁角蕨属 Asplenium. | 铁角蕨 | Asplenium trichomanes L. |
|  |  |  | 蕨科 Pteridiaceae | 蕨属 Pteridium | 蕨 | Pteridium aquilinumL. Kuhn var.latiusculum(Desv)Underw |
|  |  |  | 中国蕨科 Sinopteridaceae | 粉背蕨属 Aleuritopteris | 银粉背蕨 | Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee |
|  | 裸子植物GYMNOSPERMAE | 苏铁目 Cycadales | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 苏铁（栽培） | Cycas revoluta Thunb. |
|  |  | 银杏目 Ginkgoales | 银杏科 Ginkgoaceae | 银杏属 Ginkgo | 银杏(栽培) | Ginkgo biloba Linn.(栽培) |
|  |  | 松杉目 Pinales | 松科 Pinaceae | 松属 Pinus | 马尾松 | Pinus massoniana Lamb. |
|  |  |  | 杉科 Taxodiaceae | 杉木属 Cunninghamia | 杉木 | Cunninghamia lanceolata (Kamb.)Hook |
|  |  |  |  | 柳杉属 Cryptomeria | 柳杉(栽培) | Cryptomeria fortunei Hooibrenk ex Otto et Dietr. |
|  |  |  |  | 水杉属 Metasequoia | 水杉（栽培） | Meyasequoia glyptostroboides Hu et Cheng |
|  |  |  | 柏科 Cuprdssaceae | 柏木属 Cupressus | 柏木 | Cupressus funebris Endl. |
|  |  |  |  | 圆柏属 Sabina | 圆柏 | Sabina chinesis(L.) Ant. |
|  | 被子植物门GYMNOSPEAMAE | 蓼目 Polygonales | 蓼科 Polygonaceae | 蓼属 Polygonum | 水蓼 | Polygonum hydropiper Linn |
|  |  |  |  |  | 丛枝蓼 | Polygonum caespitosum Bl |
|  |  |  |  | 酸模属 Rumex | 酸模 | Rumex acetosa L. |
|  |  |  |  | 虎杖属 Reynoutria | 虎杖 | Reynoutria japonica Houtt. |
|  |  | 车前目 Plantaginales | 车前科 Plantaginaceae | 车前属 Plantago | 车前 | Plantgo asiatica L. |
|  |  | 毛茛目 Ranales | 毛茛科 Ranunculaceae | 铁线莲属 Clematis | 野棉花 | Anemone vitifolia Buch.-Ham. |
|  |  |  |  |  | 打破碗花花 | Anemone hupehensis |
|  |  |  |  | 毛茛属 Ranunculus | 毛茛 | Ranunculus japonicus Thunb |
|  |  |  | 樟科 Lauraceae | 樟属 Cinnamomum | 银木 | Cinnamomum septentrionale Hand.-Mazz |
|  |  |  |  |  | 樟(栽培) | Cinnamomum camphora (L.) presl |
|  |  |  |  |  | 天竺桂 | Cinnamomum japonicum Sieb. |
|  |  |  |  | 山胡椒属 Lindera | 四川山胡椒 | Lindera setchuensis Gamble |
|  |  |  |  | 木姜子属 Litsea | 杨叶木姜子 | Litsea populifolia |
|  |  |  |  | 楠属 Phoebe | 桢楠(栽培) | Phoebe zhennan S. Lee et F. N. Wei |
|  |  |  | 木兰科 Magnoliaceae | 木兰属 Magnolia | 荷花玉兰（栽培） | Magnolia grandiflora L. |
|  |  |  |  |  | 厚朴 | Houpoea officinalis (Rehder & E. H. Wilson) N. H. Xia & C. Y. Wu |
|  |  |  | 小檗科 Berberidaceae | 小檗属 Berberis | 四川小檗 | Berberis sichuanica Ying |
|  |  |  |  | 十大功劳属 Mahonia | 十大功劳 | Mahonia fortunei (Lindl. ) Fedde |
|  |  |  |  | 南天竹属 Nandina | 南天竹 | Nandina domestica Thunb. |
|  |  | 锦葵目 Malvales | 锦葵科 Malvaceae | 木槿属 Hibiscus | 木芙蓉 | Hibiscus mutabilis Linn. |
|  |  |  | 梧桐科 Sterculiaceae | 梧桐属 Firmiana | 梧桐 | Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili |
|  |  |  | 杜英科 Elaeocarpaceae | 杜英属 Elaeocarpus | 杜英 | Elaeocarpus decipiens Hemsl. |
|  |  | 荨麻目 Urticales | 桑科 Moraceae | 构属 Broussonetia | 构树 | Broussonetia papyrifera (L.) L’Hert .ex Vent |
|  |  |  |  | 榕属 Ficus | 小叶榕 | Ficus microcarpa L. f. |
|  |  |  |  | 桑属 Morus | 桑 | Morus alba L. |
|  |  |  | 荨麻科 Urticaceae | 水麻属 Debregeasia | 水麻 | Debregeasia orientalis C.J.Chen(Debtegeasia deulis auct.non(Sieb.et Zucc.)Wedd.) |
|  |  |  |  | 冷水花属 Pilea | 冷水花 | Pilea notata |
|  |  |  | 榆科 Ulmaceae | 朴属 Celtis | 朴树 | Celtis sinensis |
|  |  | 山毛榉目 Fagales | 桦木科 Betulaceae | 桤木属 Alnus | 桤木 | Alnus cremastogyne Burk. |
|  |  |  |  | 桦木属 Betula | 糙皮桦 | Betula utilis D.Don |
|  |  |  |  |  | 白桦 | Betula platyphylla Suk. |
|  |  |  | 壳斗科 Fagaceae | 栗属 Castanea | 板栗 | Castanea mollissima Bl |
|  |  |  |  | 青冈属 Cyclobalanopsis | 滇青冈 | Cyclobalanopsis glaucoides Schott. |
|  |  |  |  | 栎属 Quercus | 栓皮栎 | Quercus variabilis Bl. |
|  |  |  |  |  | 麻栎 | Quercus acutissima Carr. |
|  |  | 侧膜胎座目 Parietales | 山茶科 Theaceae | 山茶属 Camellia | 山茶 | Camellia japonica. L. |
|  |  |  |  |  | 油茶 | Camellia oleifera Abel |
|  |  |  |  |  | 茶 | Camellia sinensis (L.) O. Htze. |
|  |  |  |  | 木荷属 Schima | 中华木荷 | Schima sinensis(Hemsl. et. Wils.)Airy-Shaw |
|  |  |  | 大风子科 Flacourtiaceae | 柞木属 Xylosma | 柞木 | Xylosma racemosum (Sieb. et Zucc.) Miq. |
|  |  |  | 猕猴桃科Actinidiaceae | 猕猴桃属 Actinidia | 中华猕猴桃 | Actinidia chinensis Planch. |
|  |  | 檀香目 Santalales | 桑寄生科 Loranthaceae | 钝果寄生属 Taxillus | 桑寄生 | Loranthus parasiticus (L.) Merr. |
|  |  |  |  |  | 四川桑寄生 | Taxillus Sutchuenensis (Lecomte) Danser. |
|  |  |  |  | 槲寄生属 Viscum | 槲寄生 | Viscum coloratum (Kom.) Nekai. |
|  |  | 无患子目 Sapindales | 冬青科 Aquifoliaceae | 冬青属 Ilex | 冬青 | Ilex purpurea Hassk |
|  |  |  | 马桑科 Coriariaceae | 马桑属 Coriaria | 马桑 | Coriaria nepalensis Wall |
|  |  |  | 漆树科 Anacardiaceae | 黄连木属 Pistacia | 黄连木 | Pistacis chinensis Bunge. |
|  |  |  |  | 盐肤木属 Rhus | 盐肤木 | Rhus chinensis Mill |
|  |  |  |  |  | 青麸杨 | Rhus potaninii Maxim. |
|  |  |  |  | 漆属 Toxicodendron | 漆树 | Toxilodendron verniciflum (Stokes) F. A. Barkley |
|  |  |  | 槭树科 Aceraceae | 槭属 Acer | 光叶槭 | Acer laevigatum Wall. |
|  |  |  |  |  | 色木槭 | Acer mono Maxim. |
|  |  |  | 清风藤科 Sabiaceae | 泡花树属 Meliosma | 泡花树 | Meliosma cuneifolia Franch. |
|  |  |  | 无患子科 Sapindaceae | 栾树属 Koelreuteria | 栾树 | Koelreuteria paniculata Laxm. |
|  |  |  | 黄杨科 Buxaceae | 黄杨属 Buxus | 小叶黄杨 | Buxus harlandii Hance |
|  |  |  |  |  | 黄杨 | Buxus microphylla Sieb. et Zucc. subsp. sinica (Rehd. et Wils.) Hatusima |
|  |  | 胡桃目 Juglandales | 胡桃科 Guglandaceae | 胡桃属 Juglans | 野核桃 | Juglans cathayensis |
|  |  |  |  |  | 胡桃 | Juglans regia L. |
|  |  |  |  | 化香树属 Platycarya | 化香树 | Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc. |
|  |  |  |  | 枫杨属 Pterocarya | 枫杨 | Pterocarya stenoptera C.DC |
|  |  | 芸香目 Rutales | 苦木科 Simaroubaceae | 臭椿属 Ailanthus | 臭椿 | Ailanthus altissima (Mill) Swingle |
|  |  |  |  | 苦木属 Simarouba Aublet | 苦木 | Picrasma quassioides (D.Don)Benn |
|  |  |  | 楝科 Meliaceae | 楝属 Melia | 川楝 | Melia toosemdan Sieb. et Zucc. |
|  |  |  |  |  | 苦楝 | Melia azedarach L. |
|  |  |  |  | 香椿属 Toona | 香椿 | Toona sinensis (A.Juss)Roem |
|  |  |  | 芸香科 Rutaceae | 花椒属 Zanthoxylum | 花椒 | Zanthoxylum bungeanum Maxim. |
|  |  |  |  |  | 毛叶花椒 | Zanthoxylum bungeanum Maxim. var. pubescens Huang |
|  |  |  |  |  | 竹叶花椒 | Zanthoxylum armatum DC. |
|  |  |  |  | 吴茱萸属 Evodia | 吴茱萸 | Evodia rutaecarpa (Juss.) Benth. |
|  |  |  |  | 柑橘属 Citrus | 椪柑 | Citrus reticulata Blanco 'Ponkan' |
|  |  |  |  |  | 柚 | Citrus maxima (Burm.) Merr. |
|  |  | 伞形目 Umbelliflorae | 山茱萸科 Cornaceae | 灯台树属 Bothrocaryum | 灯台树 | Cintroversa Hemsl.ex Prain |
|  |  | 桃金娘目 Myrtiflorae | 八角枫科 Alangiaceae | 八角枫属 Alangium | 八角枫 | Alingum chinense (Lour) Harms. |
|  |  |  | 石榴科 Punicaeae | 石榴属 Punica | 石榴 | punica granatum Linn. |
|  |  |  | 桃金娘科 Myrtaceae | 桉属 Eucalyptus | 大叶桉 | Eucalyptus robusta |
|  |  |  |  |  | 巨桉 | Eucalyptus grandis W. Mill ex Maiden |
|  |  |  | 蓝果树科 Nyssaceae | 喜树属 Camptotheca | 喜树(栽培) | Camptotheca acuminata Decne. |
|  |  |  | 胡颓子科 Elaeagnaceae | 沙棘属 Hippophae | 沙棘 | Hippophe rhamnoides L. |
|  |  |  |  |  | 中国沙棘 | Hippophe hamnoides Linn. Subsp. sinensis Rousi |
|  |  |  |  | 胡颓子属 Elaeagnus | 胡颓子 | Elaeagnus pungens Thunb. |
|  |  | 罂粟目 Rhoeadales | 十字花科 Cruciferae | 芸苔属 Brassica | 大头菜 | Brassica juncea(L.)Czern. Et Coss. Var. megarrhiza Tsen et Lee |
|  |  |  |  |  | 油菜 | Brassica campestris L. |
|  |  |  |  | 荠属 Capsella | 荠 | Capsella bursa- pastoris (L.) Medic. |
|  |  |  |  | 萝卜属 Raphanus | 萝卜 | Raphanus sativus L. |
|  |  | 杨柳目 Salicales | 杨柳科 Salicaceae | 杨属 Populus | 青杨 | Populus cathayana Rehd. |
|  |  |  |  |  | 大叶杨 | Populus lasiocarpa Oliv. |
|  |  |  |  |  | 川杨 | Populus szechuanica Schneid. |
|  |  |  |  | 柳属 Salix | 曲毛柳 | Salix plocotricha Schneid. |
|  |  | 管状花目 Tubiflorae | 菟丝子科 Cuscutaceae | 菟丝子属 Cuscuta | 菟丝子 | Cuscuta chinensis Lam. |
|  |  |  |  |  | 南方菟丝子 | Cuscuta australis |
|  |  |  | 旋花科 Convolvulaceae | 马蹄金属 Dichondra | 马蹄金 | Dichondra repens G. Forst. |
|  |  |  |  | 番薯属 Ipomoea | 三裂叶薯 | Ipomoea triloba L. |
|  |  |  | 马鞭草科 Verbenaceae | 马鞭草属 Verbena | 马鞭草 | Verbena officinalis L. |
|  |  |  |  | 牡荆属 Vitex | 黄荆 | Vitex negundo L. |
|  |  |  |  | 大青属 Clerodendrum | 臭牡丹 | Clerodendrum bungei Steud. |
|  |  | 蔷薇目 Rosales | 蔷薇科 Rosaceae | 桃属 Amygdalus | 桃 | Amygdalus persica (L.) Batsch. |
|  |  |  |  |  | 山桃 | Amygdalus davidiana (Carr.) C. de Vos ex Henry |
|  |  |  |  | 杏属 Armeniaca | 杏 | Armennica vargaris Lam. |
|  |  |  |  |  | 梅 | Armeniaca mume Sieb. |
|  |  |  |  | 樱属 Cerasus | 樱桃 | Prunuspseudocerasus |
|  |  |  |  | 木瓜属 Chaenomeles | 皱皮木瓜(贴梗海棠) | Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai |
|  |  |  |  | 蛇莓属 Duchesnea | 蛇莓 | Duchesnea indica (Andr)Focke |
|  |  |  |  | 李属 Prunus | 绸李 | Prunus podus |
|  |  |  |  |  | 李 | Prunus salicina Lindl. |
|  |  |  |  |  | 紫叶李 | Prunus Cerasifera Ehrhar f. atropurpurea (Jacq.) Rehd. |
|  |  |  |  | 苹果属 Malus | 西府海棠 | Malus micromalus Makino |
|  |  |  |  |  | 苹果（栽培） | Malus pumila Mill. |
|  |  |  |  | 火棘属 Pyracantha | 火棘 | Pyracantha fortuneana (Maxim.) Li |
|  |  |  |  | 梨属 Pyrus | 川梨 | Pyrus pashia Buch.Ham.ex D.Don. |
|  |  |  |  | 悬钩子属 Rubus | 西南悬钩子 | Rubus assamensis |
|  |  |  |  |  | 粗叶悬钩子 | Rubus alceifolius Poiret |
|  |  |  |  |  | 川莓（四川悬钩子） | Rubus setchuenensis Bureau et Franch. |
|  |  |  |  |  | 插田泡 | Rubus coreanus Miq |
|  |  |  |  |  | 高粱泡 | Rubus lambertianus Ser. |
|  |  |  |  | 蔷薇属 Rosa | 小果蔷薇 | Rosa cymosa Tratt. |
|  |  |  |  |  | 多花蔷薇 | Rosa multiflora |
|  |  |  |  | 花楸属 Sorbus | 四川花楸 | Sorbus setschwanensis (Schneid.) Koehne |
|  |  |  |  | 枇杷属 Eriobotrya | 枇杷 | Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. |
|  |  |  | 豆科 Leguminosae | 合欢属 Albizia | 山合欢 | Albizzia kalkora (Roxb.) prain |
|  |  |  |  | 紫穗槐属 Amorpha | 紫穗槐 | Amorpha fruticosa L. |
|  |  |  |  | 胡枝子属 Lespedeza | 胡枝子 | Lespedeza bicolor Turcz. |
|  |  |  |  |  | 大叶胡枝子 | Lespedeza davidii Franch. |
|  |  |  |  |  | 铁马鞭 | Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb et Zucc. |
|  |  |  |  | 槐属 Sophora | 刺槐 | Robinia pseudoacacia L. |
|  |  |  |  | 野豌豆属 Vicia | 蚕豆 | Vicia faba L. |
|  |  |  |  | 木蓝属 Indigofera | 大花木蓝 | ndigofera wisonii Craib |
|  |  |  |  | 皂荚属 Gleditsia | 皂荚 | Gleditsia sinensis Lam. |
|  |  |  |  | 苜蓿属 Medicago | 花苜蓿 | Medicago ruthenica L. |
|  |  |  |  | 决明属 Cassia | 决明 | Cassia tora Linn. |
|  |  |  |  | 绣线菊属 Spiraea | 中华绣线菊 | Spiraea chinensis Maxim. |
|  |  |  | 虎耳草科 Saxifragaceae | 绣球属 Hydrangea | 西南绣球 | Hydrangea davidii Franch. |
|  |  |  |  | 茶藨子属 Ribes | 四川茶藨子 | Ribes setchuense Jancz. |
|  |  |  |  | 虎耳草属 Saxifraga | 虎耳草 | Saxifraga stolonifera Curt. |
|  |  |  |  | 槭叶草属 Mukdenia | 槭叶草 (爬山虎) | Mukdenia rossii |
|  |  |  | 杜仲科 Eucommiaceae | 杜仲属 Eucommia | 杜仲（栽培） | Eucommia ulmoides Oliv. |
|  |  |  | 海桐花科 Pittosporaceae | 海桐花属 Pittosporum | 海桐 | Pittosporum tobira (Thunb.) Ait. |
|  |  | 大戟目 Euphorbiales | 大戟科 Euphorbiaceae | 野桐属 Mallotus | 野桐 | Mallotus japonicus var. floccosus (Muell. Arg.) S.M.Hwang |
|  |  |  |  | 乌桕属 Sapium | 乌桕 | Sapium sebiferum (L.) Roxb. |
|  |  |  |  | 油桐属 Vernicia | 油桐 | Vernicia fordii (Hemsl) AiryShaw. |
|  |  | 鼠李目 Rhamnales | 葡萄科 Vitaceae | 蛇葡萄属 Ampelopsis | 蛇葡萄 | Ampelopsis sinica (Miq. )W.T.Wang |
|  |  |  |  | 葡萄属 Vitis | 葡萄 | Vitis vinifera Linn. |
|  |  | 葫芦目 Cucurbitales | 葫芦科 Cucurbitaceae | 绞股蓝属 Gynostemma | 绞股蓝 | Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino |
|  |  | 杜鹃花目 Ericales | 杜鹃花科 Ericaceae | 杜鹃属 Rhododendron | 黄花杜鹃 | Rhododendron lutescens Franch. |
|  |  |  |  |  | 四川杜鹃 | Rhododendron sutchunese Franch. |
|  |  | 伞形目 Umbelliflorae | 五加科 Aalialeae | 五加属 Acanthopanax | 刺五加 | Acanthopanax senticosus (Rupr.et Maxim.) Harms |
|  |  |  |  |  | 五加 | Acanthopanax gracilistylus W. W. Smith |
|  |  |  |  | 楤木属 Aralia | 楤木 | Aralia chinensis L. |
|  |  |  |  | 常春藤属 Hedera | 常春藤 | Hedera nepalensis K. Koch var. sinensis (Tohl.) Rehd. |
|  |  |  |  | 刺楸属 Kalopanax | 刺楸 | Kalopanax septemlobus(Thunb.) Koidz |
|  |  |  |  | 常春木属 Merrilliopanax | 常春木 | Merrilliopanax chinensis Li |
|  |  |  |  | 鹅掌柴属 Schefflera | 鹅掌柴 | Schefflera octophylla (Lour.) Harms |
|  |  | 中央种子目 Centrospermae | 苋科 Amaranthaceae | 马齿苋属 Portulaca | 马齿苋 | Portulaca oleracea L. |
|  |  |  | 藜科 Chenopodiaceae | 藜属 Chenopodium | 细穗藜 | Chenopodium gracilispicum Kung |
|  |  | 柿目 Ebenales | 柿树科 Ebenaceae | 柿属 Diospyros | 柿 | Diospyros kaki L.f. |
|  |  |  |  |  | 乌柿 | Diospyros cathayensis Steward |
|  |  | 茜草目 Rubiales | 忍冬科 Caprifoliaceae | 忍冬属 Lonicera | 忍冬 | Lonicera japonica Thunb. |
|  |  |  |  | 接骨木属 Sambucus | 接骨木 | Sambucus Williamsii Hance |
|  |  |  | 茜草科 Rubiaceae | 白马骨属 Serissa | 六月雪 | Serissa japonica(Thunb.)Thunb.(Serissoides (DC.)Druce |
|  |  | 捩花目 Contortae | 木樨科 Oleaceae | 梣属 Fraxinus | 梣（白蜡树） | Fraxinus chinensis Roxb. |
|  |  |  |  | 女贞属 Ligustrum | 女贞 | Ligustrum lucidum Ait. |
|  |  |  |  | 木犀属 Osmanthus | 桂花 | Osmanthus fragrans Lour. |
|  |  |  | 马钱科 Loganiaceae | 醉鱼草属 Buddleja | 醉鱼草 | Buddleja lindleyana |
|  |  |  |  |  | 白背枫 | Buddleja asiatica Lour. |
|  |  | 鼠李目 Rhamnales | 鼠李科 Rhamnaceae | 勾儿茶属 Berchemia | 勾儿茶 | Berchemia sinica Schneid. |
|  |  |  |  | 鼠李属 Rhamnus | 薄叶鼠李 | Rhamnus leptophylla Schneid. |
|  |  | 管状花目 Tubiflorae | 茄科 Solanaceae | 辣椒属 Capsicum | 辣椒（栽培） | Capsicum annuum L. |
|  |  |  |  | 蕃茄属 Lycopersicon | 番茄 | Lycopersicon esculentum Mill. |
|  |  |  | 玄参科 Scrophulariaceae | 泡桐属 Paulownia | 毛泡桐 | Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. |
|  |  |  |  |  | 川泡桐 | Paulownia fargesii Franch. |
|  |  |  | 唇形科 Labiatae | 筋骨草属 Ajuga | 筋骨草 | Ajuga ciliata Bunge . |
|  |  |  |  | 风轮菜属 Clinopodium | 灯笼草 | Clinopodium polycephalum (Vaniot) C. Y. Wu et Hsuan ex Hsu |
|  |  | 桔梗目 Campanulales | 菊科 Compositae | 蒿属 Artemisia | 臭蒿 | Artemisia hedinii Ostenf.et Pauls. |
|  |  |  |  |  | 黄花蒿 | Artemisia annua |
|  |  |  |  |  | 艾 | Artemisia argyi Lévl. et Van. |
|  |  |  |  | 飞廉属 Carduus | 飞廉 | Carduus nutans L. |
|  |  |  |  | 金盏花属 Calendula | 金盏花 | Calendula officinalis Linn. |
|  |  |  |  | 菊属 Dendranthema | 野菊 | Dendranthema indicum (L.) Des Moul. |
|  |  |  |  |  | 菊花 | Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel. |
|  |  |  |  | 狗娃花属 Heteropappus | 狗娃花 | Heteropappus hispidus (Thunb.) Less. |
|  |  |  |  | 山莴苣属 Lagedium | 山莴苣 | Lactuca indica L. |
|  |  |  |  | 千里光属 Senecio | 千里光 | Senecio scandens Buch. –Ham. ex D.Don |
|  |  |  |  | 蒲公英属 Taraxacum | 蒲公英 | Taraxacum mongolicum Hand.Mazz. |
|  |  |  |  | 苍耳属 Xanthium | 苍耳 | Xanthium sibiricum Patrin. |
|  |  |  |  | 鬼针草属 Bidens | 鬼针草 | Bidens pilosa L. |
|  |  |  |  | 马兰属 Kalimeris | 马兰 | Kalimeris indica (L.) Sch. -Bip. |
|  |  |  |  | 蟹甲草属 Parasenecio | 山尖子 | Parasenecio hastatus (L.) H. Koyama |
|  |  | 芭蕉目 Scitamineae | 姜科 Zingiberaceae | 姜属 Zingiber | 姜 | Zingiber officinale Rosc. |
|  |  |  | 芭蕉科 Musaceae | 芭蕉属 Musa | 芭蕉 | Musa basjoo Sieb. et Zucc. |
|  |  |  | 美人蕉科 Cannaceae | 美人蕉属 Canna | 美人蕉 | Canna indica L. |
|  |  | 初生目 Principes | 棕榈科 Palmae (Arecaceae) | 棕搁属 Trachycarpus | 棕榈 | Trachycarpus fortunei (Hook.f.) H. Wendl. |
|  |  | 百合目 Liliflorae | 薯蓣科 | 薯蓣属 Dioscorea | 穿龙薯蓣 | Dioscorea nipponica Makino |
|  |  | 禾本目 Graminales | 禾本科 Gramineae | 荩草属 Arthraxon | 荩草 | Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino |
|  |  |  |  | 芦竹属 Arundo | 芦竹 | Arundo donax L. |
|  |  |  |  | 野青茅属 Deyeuxia | 野青茅 | Calamagrostis arundinaceae (L.)Roth. |
|  |  |  |  | 狗牙根属 Cynodon | 狗牙根 | Cynodon dactylon (L.) Pers. |
|  |  |  |  | 马唐属 Digitaria | 马唐 | Digitaria sanguinalis (L.) Scop. |
|  |  |  |  | 稗属 Echinochloa | 稗 | Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. |
|  |  |  |  | 穇属 Eleusine | 牛筋草 | Eleusine indica (L.) Gaertn. |
|  |  |  |  | 黄茅属 Heteropogon | 黄茅 | Heteropogon contortus (Linn.) Beauv. |
|  |  |  |  | 芒属 Miscanthus | 芒 | Miscanthus sinensis Anderss. |
|  |  |  |  | 早熟禾属 Poa | 早熟禾 | Poa annua L. |
|  |  |  |  | 甘蔗属 Saccharum | 斑茅 | Saccharum arundinceum Retz. |
|  |  |  |  | 狗尾草属 Setaria | 狗尾草 | Setaria viridis(L.)Beauv |
|  |  |  |  | 巴山木竹属 Bashania | 冷箭竹 | Bashania faberi (Rendle) Yi (fangiana (A. Camus) Keng) |
|  |  |  |  | 慈竹属 Neosinocalamus | 慈竹 | Sinocalamus affinis (Rendle) Mcclure |
|  |  |  |  | 刚竹属 Phyllostachys | 毛竹 | Phyllostachys edulis |
|  |  |  |  |  | 蓉城竹 | Phyllostachys bissetii McClure |
|  |  | 莎草目 Cyperales | 莎草科 Cyperaceae | 嵩草属 Kobresia | 四川嵩草 | Kobresia setchwanensis Hand.Mazz. |
|  |  |  |  |  | 嵩草 | Kobresia bellardii (All.) Beg. |
|  |  | 百合目 Liliflorae | 鸢尾科 Iridaceae | 射干属 Belamcanda | 射干 | Belacanda chinensis (Linn.) DC. |
|  |  | 罗汉松目 Podocarpales | 罗汉松科 Podocarpaceae | 罗汉松属 Podocarpus | 罗汉松 | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet |

#### 2.3.2.2 种子植物区系成分分析

植物区系是在长期的地质历史过程中形成的，是植物群体及其周围的自然地理环境,特别是在自然历史条件的综合作用下长期演化的结果。通过植物区系成分的统计分析，可掌握该区域植物区系的组成和占优势科、属植物的组成，并通过与全世界、全国及周边区域植物区系成分的比较，明确该区域植物区系在全国植物区系中的特定地位。

在植物分类学上，属的形态特征相对稳定，并占有比较稳定的分布区；在演化过程中，随环境条件的变化而产生分化，表现出明显的地区性差异。同时，每一个属所包含的种常具有同一起源和相似的进化趋势。所以属比科更能反映植物系统发育过程中的进化与分化情况和地区特征。

根据吴征镒关于中国种子植物属的分布区类型划分的原则，可以将评价区的植物157属分成14个分布类型。其成分所占比例见表8。

表8 种子植物属的分布区类型

| 分布区类型 | 属数 | 占总属数% |
| --- | --- | --- |
| 1世界分布 | 27 | 17.20 |
| 2泛热带分布 | 28 | 17.83 |
| 3热带亚洲和热带美洲间断分布 | 8 | 5.10 |
| 4旧世界热带分布及其变型 | 7 | 4.46 |
| 5热带亚洲至热带大洋洲 | 5 | 3.18 |
| 6热带亚洲至热带非洲 | 5 | 3.18 |
| 7热带亚洲分布及其变型 | 9 | 5.73 |
| 8北温带分布及其变型 | 28 | 17.83 |
| 9东亚和北美洲间断分布及其变型 | 13 | 8.28 |
| 10旧世界温带分布及其变型 | 10 | 7.30 |
| 11东亚分布（东喜玛拉雅-日本） | 7 | 4.46 |
| 12温带亚洲分布 | 2 | 1.27 |
| 13欧亚和南部非洲间断分布 | 1 | 0.64 |
| 14中国特有分布 | 7 | 4.46 |
| 合计 | 157 | 100 |

分布区内的属可划分为14个类型：

世界分布有27个属：石杉属（Huperzia Bernh）、石松属（Lycopodium）、卷柏属（Selaginella）、铁角蕨属（Asplenium.）、蕨属（Pteridium）、粉背蕨属（Aleuritopteris）、蓼属（Polygonum）、酸模属（Rumex）、藜属（Chenopodium）、铁线莲属（Clematis）、毛茛属（Ranunculus）、悬钩子属（ Rubus）、鼠李属（Rhamnus）、车前属（Plantago）、鬼针草属（Bidens）、千里光属（Senecio）、早熟禾属（Poa）、槐属（Sophora）、苍耳属（Xanthium）、马唐属（Digitaria）、甘蔗属（Saccharum）、虎杖属（Reynoutria）、黄连木属（Pistacia）、石榴属（Punica）、番薯属（Ipomoea）、乌桕属（Sapium）、刺楸属（Kalopanax）。

泛热带分布有28个属：姬蕨属（Hypolepis）、海金沙属（Lygodium）、凤尾蕨属（Pteris）、朴属（Celtis）、杜英属（Elaeocarpus）、榕属（Ficus）、花椒属（Zanthoxylum）、木槿属（Hibiscus）、柞木属（Xylosma）、鹅掌柴属（Schefflera）、马齿苋属（Portulaca）、柿属（Diospyros）、醉鱼草属（Buddleja）、菟丝子属（Cuscuta）、马鞭草属（Verbena）、牡荆属（Vitex）、芦竹属（Arundo）、狗尾草属（Setaria）、薯蓣属（Dioscorea）、决明属（Cassia）、合欢属（Albizia）、苏铁属（Cycas）、马蹄金属（Dichondra）、冬青属（Ilex）、罗汉松属（Podocarpus）、冷水花属（Pilea）、里白属（Hicriopteris）、木蓝属（Indigofera）。

热带亚洲和热带美洲间断分布有8个属：木姜子属（Litsea）、苦木属（Simarouba Aublet）、泡花树属（Meliosma）、樟属（Cinnamomum）、美人蕉属（Canna）、蕃茄属（Lycopersicon）、辣椒属（Capsicum）、楠属（Phoebe）。

旧世界热带分布及其变型有7个属：八角枫属（Alangium）、楝属（Melia）、槲寄生属（Viscum）、海桐花属（Pittosporum）、吴茱萸属（Evodia）、野桐属（Mallotus）、芒萁属（Dicranopteris）。

热带亚洲至热带大洋洲有5个属：香椿属（Toona）、芭蕉属（Musa）、臭椿属（Ailanthus）、桉属（Eucalyptus）、姜属（Zingiber）。

热带亚洲至热带非洲有5个属：水麻属（Debregeasia）、钝果寄生属（Taxillus）、常春藤属（Hedera）、荩草属（Arthraxon）、芒属（Miscanthus）。

热带亚洲分布及其变型有9个属：青冈属（Cyclobalanopsis）、柑橘属（Citrus）、枇杷属（Eriobotrya）、构属（Broussonetia）、山胡椒属（Lindera）、蛇莓属（Duchesnea）、山茶属（Camellia）、绞股蓝属（Gynostemma）、木荷属（Schima）。

北温带分布及其变型有28个属：木贼属（Equisetum）、松属（Pinus）、杨属（Populus）、柳属（Salix）、胡桃属（Juglans）、桤木属（Alnus）、栗属（Castanea）、栎属（Quercus）、桑属（Morus）、小檗属（Berberis）、荠属（Capsella）、虎耳草属（Saxifraga）、樱属（Cerasus）、蔷薇属（Rosa）、花楸属（Sorbus）、绣线菊属（Spiraea ）、槭属（Acer）、葡萄属（Vitis）、胡颓子属（Elaeagnus）、忍冬属（Lonicera）、野青茅属（Deyeuxia）、苹果属（Malus）、黄杨属（Buxus）、杜鹃属（Rhododendron）、圆柏属（Sabina）、接骨木属（Sambucus）、盐肤木属（Rhus）、桦木属（Betula）。

东亚和北美洲间断分布及其变型有13个属：十大功劳属（Mahonia）、木兰属（Magnolia）、皂荚属（Gleditsia）、胡枝子属（Lespedeza）、漆属（Toxicodendron）、勾儿茶属（Berchemia）、蛇葡萄属（Ampelopsis）、灯台树属（Bothrocaryum）、木犀属（Osmanthus）、绣球属（Hydrangea）、紫穗槐属（Amorpha）、楤木属（Aralia）、柏木属（Cupressus）。

旧世界温带分布及其变型有10个属：梨属（Pyrus）、沙棘属（Hippophae）、筋骨草属（Ajuga）、飞廉属（Carduus）、芸苔属（Brassica）、蒿属（Artemisia）、菊属（Dendranthema）、女贞属（Ligustrum）、火棘属（Pyracantha）、桃属（Amygdalus）。

东亚分布（东喜玛拉雅-日本）有7个属：梧桐属（Firmiana）、化香树属（Platycarya）、枫杨属（Pterocarya）、泡桐属（Paulownia）、柳杉属（Cryptomeria）、南天竹属（Nandina）、油桐属（Vernicia）。

温带亚洲分布有2个属：马兰属（Kalimeris）、猕猴桃属（Actinidia）。

欧亚和南部非洲间断分布只有1个属：苜蓿属（Medicago）。

中国特有分布有7个属：银杏属（Ginkgo）、水杉属（Metasequoia）、喜树属（Camptotheca）、杜仲属（Eucommia）、杉木属（Cunninghamia）、慈竹属（Neosinocalamus）、刚竹属（Phyllostachys）。

上表可见，评价区内种子植物的分布类型总体上以热带和温带成分居多。在温带成分中，尤以北温带成分最为普遍。

### 2.3.3 植被类型

项目工程所在区域范围属于北亚热带湿润季风气候，依据《四川省生态功能区划》，该区地貌以地貌以冲积平坝和洪积冲积扇平坝为主, 有少量浅丘分布，地带性植被类型为亚热带常绿阔叶林，但由于开发历史悠久，因受人为因素影响，自然植被基本不存在，被人工林和次生林所取代。

按照《中国植被》和《四川植被》的分类原则，即植被型、群系和群丛三级分类方法，以及野外调查、整理出的样方和样线资料，对本项目区的自然植被进行分类。凡建群种生活型相近，群落外貌相似的植物群落联合的建群植物，对水热条件、生态关系一致组成的植物群落联合成为植被型（Vegetation type），是分类系统中的高级单位，用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、……符号表示；在植被型之下，设立植被亚型（Vegetation subtype），作为植被型的辅助单位，用一、二、三、……符号表示；植被亚型以下，凡建群种亲缘关系近似（同属或相近属），生活型近似，生态特点相同的植物群落联合为群系组（Formation group），属群系以上的辅助单位，用（一）、（二）（三）……符合表示；凡建群种和共建群种相同的植被群落联合为群系（Formation），是分类系统中的中级单位，用1，2，3……符号表示。

经实地调查，区域的植被类型主要有以下几种：

表9 评价区自然植被分类系统

| 植 被 型 | 植被亚型 | 群系组 | 群系 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 针叶林 | 一、亚热带常绿针叶林 | （一）杉木林 | 1. 杉木林（Form. Cunninghamia lanceolata） |
|  |  | （二）柳杉林 | 2. 柳杉林（Form.Cryptomeria fortunei） |
| Ⅱ. 阔叶林 | 二、亚热带落叶阔叶林 | （三）落叶阔叶杂木林 | 3. 灯台树混交林（Form. Cornus controversa） |
| Ⅲ. 竹林 | 三、亚热带竹林 | （四）大茎竹林 | 4. 慈竹林（Form.Sinocalamus affinis） |
| Ⅳ. 灌丛 | 四、山地灌丛 | （五）落叶阔叶灌丛 | 5. 马桑灌丛（Form. Coriaria nepalensis） |
| Ⅵ. 稀树草丛 | 五、山地草丛 | （六）禾草草丛 | 6. 芒草丛（Form.Miscanthus sinensis） |

1) 针叶林

评价区内针叶林树种以杉木林和柳杉林为主，在评价区山体中下部呈连续片状分布，在田间、居民点周围稀疏分布。杉木（Cunninghamia lanceolata）为亚热带树种，较喜光，喜温暖湿润，不耐严寒及湿热，怕风，怕旱，怕盐碱，对土壤要求比一般树种要高，喜肥沃、深厚、湿润、排水良好的酸性土壤。浅根性，没有明显的主根，侧根、须根发达，再生力强，但穿透力弱。柳杉（Cryptomeria fortunei）中等喜光；喜欢温暖湿润、云雾弥漫、夏季较凉爽的山区气候；喜深厚肥沃的沙质壤土，忌积水。柳杉幼龄能稍耐荫，在温暖湿润的气候和土壤酸性、肥厚而排水良好的山地，生长较快；在寒凉较干、土层瘠薄的地方生长不良。柳杉根系较浅，侧根发达，主根不明显，抗风力差。

群落外貌苍绿，林冠整齐，以柳杉、杉木占绝对优势，其间混生有樟（Cinnamomum camphora）、刺槐（Robinia pseudoacacia）、桤木（Alnus cremastogyne）、女贞（Ligustrum lucidum）、灯台树（Cornus controversa）等，数量较少，层盖度为70%。灌木层高低相差悬殊，层次不明显，分布有棕榈（Trachycarpus fortunei）、高粱泡（Rubus lambertianus）等，还有少量水麻（Debregeasia orientalis）等灌木，层盖度30%。林内草本植物以芒（Miscanthus sinensis）、绞股蓝（Gynostemma pentaphyllum）占优势，另外还有三裂叶薯（Ipomoea triloba）、姬蕨（Hypolepis punctata）、野棉花（Anemone vitifolia）等草本植物，层盖度为35%左右。

2) 阔叶林

评价区内阔叶林主要是各种落叶阔叶树种混生，主要是以灯台树（Cornus controversa ）和构树（Broussonetia papyrifera）占优势，伴生有女贞（Ligustrum lucidum）、杜英（Elaeocarpus decipiens）、厚朴（Houpoea officinalis）等，在山体中下部、民宅和农田周围可见少量分布。群落乔木层参差不齐，各种乔木树种混生，总盖度在80%左右。灌木层主要有粗叶悬钩子（Rubus alceifolius）、水麻（Debregeasia orientalis）、棕榈（Trachycarpus fortunei）、高粱泡等（Rubus lambertianus），层盖度为30%；草本层主要有虎杖（Reynoutria japonica）、山尖子（Parasenecio hastatus）等，层盖度为10%。

3) 竹林

评价区主要竹林为慈竹林（Neosinocalamus affinis），是评价区内最为常见的一类竹林类型，栽培历史悠久，居民点附近均有分布。慈竹适生于温润肥沃，排水良好的中性和微酸性土壤，特以山边崖脚、沟谷、宅旁疏松肥土生长最好。慈竹林结构单纯，林相整齐。竹林中常混生有阔叶树和针叶树，主要有女贞（Ligustrum lucidum）、桉树（Eucalyptus robusta）、杨树（Populus sp.）等，总盖度在65%左右，有时还有其他竹类混生其中。林下灌丛主要以胡颓子（Elaeagnus pungens）为主，其他类型灌木有棕榈（Trachycarpus fortunei）、臭椿幼苗等，灌木层盖度约为10%；林内草本植物主要为芒（Miscanthus sinensis），盖度约为50%。

4) 灌丛

马桑灌丛（Coriaria nepalensis）是石灰岩地区常见的群落，主要分布于评价区内的低山、丘陵等低海拔处。群落中的灌木外貌绿色，呈团块状，丛内多藤本植物，总盖度在50%左右。草本层植物种类较丰富，有艾（Artemisia argyi）、虎杖（Reynoutria japonica ）、细穗藜（Chenopodium gracilispicum）、千里光（Senecio scandens）、野青茅（Deyeuxia arundinacea）等，草本层盖度达40%。

5) 稀树草丛

芒草丛大量分布评价区的各个地方，芒（Miscanthus sinensis）在草丛中常占绝对优势，总盖度在75%左右。灌木层有少量植物，以马桑和中华绣线菊为主，盖度为10%左右；草本层植物还有少量白背枫（Buddleja asiatica）、荩草（Arthraxon hispidus）、马唐（Digitaria sanguinalis）等。

### 2.3.4 国家重点保护植物、古树名木与野生资源植物

1）保护植物

通过现场实地调查和查询有关资料，按照中华人民共和国国务院1999年8月4日国函92号文(国务院关于《国家重点保护野生植物名录(第一批)》的批复)中所列物种，评价区内没有国家级保护植物，银杏、樟（香樟）、水杉均为人工栽培种而非野生种，分布于评价区内的农宅、道路附近，因此评价区内无受国家法律保护的植物。

2）古树名木

评价区范围内无挂牌的名木古树。

3）野生资源植物

评价区内野生植物资源种类相对较少，有突出的资源优势和潜在开发价值的种类不多，且当地群众对这些资源植物的利用仅限于零星的采收或个别利用，没有在他们的经济生活中形成对某类物种的依存关系。这些植物包括：野生观赏、油料植物、用材植物、药用植物、果树植物等。

观赏植物：美人蕉、杜鹃、棕榈等

油料植物：油桐

用材植物：柏木、柳杉、杉木等

野生药用植物：马齿苋、乌桕、刺五加等

果树植物以蔷薇科植物为主，常见的有桃、李、杏、枇杷、悬钩子属植物等。

2.4 陆生动物资源现状调查

根据现场调查、访问和查阅相关资料，四川亚东水泥有限公司卧牛坪石灰岩矿山开采技改项目矿区以山林地为主，共有陆生脊椎动物约52种，其中两栖动物共有4种，分隶1目、2科，爬行动物共有5种，分隶2目、3科，鸟类28种，隶8目20科，兽类15种，隶5目8科；评价区内无国家Ⅰ级野生保护动物和Ⅱ级野生保护动物分布。

表10 评价区陆生脊椎动物统计

| 类群 | 目 | 科 | 种 | 国家二级保护动物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两栖纲 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 爬行纲 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 鸟纲 | 8 | 17 | 26 | 0 |
| 哺乳纲 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 合计 | 16 | 30 | 48 | 0 |

### 2.4.1 两栖类分布现状

根据实地调查结果和有关文献资料的报道，评价区目前可以确定的两栖动物共有4种，分隶1目、2科（表）。两栖动物主要分布在河谷或山溪等不同生境中，在灌丛生境中也有两栖类分布。由于两栖动物生存环境和湿度、温度明显相关，故两栖动物种类较少。

表11 评价区两栖类及分布

| 目名 | 科名 | 中文种名 | 拉丁学名 | 保护级别 | 区系 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无尾目 Anura | 蟾蜍科 Bufonidae | 中华蟾蜍 | Bufo gargarizans |  | O | 调查 |
|  |  | 黑眶蟾蜍 | Bufo melanostictus |  | O | 资料 |
|  | 蛙科 Ranidae | 泽陆蛙 | Fejervarya limnocharis |  | P | 资料 |
|  |  | 中国林蛙 | Rana chensinensis |  | O | 调查 |

注：区系：O，东洋界（Oriental realm）；P，古北界（Palaearctic realm）； C，广布种（cosmopolitan species）；

1) 区系组成

评价区内分布的两栖动物有3种为东洋界物种、1种为古北界物种。

2) 生态分布

评价区域中华蟾蜍分布于灌草丛内；黑眶蟾蜍主要栖身于阔叶林、灌草丛及林等地；泽陆蛙常见于灌草丛；中国林蛙多分布于园地附近。

3) 保护物种

评价区无国家级和省级保护野生两栖类。

### 2.4.2 爬行类分布现状

评价区目前可以确定的爬行动物共有7种，分隶2目、5科（表12）。评价区没有国家级和省级保护爬行动物。

表12 评价区爬行类及分布

| 目名 | 科名 | 中文种名 | 拉丁学名 | 保护级别 | 区系 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜥蜴亚目 Sauria | 蜥蜴科 Lacertian | 北草蜥 | Takydromus septentrionalis |  | C | 调查 |
|  | 石龙子科 Scincidae | 黄纹石龙子 | Eumeces xanthi |  | P | 资料 |
|  | 壁虎科 Gekkonidae | 蹼趾壁虎 | Gekko subpalmatus |  | O |  |
| 蛇亚目 Serpentes | 游蛇科 Colubridae | 翠青蛇 | Cyclophiops major |  | P | 资料 |
|  |  | 玉斑锦蛇 | Elaphe mandarina |  | O | 调查 |
|  |  | 乌梢蛇 | Zaocys dhumnades |  | O | 调查 |
|  | 盲蛇科 Typhlopidae | 钩盲蛇 | Ramphotyphlops braminus |  | O |  |

注：区系：O，东洋界（Oriental realm）；P，古北界（Palaearctic realm）； C，广布种（cosmopolitan species）；

1) 区系分析

评价区内的爬行动物中，属东洋界的4种，属古北界的2种，属广布种的1种。

2) 生态分布

评价区北草蜥分布于杂草茂密的林边以及荒石堆或有裂缝的石壁处，黄纹石龙子分布于草丛中，蹼趾壁虎分布于杂草丛和石缝处，翠青蛇分布于灌草丛中，玉斑锦蛇常见于园地及草丛附近，乌梢蛇出没于闲置农村宅基地附近以及竹林中。

3) 保护物种

评价区无国家级和省级保护野生爬行类。

### 2.4.3 鸟类分布情况

由于鸟类的种类组成随季节变化较大，在有限的调查时间中就只能调查到一个季节的部分鸟类。根据文献查阅及现场调研，评价范围内共有鸟类26种，隶8目17科（表13）。以雀形目鸟类最多，有14种。评价区内未发现国家Ⅰ级和Ⅱ级保护鸟类。

按繁殖区的地理分布范围将其的区系从属关系分析，古北种：主要或完全分布于古北界的种类，共6种；东洋种：主要或完全分布于东洋界的种类，共10种；广布种：广泛分布于以上两界的种类，共10种。

表13 评价区鸟类及分布

| 目名 | 科名 | 中文种名 | 拉丁学名 | 保护级别 | 区系 | 分布型 | 居留情况 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹳形目 | 鹭科 | 白鹭 | Egretta garzetta |  | O | W | S | 资料 |
| 鸡形目 | 雉科 | 灰胸竹鸡 | Bambusicola thoracica |  | O | S | R | 调查 |
| 鸽形目 | 鸠鸽科 | 山斑鸠 | Streptopelia orientalis |  | O | E | R | 调查 |
|  |  | 珠颈斑鸠 | Spilopelia chinensis |  | O | W | R | 资料 |
| 雨燕目 | 雨燕科 | 短嘴金丝燕 | Aerodramus brevirostris |  | O | W | S | 资料 |
| 佛法僧目 | 戴胜科 | 戴胜 | Upupa epops |  | C | O | S | 资料 |
|  | 翠鸟科 | 普通翠鸟 | Alcedo atthis |  | C | O | R | 资料 |
| 鹃形目 | 杜鹃科 | 噪鹃 | Eudynamys scolopacea |  | C | W | S | 资料 |
|  |  | 大杜鹃 | Cuculus canorus |  | C | O | S | 资料 |
|  |  | 四声杜鹃 | Cuculus micropterus |  | C | O | S | 资料 |
| 雀形目 | 燕科 | 家燕 | Hirundo rustica |  | P | C | S | 调查 |
|  |  | 金腰燕 | Hirundo daurica |  | C | O | S | 资料 |
|  | 鹡鸰科 | 树鹨 | Anthus hodgsoni |  | P | M | W | 调查 |
|  | 鸦科 | 大嘴乌鸦 | Corvus macrorhynchos |  | C | E | R | 调查 |
|  |  | 喜鹊 | Pica pica |  | P | C | R | 调查 |
|  | 文鸟科 | 麻雀 | Passer montanus |  | C | U | R | 调查 |
|  |  | 山麻雀 | Passer rutilans |  | C | S | R | 调查 |
|  | 伯劳科 | 棕背伯劳 | Lanius schach |  | O | W | R | 调查 |
|  | 鸫科 | 红喉歌鸲 | Luscinia calliope |  | P | U | M | 资料 |
|  |  | 鹊鸲 | Copsychus saularis |  | O | W | R | 调查 |
|  | 画眉科 | 画眉 | Garrulax canorus |  | O | S | R | 调查 |
|  |  | 红嘴相思鸟 | Leiothrix lutea |  | O | W | R | 资料 |
|  | 山雀科 | 大山雀 | Parus major |  | C | O | R | 调查 |
|  | 卷尾科 | 黑卷尾 | Dicrurus macrocercus |  | O | W | S | 资料 |
| 鴷形目 | 啄木鸟科 | 大斑啄木鸟 | Dendrocopos major |  | P | U | R | 资料 |
|  |  | 灰头绿啄木鸟 | Picus canus |  | P | U | R | 资料 |

注：区系：O，东洋界（Oriental realm）；P，古北界（Palaearctic realm）； C，广布种（cosmopolitan species）；分布型：H喜马拉雅-横断山区型，S南中国型，W东洋型，U古北型，E季风型区，C全北型，M东北型，O不易归类型；区系类型栏中，P古北界，O东洋界，W广布种；居留型：R 留鸟，M 迁徙鸟，W 冬候鸟，S 夏候鸟。

1) 分布型

评价区内有南中国型3种，占鸟类总数的11.54%；古北型4种，约占15.38%；东洋型8种，占鸟类总数的30.77%；全北型2种，占鸟类总数的7.69%；季风型区2种，占鸟类总数的7.69%；不易归类型6种，占鸟类总数的23.08%；东北型1种，占鸟类总数的3.85%。

2) 区系分析

评价区内鸟类中属古北界的有6种，占评价区内鸟类总数的23.08%；属东洋界的有10种，占评价区内鸟类总数的38.46%；属广布种的有10种，占评价区内鸟类总数的38.46%。调查评价区内鸟类以广布种和东洋界占优势。

3) 居留类型

评价区内有留鸟15种，占鸟类总数的57.69%；夏候鸟9种，约占34.61%；迁徙鸟和冬候鸟各1种，各占3.85%；调查评价区内鸟类以留鸟和夏候鸟为主。

4) 生态分布

根据生境状况和鸟类的分布特点，把评价区的鸟类生境类型简单的划分为2种。即森林、灌丛及草丛。

森林环境：森林资源主要以次生林、人工林为主，树种主要为杉木、柳杉、柏木，各种落叶阔叶树等。常见的大嘴乌鸦、山麻雀、大斑啄木鸟等。

灌草丛环境：主要为马桑灌丛，其草本层植物有芒、艾、蒿草等，常见鸟类有喜鹊、鹊鸲、山斑鸠等。

5) 保护物种

评价区内未发现国家Ⅰ级和Ⅱ级保护鸟类。

### 2.4.4 兽类分布情况

评价区共有兽类11种，隶5目6科（表14）。动物区系成分为古北种2种、东洋种8种、广布种1种。据已有资料显示，评价区范围内未发现国家一、二级保护兽类。

表14 评价区兽类及分布

| 目名 | 科名 | 中文种名 | 拉丁学名 | 保护级别 | 区系 | 分布型 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食肉目 | 鼬科 | 黄鼬 | Mustela sibirica |  | P | U | 调查 |
| 食虫目 | 鼹科 | 长吻鼹 | Euroscaptor longirostris |  | O | S | 资料 |
|  |  | 四川短尾鼩 | Anourosorex squamipes |  | O | S | 调查 |
| 翼手目 | 蝙蝠科 | 普通长翼蝠 | Miniopterus fuliginosus |  | O | W | 资料 |
| 啮齿目 | 鼠科 | 高山姬鼠 | Apodemus chevrieri |  | O | S | 调查 |
|  |  | 褐家鼠 | Rattusnorvegicus |  | P | U | 调查 |
|  |  | 社鼠 | Niviventer niviventer |  | O | W | 调查 |
|  |  | 大足鼠 | Rattus nitidus |  | O | W | 资料 |
|  |  | 黄胸鼠 | Rattus flavipectus |  | O | W | 调查 |
|  | 松鼠科 | 隐纹花松鼠 | Tamiops swinhoei |  | O | W | 调查 |
| 兔形目 | 兔科 | 草兔 | Lepus capensis |  | C | O | 调查 |

注：区系：O，东洋界（Oriental realm）；P，古北界（Palaearctic realm）； C，广布种（cosmopolitan species）；分布型：H-喜马拉雅-横断山型、S-南中国型、W-东洋型、U-古北型、O-广布型、 P-高地型、X-东北华北型；

1) 分布型

评价区内有古北型2种，约占18.18%；东洋型5种，占兽类总数的 45.45 %；南中国型3种，占兽类总数的27.27 %；广布型1种，占兽类总数的9.10 %。

2) 区系分析

评价区内兽类中属古北界的有2种，占评价区内兽类总数的18.18 %；属东洋界的有8种，占评价区内兽类总数的72.73%；属广布界的有1种，占评价区内兽类总数9.09 %。调查评价区内兽类以东洋界占绝对优势。

3) 生态分布

根据评价区植被分布特点，将调查区兽类分布的生境划分为以下几种类型：

灌草丛生境：主要为马桑灌草丛以及各种林下灌丛。分布的兽类主要以啮齿类和部分食虫目为主，有长吻鼹、社鼠等。

森林生境：主要为杉木林、柳杉林及构树林等各种落叶阔叶混交林，分布于该生境的兽类主要有高山姬鼠、普通长翼蝠、隐纹花松鼠等。

4) 保护物种

评价区无国家级和省级保护野生兽类。

### 2.4.5 国家重点保护动物

在本次调查中，评价范围未发现有国家重点保护动物。

2.5 评价区生态系统现状调查

按照景观结构和生态系统的划分原则，可以将评价区划分为自然生态系统和人工生态系统。评价区自然生态系统由森林、竹林、灌草丛3类构成，人工生态系统有道路、房屋等。

### 2.5.1 自然生态系统

1）森林生态系统

项目区的植被类型属亚热带植物区系，但由于本区为开采矿石区域，开采矿石期间采用边采边垦植的方法，尽量减少植被破坏，但是本区地带性植被已经遭到了不同程度的破坏、原始林植被基本破坏殆尽。目前项目区森林资源主要是衍生出各类型的天然次生林、次生灌木和人工林。使得植物群落结构复杂，层次不甚清晰。

评价区内森林生态系统主要以杉木林、柳杉林和各种落叶阔叶树为主。杉木林在评价区内山体中下部呈连续片状分布，其群落外貌苍绿，林冠整齐，以杉木占绝对优势；柳杉林混生有少量构树，总盖度在70%左右；灌木层主要以悬钩子属植物为优势植物；落叶阔叶林群落林相复杂，各种落叶阔叶树混合生长，主要有灯台树、构树、女贞等植物。

森林生态系统主要动物种类有高山姬鼠、普通长翼蝠、隐纹花松鼠、大嘴乌鸦、山麻雀、大斑啄木鸟、黑眶蟾蜍等。

2）竹林生态系统

评价区内的竹林生态系统主要为慈竹。慈竹林结构单纯、林冠整齐。乔木层中以慈竹为优势物种，丛灌整齐较稀疏，可见高粱泡、悬钩子、棕榈、胡颓子等；林内草本植物有芒、蕨类、藤本等。

主要动物种类有乌梢蛇、玉斑锦蛇、山斑鸠、麻雀等。

3）灌草丛生态系统

灌草丛生态系统在评价区主要是马桑灌丛，在评价区广泛分布，群落外貌呈绿色，丛状，参差不齐，主要分布在林缘和路旁。群落中的草本层植物种类较丰富，有芒、艾、蒿草、姬蕨、千里光等。

灌丛生态系统中动物种类主要有翠青蛇、乌梢蛇、黄鼬、褐家鼠、草兔、山斑鸠、大杜鹃、麻雀等。

### 2.5.2 人工生态系统

评价区域内人工生态系统主要为道路生态系统、人工聚落生态系统。在该生态系统动物种类主要有玉斑锦蛇、乌梢蛇、褐家鼠、社鼠、山斑鸠、麻雀等。

1）道路生态系统

道路生态系统的定义是一个由道路及其附近环境复合而成的，是集物质循环与生态进化及其共同的自然环境和人工环境于一体的复杂系统。该系统属人工影响为主的区域，系人工形成的景观。道路生态系统自身的高连通性是建立在对其他生态系统切割、阻隔的基础之上的。

2）人工聚落生态系统

该生态系统是按人类的意愿建立的一种典型的人工生态系统，在评价区主要为居民建筑物。其主要的特征是：以人为核心，对外部的强烈依赖性和密集的人流、物流、能流、信息流、资金流等。人工聚落生态系统是当地居民与其环境相互作用而形成的统一整体，也是人类对自然环境的适应、加工、改造而建设起来的特殊的人工生态系统。

评价区域内的人工聚落生态系统为东面、东南及南面的各个村镇，但是距离较远，项目的实施不涉及占用农村宅基地的问题，不需要对农村宅基地用户进行赔偿。

# 3 生态影响预测及评价

## 3.1 对土地利用类型的影响

根据主体工程总图布置及辅助设施建设情况可知，本项目包括露天石灰石采场、采矿工业场地、原矿仓、油品存放点、炸药库、办公生活区等。由于本项目属于矿山改扩建，在原有矿区内进行扩建，现有矿山仍在运行，所以采矿工业场地已建成，炸药库、办公生活设施均利用之前原有的。由于项目在原有矿区内进行扩建，不新增矿区面积，项目矿区面积为1.5556km2，占地类型主要为原有矿山内的山林地。

## 3.2 对植物多样性和植被的影响

### 3.2.1 对名木古树与珍稀濒危保护植物的影响

根据野外调查和资料查证，项目评价区的野生植物中，没有中《国家重点保护野生植物名录（第一批）》和《中国珍稀濒危保护植物名录（第一批）》中所列物种。因此，本工程项目不存在对国家野生重点保护植物和珍稀濒危植物影响。

调查发现，评价区域范围内未发现有挂牌的古树名木分布。

### 3.2.2 对资源植物的影响

本项目评价区内有一定的野生资源植物，主要为观赏植物、用材植物、药用植物。观赏植物有杜鹃（Rhododendron simsii）、棕榈（Trachycarpus fortunei）美人蕉（Canna indica L.）等，用材植物有柏木（Cupressus funebris）、柳杉（Cryptomeria fortunei ）、杉木（Cunninghamia lanceolata）等，常见的药用植物主要以草本植物为主，如马齿苋（Portulaca oleracea L.）、乌桕（Sapium sebiferum）、刺五加（Acanthopanax senticosus）等。

尽管评价区域内存在有一定的野生资源植物种类，但调查发现，项目影响范围内的资源植物较少，本工程建设不会对这些资源植物开发造成影响；另一方面，这些资源植物物种均属于分布比较广的种类，生境范围并不十分局限，在评价区周边地区较大范围内都有分布，种质资源的可替代性强，本工程建设不会对这些资源植物种质资源产生潜在影响。

### 3.2.3 对植物生物多样性的影响

本项目对评价区植物多样性的影响，主要集中在工程占地而引起的植物多样性变化。影响的方式主要包括：工程占地、生境阻隔两个方面。

根据彭州新型干法水泥生产线一期工程报告可知，石灰石矿山开发对植被的影响主要集中于配套设施建设期和表土剥离期，石灰石矿区损失生物量占矿区林木总量的60%，石灰石矿区因砍伐损失林木368070株。在服务期满后对区域进行植被恢复，采取自然及人工相结合方式进行多品种的植被恢复，由于迹地基岩裸露，先培客土再种植爬山虎等速生草类，后植树，灌、草相结合。因此目前石灰石矿山区域内的植被多为灌草本。而本项目为矿山项目技改扩建项目，在原有矿区内进行扩建，不新增矿区面。且矿工业场地已建成，炸药库、办公生活设施均利用之前原有的，不设置废石场和表土堆场，项目建设期施工内容主要是运输道路及采场建设。项目新建矿区道路1.5km，其余利用原有道路，新建道路占地面积较小，由此对区域内的植被影响较小；石灰石采场建设占地会对植被生境造成破坏，可能会将加深生境的隔离和片断化，使得某些植物物种的生长地的逐渐缩小，影响这些物种在直接影响区的生存，但根据野外调查和资料考证，评价区的植物种类多属于广泛分布于评价区及其周边区域的常见物种和前期人工栽培恢复物种，物种分布格局呈现随机分布的态势，几乎没有发现呈现聚集分布于某一特定生境的物种。由于工程占地的生境具有一定的可替代性，部分土地利用性质的改变不会引起特有物种生境的消失。因此，工程建设基本不会导致分布在该地块的物种消失。

施工占地和交通道路的修建将会增加评价区域生境阻隔，增加评价区域内生境的破碎化程度，进而影响到植物的生长繁殖和生存，可能会造成对植物群落的切割，使其破碎化，进而使区域内植物的生长繁殖受到影响，产生一定的阻隔效应。由于工程项目是改扩建，部分项目是在原有建设基础上继续使用的，且道路是在原有道路基础上新建一段，所以评价区域生境阻隔影响较小。且评价区内的植物群落为常见类型，呈现出片状、斑块状等多种分布格局，且水热条件优越，物种传播扩散等基因交流途径与方式多样，因此，本项目建设导致的区域植被生境破碎化，并导致植物多样性受损的风险极小。

据此初步判定，本工程建设对评价区域的植物多样性的实质性影响相对较小，基本不存在因为工程建设而导致个别物种消失的风险。为了更准确掌握项目建设对评价区生物多样性的影响，建议在运营期和服役期满适时开展必要的生态监测。

### 3.2.4 对区域植被类型的影响

本项目建设期主要是进行露天采场、矿山道路等的建设，场地、道路开挖、平整等扰动会造成原有生态环境破坏，可能诱发水土流失、滑坡等生态问题，在建设过程中开挖、占压、损坏原地貌面积约为75.35hm2，对此区域内的植被类型的影响最为明显。评价区内主要的植被类型（群系）有杉木林群落、柳杉林群落、落叶阔叶混交林群落、马桑灌丛群落、慈竹林群落分布，植被类型多样且分布较为分散，所以本项目工程建设用地对区域植被类型变化的影响较小。

项目运营期主要是矿石的开采，本项目全部为露天开采，其流程为表土剥离、穿孔、凿岩，装药、爆破，装载。其中表土剥离、穿孔、凿岩会对植被产生一定的影响，植被破坏特点是时间过程短，绝大多数是不可逆的，属机械物理性破坏因此在阶段性采挖结束之后要进行迹地恢复措施，建设单位对矿区进行绿化规划。对于露天开采过程中会产生粉尘、扬尘，在采取一定措施的情况下，对区域植被的影响较小。

### 3.2.5 植被生态系统生物量和生产力的损失估算

工程在建设工程中因为开挖、占地等原因，会对评价区内现有植被组成破坏，并导致相应的陆生植被生物量损失。根据评价区内植被现状调查和相关文献，在计算各类项目占不同植被类型的面积基础上，乘以各种植被类型单位面积生物量数据，其中，林地平均生物量为98.022t/hm2，草地平均生物量为3.229t/hm2，工程建设造成的生物量直接损失为186.05t，生产力损失为55.81 t/hm2.a。按照项目建设方案，项目矿山采用“边开采、边复垦”方式，各阶段平台开采结束后及时将剥离表土回填复垦，并进行绿化种植。工程完工后将在临时工程植被破坏处进行植被恢复，水土保持植被措施和闭矿复垦等也会恢复灌草植被。工程建设造成的生物量直接损失将会随着建设项目的结束和植被恢复措施的实施得到部分补偿。

表15 工程建设对陆生植被生物量损失预算

| 占地类型 | 施工临时占地 （hm2） | 工程永久占地 （hm2） | 生物量损失 t | 生产力损失 t/hm2.a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林地 | / | 1.82 | 178.40 | 53.52 |
| 草地 | / | 2.37 | 7.65 | 2.29 |
| 合计 | / | 0.9 | 186.05 | 55.81 |

综上所述，从评价区主要植被类型的空间分布格局、施工影响程度和各种植被类型的抗干扰能力分析，项目中对植被生物量损失最大的区域是露天采场，对植被生物量损失最大的土地类型为林地。由于自然植被在维持生物多样性、涵养水源和水土保持等方面发挥着重要作用，建议在施工过程中需要加强对现有自然植被，尤其是林地植被保护。

## 3.3 对野生动物的影响

### 3.3.1 对陆生动物的影响

#### 3.3.1.1 施工期对野生动物的影响

本项目多数设备采用原有矿山设备，项目建设期施工内容主要是运输道路及采场建设。项目建设对野生动物造成的影响，主要表现为开挖、平整时大型机械运转过程产生的噪音、振动以及材料设备时运输所产生的扬尘等。噪音对动物的影响主要表现在可能对动物产生惊扰，影响其正常的取食、求偶活动，甚至影响其选择栖息地；振动主要体现为工程车辆运输所产生的地面振动，这些振动主要会对穴居动物产生影响，甚至逃离洞穴；扬尘即在天气干燥的季节车辆运输过程中车轮卷起的扬尘，长期悬浮在空中，可能会对部分鸟类的活动造成不良的影响。

1、对两栖动物的影响

施工中对两栖类可能出现的影响有：工程占用和破坏其栖息地，使得两栖动物物种多样性下降。

工程占地：施工中采矿场直接占地区域的植被将被清除，其原生环境将被破坏，工程对占地涉及的植被造成一定的破坏和水土流失，使原有的两栖动物栖息地有所缩小。

来往运输的车辆可能将使原有的两栖动物直接碾压导致死亡，尤以早晚居多。

施工噪音的影响主要表现在对两栖动物活动节律上的影响，特别是繁殖季节，可能会干扰其繁殖行为从而影响其成功繁殖，特别是夜间施工的噪音。

人为干扰：施工人员可能会捕获当地两栖动物，对经济两栖动物的影响可能比较严重。

2、对爬行类的影响

工程对蛇类等爬行动物的影响主要是占用其部分生境。

项目施工将会导致爬行动物远离施工建设区，以致很难再在施工区附近见到蛇的踪影。人的直接捕食蛇类，以及车辆直接压死蛇类，将降低评价区爬行动物的物种多样性。总体而言，爬行类将由原来的生境转移到远离施工区的相似生境的生活，施工期对其造成一定惊扰，但影响是暂时的。

3、对鸟类的影响

施工期施工人员及车辆活动频繁，对鸟类生存环境的干扰大，鸟类较为敏感，影响表现在三个方面：

一是工程占地造成林地等类型的植被覆盖度减少，使各种鸟类适宜栖息地面积缩小。

二是开挖和施工爆破、机器震动、汽车运行等产生的噪声和人类干扰，影响鸟类在施工区域内的觅食、繁殖等活动，它们可能被迫远离施工区域，使施工区暂时失去鸟类栖息地功能。施工中产生的废物、废水和生活废物，会污染环境，使得永久性占地和临时性占地附近的环境也不适合鸟类生存。

三是人类的捕杀，因部分雀形目鸟类个体大、可食、外观漂亮，施工人员可能捕食雀形目鸟类。

总体而言，由于鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，项目的建设对它们都没有太大的影响，再加上没有仅在该区域内栖息的特有鸟类，因此，项目施工不致对鸟类的生存和种群延续造成很大的影响。

4、对兽类的影响

施工期对兽类的影响主要体现在：

a.占地使各类动物栖息地面积缩小。如原在此区域林地环境栖息的小型兽类，其栖息地将被直接侵占，迫使其迁往临近新的栖息地。在这个过程中，将导致小型兽类将因栖息地改变和领地冲突而死亡；

b. 各类施工活动可能直接破坏部分动物巢穴，使动物幼体死亡；

c. 破坏工程区内的植被和各种植物，致使动物在该区域的觅食种类、活动面积减少；

d. 工程活动和工作人员产生的污染物造成水体或固体污染，危害动物健康，重度污染甚至危及动物生命；

e. 噪声惊吓动物，影响它们的繁殖及日常活动，迫使它们迁离。

但本项目施工已完成，施工期影响随时间推移已逐步消失，废水、废气、噪音等问题已经得到处理，未遗留环境问题，因此对区域内的动物影响不大。且该区域由于矿山的开发运营，一些野生动物已经迁徙它处，因此工程直接影响区的大中型兽类很少，多为小型兽类，其中以半地下生活型的鼠类最多，工程对它们的影响相对较大，影响种类包括大足鼠、黄胸鼠、褐家鼠、高山姬鼠等。但这些鼠类其活动能力较强，可以比较容易的在评价区周围找到相似生境，施工活动不会对其生存有大的影响。加之这些种的分布范围较广，繁殖力也较强，且均具有较强的适应性，因此工程的施工对其影响也有限。

#### 3.3.1.2 营运期对野生动物的影响

营运期对野生动物的影响主要体现在生产中的开采、爆破以及产品运输产生的噪声、振动、灯光以及粉尘等。噪声对动物的影响主要表现在爆破过程中产生的噪声，噪声会影响动物的觅食、求偶等活动；振动主要是爆破以及产品运输过程中产生的振动，地面的振动主要影响穴居以及在路旁灌草丛中活动的小动物，会对他们产生一定的惊扰；灯光主要体现在夜晚产品运输时运输车辆的灯光，这些灯光可能会对夜间活动的动物造成影响；粉尘主要是爆破产生的扬尘，会悬浮在空中，对鸟类的活动造成影响。

#### 3.3.1.3 服务期满对野生动物的影响

服务期满后，人为干扰减缓，评价区内的临时占地也会随着时间的推移逐渐恢复和改善，对动物的影响会逐渐减少。

综合分析，项目施工和生产产生的噪声和振动以及工程占地，对区域内动物资源有一定影响，但影响范围是局部的，强度也不大，不会威胁到该区域野生动物的物种生存，动物资源在项目服务期满后将逐步得到恢复。

### 3.3.2 对重点野生保护动物的影响

经过实地调查、访问，并结合历史资料，评价区内无国家级保护动物。

综上所述，工程项目对野生动物的不利影响是短暂和局部的，在采取保护野生动物栖息地，禁止捕杀和伤害野生动物等相应措施的前提下，并向作业施工人员宣传野生动物保护相关知识，工程建设不会导致评价区内动物多样性的明显减少，局部的不利影响可以得到有效的减轻、减免或消除。

## 3.4 景观影响预测与评价

### 3.4.1 景观结构分析

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），“景观由斑块、基质和廊道组成”。斑块意味着景观类型的多样化，是构成景观的结构和功能单位；廊道是线性的景观单元，具有联通和阻隔的双重作用；基质代表了该景观或区域的最主要的景观类型，是景观的背景地块，是景观中一种可以控制环境质量的结构。景观是由斑块、廊道和基质等景观要素组成的异质性区域，各要素的数量、大小、类型、形状及在空间上的组合形式构成了景观格局。

1) 斑块

斑块代表景观类型的多样化。在工程景观评价区内的斑块类型包括交通用地、建筑用地、有林地、裸岩石砾地、灌木林地、耕地、草地7种类型。

运用 ArcGIS 地理信息系统软件，根据野外植被调查情况，可制作出景观评价区域的景观分布图。利用 ArcGIS 的统计分析功能可以得到各类景观类型的基础信息。

各景观类型的斑块的面积、数量及平均面积如下表所示。

表16 评价区各类景观类型斑块面积、数量及平均面积

| 斑块类型 | 面积（km2） | 面积比例（%） | 斑块数量 | 斑块数量比例（%） | 斑块平均面积（km 2/块） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有林地 | 2.817 | 65.69 | 14 | 25 | 0.201 |
| 灌木林地 | 0.225 | 5.25 | 6 | 10.72 | 0.036 |
| 草地 | 0.075 | 1.75 | 4 | 7.14 | 0.019 |
| 建筑用地 | 0.017 | 0.39 | 12 | 21.43 | 0.001 |
| 交通用地 | 0.158 | 3.68 | 10 | 17.86 | 0.016 |
| 裸岩石砾地 | 0.993 | 23.16 | 5 | 8.93 | 0.199 |
| 耕地 | 0.003 | 0.07 | 5 | 8.93 | 0.0006 |
| 合计 | 4.288 | 100.00 | 56 | 100.00 | 0.4726 |

对上表中各斑块类型进行单独分析可得，林地为该评价区内所占面积最大的一类斑块，其面积为2.87 km2，占评价区总面积的65.69%。说明林地为评价区内最主要的景观类型。

裸岩石砾地为该评价区第二大类斑块，面积为0.993km2，占评价区总面积的23.16%；其次是灌木林地面积，分别为0.225km2，占评价区总面积的5.25%。

建筑及交通用地为评价区内的人工景观，人工景观的出现会使该区域的生态景观出现了镶嵌类型，一定程度上破坏了该区域的生态景观的连续性。但其总面积较小，斑块数量及斑块平均面积均较小，总体呈现零星分布的特点，因此的对评价区内的生态景观影响程度不大。不过在项目进行的同时仍需在绿化上合理配置植物种类、及其不同需要的生态位植物类型，并在空间上加以优化，则可能弥补由于人工景观的镶嵌作用在景观上出现的斑块。

2）基质

基质是景观中面积最大、连通性最好的类型，在景观功能上起着重要作用，影响能流、物流和物种流。判定基质有三个标准，即相对面积要大，连通程度要高，具有动态控制能力。采用植被生态学中确定植被重要值的方法来确定斑块在景观中的优势度，具体由3个参数计算而出，即密度（Rd）、频率（Rf）和景观比例（Lp）。前两个参数比较明确时，可认为相对面积较大，连通程度较高的斑块类型即控制着景观质量的基质。

景观优势度计算的数学表达式如下：

斑块密度Rd=（斑块i数目/斑块总数）×100%

频率Rf=（斑块i出现的样方数/总样方数）×100%

景观比例Lp=（斑块i的面积/样地总面积）×100%

优势度值的定义是：Do={[（Rd+Rf）/2+Lp]/2}×100%

评价区内各类斑块的密度（Rd）、频率（Rf）、景观比例（Lp）和优势度值（Do）所计算的优势度值见下表：

表17 评价区景观各类斑块优势度值

| 斑块类型 | Rd（%） | Rf（%） | Lp（%） | Do（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有林地 | 25 | 4.78 | 65.69 | 40.29 |
| 灌木林地 | 10.72 | 8.96 | 5.25 | 7.54 |
| 草地 | 7.14 | 1.9 | 1.75 | 3.13 |
| 建筑用地 | 21.43 | 23.35 | 0.39 | 11.39 |
| 交通用地 | 17.86 | 28.77 | 3.68 | 13.49 |
| 裸岩石砾地 | 8.93 | 23.1 | 23.16 | 19.59 |
| 耕地 | 8.93 | 3.15 | 0.07 | 3.06 |

从上表可以看出，有林地的优势度值最高，为40.29%；其次是裸岩石砾地，为19.59%，耕地的优势度最低，仅为3.06%。结合评价区内各斑块的具体分析来看，评价区域林地的优势度远高于其他景观要素，具有最大的面积和相对集中的分布，连通性最好，对景观动态具有控制作用，可以认为是评价区的基质组合。

### 3.4.2 景观影响分析

3.4.2.1 生态系统类型完整性和结构稳定性分析

根据野外调查资料，评价区内主要生态类型主要为森林生态系统、竹林生态系统、灌草丛生态系统等自然生态系统，以及道路等人工生态系统。评价区内生态系统有一定的自组织能力，能够提供顺畅的物质循环和能量流动，各生态系统过程（凋落物分解、群落结构、物候配置等）基本与气候类型匹配。项目不新增占地，只破坏原有矿山周围的灌草丛，因此对评价区内的各自然生态系统的类型完整性和结构稳定性影响都较为有限。随着临时占地的恢复和施工结束，评价区内各生态系统（尤其是林地）面积、结构和功能会得到部分恢复，减少的面积可能通过复垦等生态补偿等措施来得以缓解。因此，工程建设导致的生态系统面积减少的不足以对评价区域内生态系统类型完整性产生明显影响。各类生态系统的结构与功能完整性、生态过程完整性，以及生态服务功能的完整性并没有受到工程建设的重大影响，依然具有维持良性发展的潜力。

3.4.2.2 自然景观协调性分析

评价区现状以森林生态景观为主，少量耕地呈斑块状镶嵌其间。矿山建设施工期，大量的机械作业和施工人员活动，使场区呈现一片繁忙的工地作业景观。工程建设和露天开采过程中将占压土地，破坏林地、使森林景观生态系统破碎度增加，使得林地等景观的面积减少，建设用地景观的作用将增加。

矿山开采期对地表破坏严重，施工噪声、扬尘等会影响环境质量，区域内森林生态景观会受到一定程度的破坏。但由于该区域原为矿山开采区，所以本项目运营对整个评价区的自然景观协调性影响较小。

随着地表土石方工程的完成、露天开采与施工机械的拆运、露天采区的土地复垦，尤其是植被的恢复，矿山露天采区将逐步与周边景观协调一致。若采取草皮移植对露天采区和临时占地进行生态恢复和矿区绿化，则景观效果将更好。另一方面，矿石运输道路等线性工程对沿线原本连续的自然景观环境形成切割，在一定程度上会占据视觉空间和景观节点，形成廊道，将不可避免的改变矿山区域的传统视觉环境。

## 3.5 对生态系统服务功能的影响

### 3.5.1 水土流失与水源涵养功能的影响

彭州市幅员面积为1419.38km2，现有水土流失面积为448.80km2，占幅员面积的31.62%。其中轻度侵蚀面积为41.37km2，占流失面积的9.22%；中度侵蚀面积326.0km2，占流失面积的72.64%；强度侵蚀面积76.44 km2，占总流失面积的17.03%；极强度侵蚀面积4.42 km2，占流失面积的0.98%，剧烈侵蚀面积0.57 km2，占流失面积的0.13%。平均土壤侵蚀模数3391t/km2a。

在原有石灰石矿开采中，预测石灰石矿山水土流失新增量675000t，采取了相关措施进行控制，如：在矿区公路内边坡挡墙、排水沟，道路行道绿化；在矿山迹地进行植被恢复措施，坡面绿化等。在采取相关措施后，区域内水土流失得到了一定的控制。本项目在建设过程中开挖、占压、损坏原地貌面积约为75.35hm2，建设期因扰动原地貌产生的总的新增水土流失量为156.20万t。矿山开采对生态环境的影响主要表现在场地上形成积水，施工迹地、裸露松散表面和不稳定岩体可能引起的水土流失。所以，应对整个矿区进行复垦及植被恢复，以使本矿山服务期满后对当地生态环境的影响降到最低。因此矿山服务期满后，通过对矿区采区等进行生态恢复，通过人为的措施恢复破坏的植被，重建新的植物群落。环评要求业主方在本矿山闭矿前应编制土地复垦报告，做好土地复垦，矿山闭矿后按照水土保持的要求进行绿化。同时建议在初步设计和编制水土保持方案时尽量优化施工布置和施工组织方案，避免工程弃渣自然流失对周围生态环境和自然景观造成一定影响，尤其是要在雨季注意弃渣和表土的覆盖。采取工程措施、植物措施和临时措施相结合的方法，制定较为周密的水土流失防治体系，减少防治责任范围内的水土流失，改善项目区周边的环境。

本项目主要占地区域为林地等植被，在评价区内发挥着较为重要的水源涵养功能。因此在施工结束及运行阶段应特别注重乔灌草种植和植被恢复，不仅能够涵养水源、调节气候的功效，还能够通土壤降水蓄渗、及枯枝落叶层吸收水分等方式对水资源进行充分利用。

### 3.5.2 对其他生态服务功能的影响

本项目不涉及闲置农村宅基地占地，自然生态系统肩负的净化空气、调节小气候等生态服务功能的任务不是十分急迫。除了维持生物多样性、保持水土和涵养水源外，其它生态服务功能不是很明显。本项目尽管占用了林地、园地等自然生态系统，改变了部分土地利用类型，但对评价区其它生态服务功能的影响还是非常间接和有限的。同时根据项目所在区域的自然条件，本项目建设区自然体系的生产能力（林木蓄积量、物种多样性等）较强，受到破坏以后的恢复能力也相对较强；植被类型异质化程度较高，因此，对内外干扰的阻抗能力较强，所以项目建设运营对其他生态服务功能影响较小。

综上所述，本项目建设会对评价区生态环境有一定的影响，但不会显著改变评价区的植物物种多样性状况、植被组成类型、动物多样性和种群结构组成。工程建设和营运对景观生态系统的影响主要体现在导致部分土地利用情况会发生一定变化，但评价区内各类拼块构成、廊道类型和基质特点、各类环境资源拼块优势度等景观格局和动态不会发生明显变化；森林和农业生态系统的稳定性和景观完整性没有显著影响。在采取植被恢复、水土流失防治措施、野生动植物保护等措施的情况下，本项目建设造成的生态影响可得到有效减缓，生态系统的稳定性仍然较强。

# 4 矿山技改前生态环境影响回顾

## 4.1 对区域生态系统的影响

石灰石矿区在前期建造以前为集体林场，无各类珍稀动植物种类，优势物种为次生乔木占90%以上，野生灌丛、杂草约占10%左右，无古大珍稀树种，主要树种为千丈、杂木、柳松、兹竹等，林木覆盖率达80%，少量野生动物为麻雀、斑鸠、青蛙、昆虫等。本项目矿区及周围自然体系主要是由森林生态系统和道路组成，根据项目所在区域的自然条件，本项目建设区自然体系的生产能力（林木蓄积量、物种多样性、水土保持等）较强，受到破坏以后的恢复能力也相对较强；植被类型异质化程度较高，因此，对内外干扰的阻抗能力较强。

本项目的前期建设导致局部区域的生物群落受到破坏，但不会对较大区域范围内的生态系统内部及系统之间的物流、能流、信息流以及物种流的传递产生明显不利影响，即对该区域的生态完整性不会产生明显不利影响。

## 4.2 对陆生植物的影响

矿山开采范围内植被以次生林为主，植被覆盖率达80%以上。矿山开采对植被的影响范围将超过施工及开采境界范围。矿山将按规定实施开采迹地植被恢复，对排土场进行绿化。

随着矿山建设施工及营运开采，这些植被将被剥离而破坏，根据设计，石灰石的采场1300m以上全部削顶，砂岩矿800~900m西侧削平，造成植被丧失，石灰石矿区损失生物量占矿区林木总量的60%，石灰石矿区因砍伐损失林木368070株。

施工期的影响主要是基建施工场地处理、地表开挖爆破，使矿区施工范围内的植被在短时间内被一次性连根清除，时间过程短，绝大多数是不可逆的，属机械物理性破坏。

运行期采掘面矿石裸露，采掘境界边缘剥离面存在土壤流失，边缘剥离面为陡坡，植被破坏后侵蚀强度增加。排土场的土壤流失量随着堆积量增大、增高、面积扩大而逐年增加。排土场老堆积体随着时间的推移会在自身重力作用下自然沉降压实，并在表面长出草本植物形成植被，在一定程度上起到水土保持的作用，堆积体由不稳定逐渐发育成稳定。

矿山地表植被的剥离、开挖、堆积，将造成水土流失强度由现在的轻度侵蚀变为剧烈侵蚀。

## 4.3 对陆生动物的影响

工程对动物的影响在施工和运营期间影响因素主要包括几个方面：

- 本项目的前期施工和生产营运过程中，爆破声和机械作业噪声及振动对该区域尚存的极少量野生动物及其生境会产生干扰，进而影响它们的正常活动，甚至导致迁徙它处。

- 由于矿山开采在一定程度上缩小了当地野生动物的活动空间，使原来在这些土地或区域生活的极少数的野生动物被迫迁徙，但由于项目新占地面积及影响区域很小，不会阻断当地动物物种交流，觅食、饮水等行为。

- 工程施工人员人为活动的影响，包括人为的生产和生活产生的废水、对动物的惊吓、以及可能发生的人为猎捕等影响因素。

## 4.4 对周围环境的影响

矿山不处在白水河国家级自然保护区、龙门山国家级风景名胜区、龙门山国家级地质公园等特殊保护区域内，矿山的建设与开采不会对自然保护区和地质公园的保护对象造成危害，对公路沿线景观和风景名胜区的景观不会产生直接影响。

矿山远离公路地表水和人群，直线距离均在500m以上，人身安全、公路交通及堵塞河床的隐患不大。矿山开采（爆破及排土作业）可能诱发的地质灾害是主要的环境风险问题。

开采区附近500m内无人居。爆破采取逐孔微差爆破方式，噪声及振动小。另一方面，排土场按矿山服务年限配套设计，挡土坝基础同样配套设计，坝高随服务期而不断升高，排土场内设置有排洪沟。因此项目矿山开采的风险隐患不明显。

## 4.5 环境保护措施

### 4.5.1 植被恢复、水土保持及矿山开采迹地恢复措施

- 对矿山开采所形成的安全平台，当年进行植被恢复

- 破碎站及永久排土场，形成后的排土场将伴随着矿山一起成长，用于现生产排废和今后西采区表层剥离排废，平时要对排土场进行排水处理和分层夯实维护，防止垮塌和形成泥石流。到矿山闭坑后再进行植被恢复。

- 本地气候潮湿，雨水充裕，植被容易自然恢复，因此，矿山公路沿线植被恢复采取自然恢复与人工恢复相结合的方法。

- 为维持矿区最终边坡的稳定，防止滚石、滑坡等事故发生，采用了7.5m高的生产台阶和预裂爆破等方法，减少对最终边坡的破坏。

- 生产排废综合利用：当矿石含土较多时，尽量选出矿石，将余下的粘土推倒安全平台用于恢复植被；高镁夹石或辉绿岩，是矿石中的有害成分，可以分类堆放，处理后用于公路的维护和保养。

### 4.5.2 矿山地质灾害防治措施

1、边坡维护

（1）采面安全平台、清扫平台边坡维护

石灰石矿构造比较稳定，设安全平台，安全平台宽4m、平台高7.5m、坡面角75。对形成的安全平台，首先清除边坡危岩，然后在平台上铺30cm厚粘土层种植树木，并在各安全平台上建立永久沉降观测点，定期进行沉降观测(雨季每2周观测1次，平时每月观测一次)，建立沉降观测档案。

（2）公路边坡维护

石灰石矿地形较陡，形成的矿山公路边坡复杂，在小于45的缓坡地带，植树、种草进行绿化，对于大于45的公路陡边坡，一般是基岩陡壁，经常有小块碎石坠落（特别是雨季和冬天结霜季节），对公路车辆及行人有安全隐患，现有尚无好的办法进行处理和绿化，在这些地段，设有“当心坠石”安全警示牌，提醒汽车驾驶员和行人注意陡壁安全，防止安全事故发生。

2、滑坡地段处理方案

在初步设计和勘测时，若发现有山体滑坡现象，须立即进行处理，首先用挖机清除塌方区上面大部分松方，削方减载：其次用人工清除挖机清除不到的松方粘土和全部大小石块；最后在塌方区后20m处修筑一段长25m的石笼挡墙，阻止未运走的土石方继续下滑，同时保护塌方区上面的运矿公路。

### 4.5.3 对矿山生态环境的保护措施

### （1）加强防火措施措施，确保森林资源安全

做好施工及生产人员吸烟和其他生活、生产用火的火源管理，加强防火宣传教育，建立施工区森林防火及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门进行通报，同时组织人员协同当地群众积极灭火，以确保矿区附近区域的森森资源火情安全。

### （2）对野生动植物的保护措施及要求

为避免施工及生产影响范围扩大，矿区设置警示牌，标明施工及生产活动区，严令禁止到非施工及生产区域活动。制定有关的生态环境保护管理制度，对施工人员进行相关的培训，规定活动范围，要求他们严格遵守的各项管理制度。加强对施工和生产人员的宣传教育，严禁破坏与矿山建设和生产无直接关系的林木植被。

### （3）对剥离表土的保护措施及要求

剥离表土用于矿山开采后迹地的恢复，因此应注意保护性堆置。在排土场设一专区集中堆放表土，不得与废渣石混堆，堆土场基部筑挡土墙以防水土流失，挡土墙外侧要有排水沟。土堆边坡可适时种草。

## 4.6 采取措施后的结果

评价区内地表未见塌陷、地裂缝等剧烈地面变形迹象，区内发育的地质灾害隐患点总体稳定，地质灾害危险性小，项目为技改项目，运行多年也未见地质灾害危险，开采过程也对生态环境影响较小，但是水土流失依旧严重、山地灾害频发和野生动植物栖息地退化与破碎化加剧，所以在改扩建过程中也需要加强生态保护力度，维护当地的生态安全。

# 5 生态环境防护与恢复措施

## 5.1 生态环境防护与恢复计划

依据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）标准的规定，生态影响的防护与恢复的原则是：

1) 自然资源损失的补偿原则

虽然该项目为改建项目，不会占用较大面积的森林资源，但是评价区内自然资源仍会由于项目施工和运行受到一定程度的耗损，而这些自然资源属于景观组分中的环境资源部分。

2) 区域自然体系中受损区域恢复原则。

虽然项目为改建项目，但是仍要形成占地，用地格局的改变影响了原有自然体系的功能，尤其是物种移动的功能，因此应进行生态学设计，尽力减少这种功能损失。

3) 人类需求与生态完整性维护相协调的原则。

项目建设和运行是人类利用自然资源满足需求的行为，这种行为往往与生态完整性的维护发生矛盾，生态防护措施就在于尽量减缓这种矛盾，在自然体系可以承受的范围内开发利用资源，为经济社会的发展服务。

根据本项目具体情况，本项目建设生态影响不涉及不可代替、极具价值、极敏感的敏感生态保护目标。根据项目生态环境影响以及项目按相关规定编制的其他技术报告内容，本评价提出项目可采取的生态环境防护与恢复措施包括：陆生植物保护措施、陆生动物保护措施、地质灾害防治措施、土地复垦方案、服务期满后生态环境恢复措施等。

## 5.2 生态风险减缓措施

### 5.2.1 施工期规避措施

项目已完成建设，施工期的采取的规避措施已经完成。

### 5.2.2 运营期规避措施

运营期，主要防止森林火灾，其次为化学泄露和外来物种入侵，应采取如下措施：

1) 加强火灾风险控制，制定火灾应急预案

组成的领导小组需随时巡查施工地，督促各生产部门安全生产，并派遣专业人员，定期排查火灾隐患，把火灾发生率降至最低，同时制定火灾应急预案，及时处置火灾事故及善后工作。运营期加强巡护工作，减少人为因素引起的火灾事故。

加强森林防火政策、知识宣传，提高工作人员防火意识和能力。健全保护区的护林防火组织，进行必要的护林、灭火技能培训，掌握火场营救、火场逃生的基本技能。坚决执行《森林防火条例》，认真执行森林防火制度，加强工作人员火源管理，禁止一切野外用火。

一旦发生火灾事故，立即启动应急预案，各单位组成的领导小组迅速作出反应，及时抢救生命财产安全，造成的生态破坏和污染，需强化补偿机制，做好必要的生态修复工作。加强森林火灾监视系统建设，建立保护区森林防火、火警警报管理制度，作好火源管理，严禁一切野外用火，保护区内禁止吸烟，以避免森林火灾的发生，若发生森林火灾确保能够及时发现和及时处置。

2) 加强生态入侵风险管理

加强《全国生态环境保护纲要》和《国家林业局关于加强野生动物外来物种管理的通知》的宣传力度，加强对工作人员关于生态入侵的宣传教育，让他们知道什么是生态入侵、生态入侵有什么危害、生态入侵如何预防等相关知识。提高施工人员保护野生动植物资源、维护生态安全的意识。

做好工程临时占地植被恢复的植物选择工作，尽量使用当地分布的植物，禁止使用当地无分布的外来植物，以免造成外来物种入侵。

做好入境检查工作严禁将外来物种带入保护区内饲养或种植，严禁其周边地区开展外来物种的野外放生活动。

3) 加强对燃油、化学物品的管理

建立燃油、危险化学物品管理制度和专门的存放场所，并安排专人负责化学物品的管理。严格化学用品的领用和审批制度，使化学物品的使用和管理规范化、科学化，将其带来的环境风险降至最低。建立危险物品泄漏应急预案。

严格管理施工机械和运输车辆，防止化学品在运输、存储和使用过程中可能发生的意外破裂、倒洒等泄露事故。施工期存放的用于施工机械和车辆使用的柴油泄露、爆破化学物质，可能引发森林火灾、污染地表水和人体皮肤接触，要作防渗、防爆处理；要经常检查储油设施，附近不能有易燃物质，断绝火源，装卸时应控制火源流动和明火作业。

## 5.3 生态环境保护措施

### 5.3.1 生态影响的避免

项目已完成建设，只需要修建少数运输道路，生态影响不大。

营运期间，禁止乱排废水、乱丢垃圾等，以免造成环境污染等，应向工作人员宣传《中华人民共和国野生动植物管理条例》、《森林法》等法律、法规，规范施工人员的行为，对施工人员和附近居民加强采矿区生态保护的宣传教育，以公告、发放宣传册等形式，教育工作人员，通过制度化严禁施工人员非法破坏森林、猎捕野生动物，禁止工作人员捕食蛙类、蛇类、鸟类、兽类，以减轻采矿对当地动物的影响；精心组织采矿过程，尽量少破坏植被、尽量少砍伐树木。减少污染，生活垃圾必须集中处理，严禁到处扔垃圾，严禁将垃圾留在采矿场所；做好排水设施，结合地形和土质条件，恢复植被，或为复耕提供条件。

### 5.3.2 陆生植物保护措施

5.3.2.1 营运期陆生植物保护措施

工程进入营运期，所有施工活动结束，大部分施工迹地上被破坏的植被进入恢复期，这期间应该尽量减少对这些地段的干扰活动。营运期，采矿工业场地的干扰活动依然存在，运矿车辆在道路上往返，因此产生的干扰也存在。营运期应该加强采矿区域及运矿线路的管理，严禁采矿工具及矿物乱堆乱放，侵占新的植被类型，导致植物物种死亡。运矿线路应该固定，严禁随意开辟新的运矿线路，造成当地的植被破坏。

5.3.2.2 服务期满陆生植物保护措施

矿山退役期主要对采矿工业场地等采取土地复垦和生态恢复措施。应该对除永久占地以外的全部工程用地进行复垦。使用原剥离的表土进行覆盖后，再平铺一层厚0.2 m的有机植物土。复垦及植被恢复的物种选择应从当地的自然条件出发，既要达到快速恢复的目的，又要考虑适宜性以及恢复后植被的多样性，同时需防止生态入侵问题。随着地表植被的恢复，矿山水土流失得到有效控制，同时对矿区自然景观和环境生态朝着有利的方向发展。

5.3.2.3 防止水土流失

鉴于在工程土方开挖或临时堆放结束前后一段时间内，地表的绿化工作未完成时，会造成土壤裸露、影响周边植被等生态安全风险隐患，在施工过程中须严格遵守水土流失的防控措施，在挖填等施工过程中形成的边坡及裸露面，应当采取必要的临时拦挡、临时排水、临时沉沙等措施。尽量难免会遇到雨天施工，在露天采区、临时堆场等裸露面多、材料堆放多的工区建议采用塑料防雨布对施工面及材料堆放场进行临时覆盖，防止水土流失对周边自然生态系统产生影响。

5.3.2.4 表土剥离与堆放利用方案

本项目矿区面积为1.5556km2。本项目所在的区域为山林地，由于矿石开采本区地带性植被遭到了不同程度的破坏、原始林植被基本破坏殆尽，目前项目区森林资源主要是衍生出各类型的天然次生林、次生灌木和人工林，因此表土剥离和堆放应当十分仔细。根据该项目土地复垦方案和水土保持方案，项目主体工程矿山开采过程中，应剥离表层土壤以备复垦工程用。根据矿区土壤覆盖状况，矿山开采范围内表层土壤按30cm剥离，进行单独堆放，妥善保存，防止岩石混入使土质恶化，尽可能做到恢复后保持原有的土壤结构，以利种植。剥离表土及时用于上一平台复垦或就近堆放在远离沟谷的平缓地段，该项目不设置永久排土场，以避免二次搬运。根据项目水土保持方案，矿区地形及岩体特征有利于大气降水的自然排泄，采场无凹陷平台，暂时性汇水不会对矿山建议和开采构成威胁。

项目矿山应采用“边开采、边复垦”方式，各阶段平台开采结束后及时将剥离表土回填复垦，并进行绿化种植。

### 5.3.3 陆生动物保护措施

5.3.3.1 营运期陆生动物保护措施

进入营运期，应对施工破坏的非永久性占地的植被进行恢复，做好边开采，边复垦，恢复陆生动物原有的生存环境。

项目露天开采生产用水主要用于钻孔凿岩降尘、爆破降尘、破碎降尘、出场车辆清洗、采场及运输道路的洒水降尘，洗车废水经出口处的沉淀池进行收集处理后回用，其余生产用水部分附着于矿石表面运走，其余均以蒸发形式损耗，因此，项目露天开采期间无生产废水产生。

要及时对生产废水、生活污水等进行处理，处理达标后回用或外排，以降低对影响区水系的污染程度；采矿过程中产生的各种污染物要及时运出，若不能及时运出，应集中堆放，并做好相应的防范措施，防止其随地表径流四处扩散并进入水体，污染水源，进而影响野生动物生存。

应加强对矿区工作人员的教育，并在矿区边界树立警示牌，控制矿区工作人员活动的范围，防止矿区工作人员偷猎的情况发生。由当地林业系统的野生动植物保护部门和森林公安一起组成联合巡逻组，加大对矿区及周边区域的巡护力度。对出现的矿区人员或外来人员的非法偷猎事件要及时查处和制止。

加强对出入矿区车辆司机的教育和管理，禁止出入矿区车辆大声鸣笛，以减少噪声对矿区附近野生动物的影响；司机在行车过程中若发现野生动物横穿公路，应及时避让，以降低野生动物的交通死亡率。

要做好森林防火工作，加强对矿区工作人员进行森林防火教育，防止矿区工作人员因吸烟或不当用火引发森林火灾，对区域野生动物造成影响。

5.3.3.2 服务期满陆生动物保护措施

服务期满后，应将矿区生产过程中使用的危险化学品、有毒有害原材料，各种生产和生活废弃物等全部运离，以避免这些物质遗留在矿区对土壤和水体造成污染，进而威胁或者影响野生动物的生存。

服务期满后应对影响区的植被进行恢复。同时，除进行植被恢复的人员外，其它工作人员应该全部撤离，尽可能的将原有矿山开采的人类活动痕迹全部清除，以减少这一区域的人类干扰，使野生动物逐步回归。

### 5.3.4 地质环境保护与恢复治理方案

5.3.4.1 地质环境保护措施

针对区内可能产生的地质灾害根据其特征，结合地质环境条件，矿山开采过程中地质灾害防治，可采取以下对策：

1）坚持按批准的矿山采矿方案进行采矿活动，尽量减少人为对矿山自然生态环境的破坏，注重植被和生态环境的保护，应做好采场后期植被的培植与恢复。

2）矿山开采应避免大药量爆破施工，以免对矿山人员和地质稳定性带来安全隐患。

3）根据《中国地震烈度区划图》（1990年），本区地震动峰值加速度为0.15g，烈度在Ⅶ度区，矿山工程必须符合抗震设防要求。

5.3.4.2 水土资源、地形地貌景观保护与治理恢复

采矿场、临时堆场在使用期满后，用泥土对场地进行覆盖，以利于植物生长，恢复自然生态。对水土环境不造成污染。

## 5.4 生态环境恢复措施

生态恢复是相对于生态破坏而言的。生态破坏可以理解为生态体系的结构发生变化，功能退化或丧失，其具体表现可以是生态系统、生境和物种等三方面的多样性丧失，或生物生产力下降，或空间异质性下降。生态恢复就是恢复系统合理的结构、高效的功能和协调的关系，恢复生态系统、生境和物种等三方面的多样性，或使生活生产力和空间异质性恢复到原先的状态。但是，由于自然条件的复杂性以及人类社会对自然资源利用的取向影响，生态恢复并不意味着总能或必须使生态系统恢复到原先的状态。生态恢复最本质的目的是恢复生态系统的相对稳定状态。

森林生态系统的恢复主要与植被恢复措施密切相关，对已经破坏或者影响的区域进行植被恢复，尽量减少植被的损失面积。

河流生态系统主要受到工业和生活废水的影响。矿山管理方应加强工业、生活废水的管理工作，确保矿山无废水外排，或达标后排放。

对人工生态系统的保护而言，当地政府应该对评价区的土地利用进行合理的规划，防止盲目破坏原生植被，以减少自然生态系统受到的威胁。

另外，对大面积的开挖裸露地标，如露天开挖区等处可适当考虑使用生态恢复技术。生态恢复的技术方案基本围绕有序演替的过程来进行，也可以根据项目所在地的地形特点因地制宜。在考虑生态恢复时，还要特别注意尽量利用现有的资源，尤其是土壤资源和本土生物资源，应极力避免引进外来物种。

本项目占地会对原有生态结构和地质环境产生改变和影响，从而保护与可持续发展的角度来看，生态恢复与重建应优先恢复原有生态系统，改善和提高变化区域的生态环境结构和功能，以维护区域生态系统完整性和稳定性。按照《矿山生态保护与污染防治政策》（环发[2005]109号）落实污染防治和生态保护及生态恢复措施，以保证区域生态系统完整性。生态恢复重建措施主要包括植被的恢复重建与补偿措施、道路生态绿化，临时占地的复垦、绿化等。

生态恢复措施应在主题设计的生态恢复措施的基础上，建议：

1) 提高绿化、复垦标准；

2) 多使用乡土灌木树种、草种；

3) 严格执行批复的相关绿化、生态恢复措施。

主体设计相关恢复措施：

1) 运输道路生态绿化

工业场地、道路两侧，采用“乔灌草结合”进行绿化设计。选取吸滞粉尘、降噪音能力强的，且适合当地生长的品种。

2) 采矿场、临时堆场复垦

采矿场、临时堆场的复垦及土地利用将在其服务期满后开展。包括工程复垦和生物复垦。

（1）工程复垦措施

在运营期，按安全和稳定的要求，建立和完善周边截排洪、渗滤水和排渗、拦渣设施等安全、环保设施。

（2）生物复垦措施

①整地、覆土

在运行过程中，在周围种植杉木、柳杉、柏木、灯台树、马桑、禾草、豆科等植物，并修筑排水沟，与排洪沟相连，以利于雨水的及时排出。

覆土采用场地开挖时单独堆放的表土或改良后土壤，覆土后立即种植，以防风蚀和降水后下滑。

②植被恢复

以恢复林地为最终目标，植树种草，在生态恢复时，以人工建设引导为主，逐步过渡到自然恢复。

完善复垦场地的排灌系统，在各覆土完成平台上修筑水沟渠，形成完整的防排水系统；在旱季进行适当的浇灌措施，以保证灌草的正常生长。

做好后期养护管理绿化保养工作，为新造幼林创造较为优越的生活环境，满足树木光照、湿度、水分、养分和空气的需要，使之生长迅速；加强树木的抚育管理工作是保证树木成活率和质量的重要环节，因此在树木栽植后要进行苗木的灌溉、防治病虫害、施肥及修剪工作，以保证苗木发育正常，防止枝条干枯，对于死株和缺苗要及时进行补植，灌木要在每年春初隔行或隔带平，保持树形美观。

# 6 生态环境影响评价结论

四川亚东水泥有限公司卧牛坪石灰岩矿山开采技改项目位于彭州市350°方向，平直距22km，属彭州市通济镇天生桥村、白鹿镇雾坪村所辖。项目区属北亚热带湿润季风气候，冬暖夏热。本项目矿区所在地周边1km范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、森林公园、地质公园、基本草原、国家重点保护文物、历史文化保护地（区）等生态敏感目标，其周边外环境关系较为简单。矿区东南约900m处为白鹿河，水量丰沛。项目区植被类型属亚热带植物区系，项目区森林资源主要是衍生出各类型的天然次生林、次生灌木和人工林。评价区内无保护动植物分布。

项目实施对生态环境的影响主要表现为：土地利用类型、地形地貌的变化；使周围植被减少，植被景观破碎化，植被覆盖率降低；工程作业、人为活动影响野生动物的分布格局。矿山开采方式为露天开采，工程建设严格控制在矿管部门划定的范围内，但矿山生产活动中挖掘、爆破等产生的振动、噪声、粉尘、固体废物等，必将对区域地表、动植物与生物多样性、土壤、景观等方面产生一定的影响。由于评价区内的野生动物资源为小型兽类和一些鸟类，其迁徙能力较强，大多适应环境变化能力较强，在环境稳定后会在新的栖息地内迅速繁殖生存，所以对动物资源影响相对较小。随着本工程的实施，占压土地、扰动地表将引起工程区内生物生产力有所降低。因此，加强对施工区生态的保护，采取切实可行的措施控制对生态环境造成的影响，在工程开发建设中必须引起高度重视，应列为项目建设的一项重要工作。由于项目范围相对较小，侵占植被类型为当地分布广泛、常见的类型，因此工程实施对区域自然系统恢复稳定性影响不大，区域自然系统仍处于稳定状态。加之根据项目建设、运营、服役及当地情况加强生态管理和采取适当的水土保持及生态恢复治理措施后，其影响程度可以得到有效缓解。同时，应加强动植物保护宣传、严格按照规定剥离地表植被、保护区域野生动植物资源。

综上，在认真严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施，通过采取一定的生态环境保护和恢复措施，生态风险会缩小且可控，并且不会显著改变评价区的植物物种多样性、植被组成类型、动物栖息地、动物多样性、种群结构、景观生态系统组成。因此，项目的建设从生态环境保护角度是可行的。

第十章  环境风险分析

11.1 环境风险评价的目的与重点

### 11.1.1 评价目的

分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 10.1.2 评价重点

本项目风险包括炸药爆炸风险、油库漏油风险、危险废物泄漏风险以及塌方、等地质灾害等。其中炸药爆炸风险以及塌方、地陷风险、尾矿输送管道破裂发生泄漏属于安全风险，环境风险主要包括油库漏油和危险废物泄漏两个方面。因此本项目环境风险评价重点应为油库风险和危险废物泄漏风险。

10.2 环境风险识别

采矿行业存在较多危险因素，风险防范是该行业企业安全生产的前提和保障。本评价将对本工程营运过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。

### 10.2.1 物质风险识别

本项目生产过程所使用的主要原辅材料中，涉及的属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）中的有毒有害物质包括雷管、炸药、柴油、机油等。项目涉及的主要易燃易爆物质危险特性见下表。

表11-1  主要危险物料特性

| 物料名称 | 用途 | 理化特性 |
| --- | --- | --- |
| 炸药 | 炸药 | 灰白色机械混合物，遇雷管或起爆剂爆炸时，能引起爆炸 |
| 柴油、机油 | 挖掘机、汽车、装载机等 | 柴油、机油燃料是一种复杂的石油化合物的混合物。燃烧时排至空气中的废气有上千种的化学物质，主要成分为水、二氧化碳、氮气与碳粒（黑烟）。在使用驱动设备的工作场所的空气中普遍存有废气，所造成的危害症状可能有头痛、恶心，乃至癌症与呼吸困难等 |

### 10.2.2 物料贮运过程风险识别

1、矿山开采物料贮运危险因素

本项目矿山物料贮运过程中的危险因素识别见下表11-2。

表11-2  采矿主要危险物料特性

| 评价单元 | 危险有害因素 | 发生部位 |
| --- | --- | --- |
| 矿山 | 放炮、火药爆炸 | 炸药储存、保管、运输不当；炸药燃烧中毒；点炮迟缓和导火线质量不良；盲炮处理不当；爆破后过早进入现场和看回火；因不了解炸药性能，违章操作；爆破时警戒不严；早爆事故 |
|  | 火灾爆炸 | 除电气火灾外，储存的汽、柴油属易燃易爆物品。有发生火灾和爆炸的危险 |

### 10.2.3 生产过程风险识别

通过项目技术分析和类比调查，项目生产过程中主要的危险、危害包括炸药贮存、使用过程中发生火灾、爆炸等事故，原因及易发场所见下表11-3。

表11-3  生产过程中潜在危险因素分析

| 工序 | 事故种类 | 发 生 原 因 | 易发场所 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿 | 凿岩事故 | 用凿岩机打眼时，容易发生风、水管飞出打伤人；向上凿岩时，钢钎断落伤人；由于钢钎、凿岩机下落夹伤人的手；凿岩前不注意清理松动浮石，凿岩时震落松动岩石击伤操作人员；钢钎打入哑炮孔内，引爆哑炮伤人等 | 采矿场 | 发生频率较低 |
|  | 电伤害 | 误操作，违反操作规程 | 电工房、车间配电间、电机等用设备 | 发生频率小，但后果严重 |
|  | 机械伤害 | 传动机械伤害；误操作，违反操作规程运输、吊装、装卸发生碰撞；物体高处坠落等 | 泵、电动机、风机等传动机械，装卸、物料运输场所 | 发生频率较小 |

### 10.2.4 公用工程风险识别

当发生火灾时，项目给水设施发生故障，不能提供足量的消防用水，会使火灾事故无法控制、扩大。此外，被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出场外，将造成污染的二次事故。

电器设备若不按规程操作或设备本身质量问题，规格不符合要求，易引起触电伤害事故，甚至引发二次事故，造成中毒、燃烧、爆炸事故发生。

### 10.2.5 风险评价等级及范围

1、重大危险源辨识

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）本项目涉及的属《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）中的有毒有害物质包括柴油、机油等。油库柴油最大储存量120t，远低于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）中的临界量要求，故不构成重大危险源。

2、风险评价等级及范围

根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，由于项目所处地区为非环境敏感地区，生产中涉及危险物料不构成重大危险源。按《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的相关要求，确定本项目环境风险评价等级为二级评价。评价工作级别划分见下表11-4。

表11-4 评价工作级别

| 项目 | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险性物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

按《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的相关要求，本项目风险评价范围为以矿区范围为源点，距离源点3.0km以内的范围。

### 10.2.6 风险事故类型

根据本项目工程分析及前述分析可知，项目生产过程中可能发生的事故类型主要为炸药贮存、使用过程中发生火灾、爆炸；废石场发生大面积的坍塌或多次坍塌等事故。

其他可能引发事故风险的还有：①战争；②自然灾害；③人为破坏等因素。第一个因素为不可抗拒因素，后两个因素只要设计合理、加强管理防范还是可以避免和减缓影响的。

### 10.2.7 项目风险保护目标

根据实地勘察，项目周边为山地区域，无村民居住，各地面设施周边3km范围内无环境敏感点。

10.3 环境风险影响评价

### 10.3.1 火灾危险有害因素分析

火灾可危及人身安全，使人伤残或死亡；同时也可导致设备损坏或报废，甚至使整个工艺系统运行瘫痪。本生产工艺可能发生火灾的主要部位有：配电柜、电线、电缆及各种电气设备。

火灾的主要类别有电气设备火灾、电缆火灾、采用明火取暖或用重烤受潮电气设备，也会引起火灾危害。其中，电缆火灾的危险性最大，具有蔓延快、火势猛、抢救难和损失严重等特点。

1、防火、防爆对策措施

（1）厂区消防

厂区内电气用房属中级灭火等级，其它车间属轻级灭火等级，应按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置灭火器，严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行建筑防火设计。按设计规范规定，项目办公工业建筑耐火等级为二级且为可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房，取室外消防水量15L/S，室内为10L/S，火灾延续时间为2小时，一次消防水量为180m3。厂区道路旁每隔100~120m设置地上式消火栓，供室外消火栓系统给水和消防车取水。

（2）电气消防

在变电站应配工具MFZL-5型ABC干粉灭火器，配备防毒面具。厂区各车间、电柜室设置一具推车式磷酸铵盐MFT2L-25型ABC干粉灭火器和一具MFZL-5型ABC干粉灭火器，满足消防规范要求。

（3）桶装油库消防

桶装油库采用自然进风。桶装油库设置消火栓，并配工具MFZL-4型ABC干粉灭火器，在其出入通道处设置砂箱和铁锹，以满足消防规范的要求。

（4）油库

油库的消防供水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第八章的规定，油库的消防设施、器材有专人管理，油库应设立醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志，油库应设置可燃气浓度控漏报警仪。油库的储罐、管道及装卸设施应设防静电措施。

### 10.3.2 油库的环境风险分析

本项目油库最大储存量120t。

油库主要的环境风险为储油系统出现故障而导致泄漏发生，会严重污染周围土壤及地表水、地下水水体水质，致使土壤及水体中油类含量显著增加，严重超标。为防止此类污染事故的发生，保护土壤及水体环境，油库已设置事故池。

10.4 项目采取的事故防范措施

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度。本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，严格执行项目“安评”提出的各项措施和要求，在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施：

### 10.4.1 矿山爆破事故防范措施

无论是袋装炸药爆破，还是混装车爆破技术，加上爆破器材本身潜在的危险因素，事故的发生总是难以避免，但只要积极进行预防，可以预防、减少爆破安全事故的发生，在设计时拟采取的主要预防措施如下：

1、提高工程爆破人员的素质，预防操作失误

爆破人员处于生产现场第一线，他们的工作状态对能否实现安全爆破起着直接、关键的作用。爆破作业作为特种作业，对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大影响。因此，提高爆破操作工和工程技术人员的素质，对预防或减少操作失误，避免事故发生非常重要。

（1）爆破工程技术人员必须具备相应的专业知识，并取得公安部颁发的工程技术人员安全资质证书。

（2）经常性地开展爆破安全教育，学习国家爆破安全规程、规范以及民爆物品管理条例，使之达到安全目标管理的要求。

（3）采取正、负激励的措施，鼓励、引导正确操作，抑制人为失误。比如：利用经济杠杆的激励机制，把工作的好坏直接与利益分配挂钩。

2、依靠科技进步，应用先进的爆破技术替代传统的袋装炸药爆破，提高安全可靠性。

3、科学管理，严格进行过程监控

安全生产的成败在于管理，爆破工作也不例外。除了对工程爆破人员实行安全教育责任制、岗位责任制，对爆破施工的全过程进行严格的管理、检查和监督外，还应着重抓好以下几点：

（1）采取技术手段，防止人为失误

在大多数情况下，工程爆破人员都能按要求进行正确操作，但是，由于人的生理特点所决定，操作失误总是难以避免，即使是设备也可能发生故障，所以，必须采取一定的技术措施，预防人的操作失误。

（2）加强监察和管理，及时纠正失误

监察和管理工作中应着重抓好以下几点：

1）爆破器材的贮存、运输、领退和使用要严格执行有关规章制度。

2）爆破施工要有设计，无设计或有设计没有进行审核，不得进行装药爆破。

3）人员及设备是否按要求撤离到位，安全警戒有无死角。

4）爆破施工出现哑炮是否按规程、规范进行处理。

5）及时纠正工程爆破人员的违章行为及现场爆破负责人的违章指挥，把人的不安全行为消灭在萌芽之中。

本项目爆破工作委托有资质的单位进行。

### 10.4.3 物料运输泄漏事故防范措施

1、规范人的行为。根据无泄漏管理的内涵，人的不规范行为也视为一种泄漏现象。因此，每个岗位的员工，都应遵循三规二制一律（操作规程、设备维护规程、安全规程、岗位责任制、交接班制、劳动岗位纪律），按照人的管理和管理的人两个管理内涵，形成“在其岗、干其活、负其责、得其利”管理格局。

2、建章立制。确立法治，消除人治，以法治厂，是加强企业管理的根本。规章制度的功能是规范行为、确立工作秩序，保证组织完成承担的任务。其特点具有强制性和约束性。通过规章制度的建立和执行，来规范我们现场管理各要素有序的运动。

3、物料实行定置管理。按照定置管理的基本原理和要求，研究分析现场人、机、料、法（方法）、环的结合状态，对现场物料进行科学的定置。通过物料按图定置，找出泄漏根源。

4、设备整治。设备是完成生产任务的工具。它在运行的过程中，在磨损振动等因素的影响下而出现备件破损、松动导致物料出现泄漏。

5、物料流治理。物料流通常指的是在生产过程中备件、材料、油料、矿石(浆)的运动流向。物料流的泄漏是由二个方面引起，一是设备本身的缺陷而引起的泄漏，这就需要对设备本身进行整治；另一部分是由于人的行为不规范而引起的，这些就要规范人的行为，使之适应生产、设备本身的性能要求，而防止泄漏。

6、环境治理。无泄漏管理的任务之一就是要创造一个优美的生产、工作环境，工作环境改善了不仅有利于职工身心健康，而且有利于提高职工的工作热情。环境治理，不仅仅是某个岗位、某个区域，而是要把整个工厂当作整个环境系统来考虑统筹治理，建设若干个材料备件堆成区，绿化园林小区，实现厂区环境的绿化、美化。

10.5 风险事故应急预案

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、国务院《危险化学品安全管理条例》、国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、国务院《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》、国务院《特种设备安全监察条例》都明确要求企业应编制应急预案，2003年2月国家安全生产监督管理局成立了“矿山救援指挥中心”和“国家矿山应急救援委员会”，并着手国家矿山救援体系建设。由此可见，国家有关部门、各地方政府对防范本辖区的矿山特大事故正在逐步建立完善一整套应急预案。重大事故应急预案和应急救援体系由矿山应急救援管理系统、组织系统、技术支持系统、装备保障系统、通讯信息系统五部分组成。

### 10.5.1 基本原则

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，企业必须制订风险事故应急预案。制订预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下：

1、按照国家和行业的“安全生产”要求和“安评”提出的具体方案制定项目应急预案。

2、与当地消防部门保持畅通的联络渠道，随时可获得消防部门的指导、监督，出现险情时可随时取得支持。

3、确定救援组织、队伍和联络方式。

4、制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。

5、配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

6、对生产系统制定应急状态切断终止或剂量控制以及自动报警连锁保护程序。

7、岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

8、制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。

### 10.5.2事故应急预案

矿山应急预案的编制，是一项系统工程，是现代的矿山安全技术管理工作人员面临的一项新任务，编制事故应急预案及急救措施必须以矿山生产中的危险源辨识、评价和控制为主线，遵循切合实际、周密合理、审定合法、事实修订的原则，通过全员参与、全过程控制、全方位预防，实现预防和减少各类事故的目标。

由于该矿区内存在易燃易爆危险，采场等同样存在安全隐患，一旦失控，极易发生重大事故，可能造成社会灾害、环境污染。为保护企业，国家和人民生命财产安全，预防污染事件的发生，并能在事故发生后迅速有效地控制处理，保证生产的顺利进行。根据《安全生产法》、国务591号文《危险化学品安全管理条例》等法律法规要求，就本矿区的实际情况，本着“预防为主，自救为主，统一指挥，分工负责”的原则，根据矿山的具体情况和重大危险源分类、分级制定《事故应急救援预案》：

1、事故应急组织机构

（1）应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心。矿长任应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心主任，有关部室及生产车间的领导均为成员。安全股是矿山管理安全生产的职能部门，配有2名专职管理员，车间和班组也有兼职安全员，基本形成了“三级”安全管理体系。

（2）技术支援中心。矿山工程师任技术支援中心主任，各科室的工程师和技术人员为成员，提供必要的事故应急技术保障，并且调动救援装置。救援抢险队组成：为抢险抢修队队长，本厂各职能部门和全体员工都负有事故应急救援的责任，为救援抢险队员，其任务主要是担负本厂各危险事故的救援及处置。

职责：1）负责应急抢险的技术工作；2）负责人员实施应急抢救工作；3）协助总指挥做好事故的报警-灭火、情况通报和现场有害物质处置工作；4）负责协助总指挥的抢修现场指挥。

（3）应急通讯中心。矿山应急通讯中心是联系矿区应急组织的纽带，是矿山和矿山外应急组织交换信息的桥梁，确保应急信息上传下达畅通无阻，在技术支援中心出现技术难题，需与外界技术专家联系时，提供不间断的通讯保障。

2、事故应急演练

事故应急救援预案编制后，应测试应急预案和实施程序的有效性，了解各个应急组织机构的响应和协调能力，检测应急设备装置的应用效果，确保应急组织人员熟知他们的职责和任务，实施定期的应急救援模拟训练，提高各个应急组织机构的应急事故的处理能力，不断改进和完善事故应急预案。

3、事故应急程序

矿山应急救援，当发生重大事故时，首先以自救为主。根据对事故进行的应急分级，选择需要的应急预案，启动应急组织机构的职能，依据应急预案进行营救，在进行自救的同时，向上一级矿山救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序依据国家矿山应急救援体系建设方案执行。

（1）最早发现者应立即向厂办公室报警，并采取一切妥当的办法果断切断事故源。

（2）厂办接到报警后，应迅速通知有关部门，下达应急救援预案处置指令，同时发出警报。

（3）应急领导小组组长及消防队和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场。

（4）发生事故的所在场所，应迅速查明事故发生源点，泄露部位和原因，凡能阻止泄漏，而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告。

（5）救援抢险队到达事故现场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

4、事故应急救援保障

为能在事故发生后，迅速准确地有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施为：

（1）落实应急救援组织和人员。每年初，进行一次组织调度与培训，确保救援组织落实。

（2）按照任务分工，作好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、报警、洗消、消防、防护用品、检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状况。

（3）定期组织救援训练和学习，每年演练两次，提高指挥水平和救援能力。

（4）对本厂员工进行经常性的应急救援常识教育。

（5）建立完善的各项制度：建立昼夜值班制度、检查制度、总结评比工作。

10.6小结

环评报告书认为：本项目通过严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到环境可以接受的水平；项目风险防范措施及应急预案可靠且可行；项目从环境风险角度分析是可行的。

第十一章 环境保护措施及其可行性论证

13.1建设期环境保护措施及可行性论证

施工期环保措施分析

矿山施工期废气防治措施分析

本工程施工建设期对大气环境的影响主要表现为扬尘。针对本项目特点，环评要求如下：①对于场地平整、挖填方、临时堆放场等产尘点，应采取洒水降尘措施；②水泥、灰土、砂等粉状材料的运输，要作到了封闭或遮盖，限制车速，减少扬尘的产生；③接触粉尘的施工人员应佩戴口罩等个人防护用具。通过采取上述措施即可减小施工期对区域大气环境的影响，且防治措施经济可行。

矿山施工期废水防治措施分析

施工废水主要来自施工机械冲洗维修过程产生的废水，主要含泥沙，呈弱碱性，施工废水经沉淀处理后回用于施工工地。生活污水来源于施工人员及工地管理人员，其污染物较为简单，主要为SS、NH3-N、COD等，经附近居民旱厕收集处理后用于周边农林浇灌。通过上述措施即可减小施工期对水环境的影响，且防治措施经济可行。

矿山施工期噪声控制措施分析

根据工程特性及环境特征，环评要求采取的噪声治理措施如下：

（1）尽量选用技术先进的低噪声设备，夜间禁止施工。

（2）运输车辆途径居民点时，减速、禁止鸣笛等。

除采取以上防治措施外，本项目还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，避免操作人员长期处于高噪声环境中。

综上，其噪声控制措施经济可行。

矿山施工期固体废物处置措施分析

施工期固废主要为施工人员生活垃圾、弃土弃渣及建筑垃圾。

工程施工需进行土石方开挖，此过程会产生一定量的土石方及弃土弃渣。矿山在设计过程中充分了利用矿区的地形地貌，其基础挖填量较小，基本能够做到土石方的挖填平衡，如有多余弃渣则全部运至矿山规划设置的废土堆场进行堆放。待矿山闭矿后，暂存场的基建废石可全部用于矿山内土地平整回填，不产生永久弃渣。

项目在施工过程中产生的建筑垃圾，对于可以回收利用的建筑材料应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑垃圾运至政府指定的建筑垃圾堆场堆放。

生活垃圾定点收集后运至附近生活垃圾收集点，最终由当地环卫部门垃圾车清运至县城生活垃圾填埋场填埋。

综上所述，本项目固废处置措施经济可行。

6.1.5砂石厂施工期废气防治措施分析

施工期废气主要是施工扬尘、机械尾气以及后期装修产生的有机废气。

针对施工扬尘主要采取的措施：①在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，对车辆实施清洁、冲洗轮胎。施工期间路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。②在施工场地，对施工车辆实行限速行驶，选择合理的运输路线和时间，项目弃渣、建筑垃圾必须由专业渣土运输公司清运，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。③施工单位应建立健全的工地保洁制度，设置清扫、洒水设备和各种防护设施；土堆、料堆要有遮盖或喷洒水措施。④严格在风速大于四级时应停止施工，并采取有效措施，控制扬尘飞散。⑤施工过程中使用的建筑材料，在装卸、堆放、拌合过程中会产生大量粉尘外逸，为减轻对大气环境的污染，施工单位必须加强施工区域的管理。建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场应定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，或用蓬布遮盖散料堆。⑥加强运输管理，如散货车不得超高超载，以免车辆颠簸物料洒出；坚持文明装卸，避免袋装水泥散包；运输车辆卸完货后应清洗车厢；工作车辆及运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量；加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。⑦加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。⑧为有效减少建设工地扬尘污染，本环评要求项目施工方，在施工建设中做到规范管理，文明施工，确保建设工地不制尘。做到建设工地现场“六必须”、“六不准”。⑨建立高效、务实的环境保护管理体系，加强工程的环境保护监理工作，合理安排施工进度及施工时间，避免雨天和大风天开挖施工作业。在开挖段施工时应做到随挖、随运、随铺、随压，不留或尽可能少留疏松地面，废弃土方要及时清运处理；尽量缩短施工期，并快速回填；开挖的土石方不允许在场内长时间堆放。

为减小施工机械废气施工单位尽量选用专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，尽一步减少施工过程对周围空气环境的影响。

装修废气采取如下措施：本项目厂房为框架式结构，使用油漆较少。①在装修工程施工中，施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等对施工人员身体健康造成危害。

②在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料十项有害物质限量》规定进行，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气，所以居住后也要注意室内空气的流畅。

施工期废气处理措施技术可行，经济合理。

6.1.6砂石厂施工期废水防治措施分析

施工期污水主要为施工废水和生活污水。

施工废水通过在场地内设置简易沉淀池，将废水沉淀后用于混凝土养护用水或用于场地内洒水降尘。

施工期生活污水排入旱厕收集后用于周边林木浇灌。

通过采取以上处理设施，加强施工废水管理等措施后，施工期废水对环境影响很小，并随着施工期结束而消失。

施工期废水处理措施合理可行。

6.1.7砂石厂施工期噪声控制措施分析

施工期间产生噪声主要机械设备主要有起重机、推土机、挖掘机、空压机、电锤、电锯以及运送建材、渣土的载重汽车等，通过加强施工管理，合理安排施工时间，禁止夜间施工等措施后，在厂界处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求，可避免发生扰民现象，对周边环境影响较小。

项目500m范围内无噪声敏感目标，施工期噪声对周围声环境影响较小，施工期噪声控制措施合理可行。

12.2 开采期环境保护措施及可行性论证

### 12.2.1废水污染物防治措施可行性分析

根据分析，拟建项目生产过程中所涉及的废水主要是湿式凿岩、降尘废水（污水）、机修废水和生活污水组成。

1、采矿场废水

正常情况下，采矿、凿岩等工艺用水均在生产过程中消耗（矿石带走、地面吸附、蒸发等），因此，采区无生产废水外排。

（1）采矿涌水

矿山开采后前期仅西侧和北西侧部分段有边坡，其余方向均为露天开放式开采，矿区大气降水通过开放式平台向北、东及南、南西侧排出，矿区中北部暴雨汇水面积约80万m2，彭州日最大降雨量为178.3mm，采场最大日汇水量为142640吨/日，矿山自然排泄条件好，采场无凹陷平台，暂时性汇水不会对矿山建议和开采构成威胁。

（2）湿式凿岩、降尘废水（污水）

正常情况下，采矿、凿岩等工艺用水均在生产过程中消耗（矿石带走、地面吸附、蒸发等），因此，采区无生产废水外排。

（3）机修废水

机修废水产生量0.5m3/d，经隔油沉淀池（1m3）隔油处理后循环使用，不外排。

5、生活污水

本项目劳动定员109人。生活用水量按100L/人·日计，则生活用水量为10.9m3/d。生活污水的排放量按用水量的85%计，则生活污水产生量为9.27m3/d。

生活污水水质简单，主要污染物为COD、SS、NH3-N、动植物油。利用厂区现有污水处理设施进行处理废水经污水处理站处理后排入白鹿河。

本项目运营期生活污水处理流程见下图：

图13-1生活污水处理流程示意图

本项目采取的各项污水处理及回用措施应用广泛，技术成熟，经济、技术可行。

项目废水处理方案技术经济可行、经济合理。

### 12.2.2废气污染物防治措施可行性分析

1、露天采场废气

针对露天采区粉尘，拟采取如下污染防治措施：

a）穿孔设备配备除尘装置，降低穿孔作业的产尘量；

b）优化爆破参数，对中深孔爆破采用多排孔微差爆破，降低二次破碎频率，减少爆破废气产生量；

c）场内运矿及运岩道路用洒水车进行洒水，降低矿岩运输时产生的二次扬尘。

#### 2、其他废气

本项目矿石运输过程中运输车辆也会产生二次扬尘和汽车尾气。应采取以下污染防治措施：

① 对矿区公路、裸露地面等采取洒水降尘的措施可大大削减扬尘产生量。

② 加强运输车辆的管理工作，出场时清洗车轮，确保泥土不带出场外。

③ 运输车辆加盖篷布，对沿线洒落物料及时清扫。

④ 加强车辆维修和保养，使之处于良好的运行工况，减少汽车尾气的排放。

##### 3、食堂油烟

本项目利用原有食堂，食堂油烟经油烟净化器净化后，排放浓度小于2mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中中型食堂标准的要求。

综上所述，项目采取针对性废气治理措施后，有组织排放粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，各种无组织排放废气能达到相应的无组织排放浓度限值要求，采取的治理措施技术成熟，经济可行。

#### 4、无组织粉尘排放源“三防”要求

为防止无组织粉尘排放源对大气和地下水环境产生不利影响，需按其属性进行“三防”（即防雨、防风、防渗），要求详见下表：

表13-1无组织粉尘排放源“三防”要求

| 无组织粉尘排放源 | 防风、防雨要求/措施 | 防渗分区 | 防渗结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采区 | 洒水降尘；大风天气停止作业；设置外围截洪沟、平台排水沟、沉淀池等 | / | / |
| 运输道路 | 洒水降尘 | / | / |

12.2.3 噪声污染防治措施可行性分析

#### 1、露天采区噪声控制措施

露天采区噪声来源主要为施工机械和爆破作业。施工机械主要有穿孔设备、铲装设备、推土机、破碎锤等，露天开采时会有机械设备交互作业，工程区噪声影响会在单机作业的基础上有所叠加。此外，露天采区大约每个星期要爆破一次，产生爆破为瞬间噪声。

设备噪声：矿山机械设备选型时，除考虑满足生产工艺技术要求外，还应考虑机械设备的声学特性，尽量选用高效低噪的机械设备，并且做好机械设备的维护保养工作，使设备处于良好的运行工况，杜绝设备非正常运行噪声的产生。维修工作应在昼间进行，尽量减少冲击性工艺，以焊代铆、以液压代冲击、以液动代气动等，高噪声设备全部布置在室内，对设备进行减震处理。

爆破噪声：露天开采过程中，需要使用爆破材料对矿石进行松动，其产生的突发噪声较大，爆破必须在规定时间内进行，不准在夜间爆破，爆破噪声为突发噪声，对环境影响瞬时消失。露采爆破应制定严格的爆破方案，采用微差爆破，严格控制爆破的时间段，在爆破时间段内，对位于爆破安全影响范围内的路段，应设专人对过往车辆进行告诫并对交通进行暂时管制，设置醒目的提示牌，避免出现安全事故。

#### 2、工业场地噪声控制

工业场地噪声源主要为空压机房，针对空压机房采取如下降噪措施：

（1）空压机置于空压机房内，空压机房采用隔声墙体，安装隔声门窗；

（2）空压机安装进气消声器；

（3）空压机安装变截面排气管；

（4）设置空压机消声巷道；

（5）在机座底部安装减振器；

（6）空压机房内安装吊挂式吸声板

（7）空压机机组上安装隔声罩；

（8）加强设备的维护和保养，减小机器内部各部件的撞击、磨擦噪声等。

（6）对运输交通噪声，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，在晚上10：00以后，禁止运输，避免交通噪声对沿途村庄和野生动物的影响。

综上所述，以上噪声措施是合理、可行的。

### 12.2.4 固体废物处置措施可行性分析

本项目固体废物主要少量废石、废机油以及员工生活垃圾等。

1、废石

本项目废石全部可掺入石灰石矿石中作为产品，不外排。

2、机修固废

本项目维修车间产生含油固废（废油、含油棉纱、含油废手套），桶装油品间产生废油桶。根据环境保护部令 第39号《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），含油固废（废油、含油棉纱、含油废手套、废油桶等）属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”。

在机修车间旁边设置危废暂存间，暂存间应满足防风、防雨和防渗的要求，并派专人管理；废油、废油桶、含油棉纱、含油废手套等应分开存放，并配名称、性质、泄漏处理措施等警示牌；应委托具有相应类别的危险废物处理资质的单位，进行危废回收，回收时统计核实危废种类、名称、性质、数量等内容，并填写危险废物转移联单。

3、生活垃圾

在矿区内建设生活垃圾收集处理设施（含垃圾桶、包装袋等），并定期清运至当地乡镇垃圾中转站处理。

小结：本项目产生的固体废物均得到了妥善处置，去向明确，不会产生二次污染。固体废物处理方案技术可靠，经济可行。

### 12.2.5其他环境影响防治措施

1、爆破冲击波防治措施

（1）冲击波的强度是由装药量决定的，因此在爆破时根据敏感点分布情况确定合适的装药量；

（2）爆破前应通知附近的居民、单位，并选择影响最小的时段（如上午11:30-13:30时及下午3:00-5:00时）进行爆破，爆破时间确定后不要任意变更；

（3）进出道路要实行短时间交通管制，防止发生意外交通事故；

（4）受影响较大的居民要进行适当补偿；

（5）在地面洒水，减少地面扬尘。

2、飞石防治措施

（1）选择合理的爆破参数，提高充填质量，防止爆破后飞石的冲击；

（2）采用微差起爆控制爆破方向，避免飞石往不安全的方向飞散；

（3）装填时，应根据地形地质岩石性质和软弱夹层等具体条件调整每孔的装药量和实际单位炸药消耗量。

12.3服务期满后环境保护措施

矿区关闭矿后废气、废水、噪声、固体废物等污染源停止排污，对环境不再产生影响。

服务期满后的应采取以下环保措施：在正常关闭前，必须落实污染防治和生态恢复计划，提出土地复垦利用、环境保护的资料，经环境保护行政主管部门和其他有关主管部门审核后，再按有关规定办理关闭手续。对工业场地内各种建筑设施清理完毕确定无安全和环境问题后可与。按“谁破坏，谁恢复、谁保护”的原则，闭矿后矿区应安排专人巡查，监测地表形态，发现地表出现移动变形、沉降、塌陷、裂缝、滑坡、泥石流等现象，要立即报告责任单位和当地政府，同时，责任单位要立即组织人员采取相应的工程或生态恢复措施，如抛石填缝、填坑、挖高垫低、砌片石护坡、绿化等措施进行整治，防止造成生态、安全事故，切实保护生态环境和群众的生命、财产安全。

第十二章 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济、社会效益，建设项目应力争达到环境效益、经济效益、社会效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。由于属于有色金属采矿行业，本项目是一个生态影响型工程，项目建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，特别是对生态环境所造成影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

12.1 工程建设带来的社会和经济效益

### 12.1.1 直接经济效益

根据项目可行性研究报告可知，本项目直接经济效益如下：

1、项目投资财务内部收益率税前、税后分别为：25.43%、33.12%， 均优于行业融资前基准收益率12%，项目资本金财务内部收益率26%，优于行业资本金税后基准收益率12%，说明项目具有较好的盈利能力。

2、项目计算期内除还款期外各年的净现金流量及累计盈余资金均为正值，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，可保证项目财务的可持续性。

3、项目生产经营达到设计能力的36.63%，企业盈亏平衡点较低，具有抗风险能力。

4、财务评价的结果表明：项目在生产经营期盈利能力较强，资金投入项目后回收较快，财务风险小，偿还建设投资借款的能力较强。

### 12.1.2 间接经济效益

1、工程建设期，需要一定劳动力，除带动地方经济的发展，提供了部分人口临时就业机会，同时也增加了农村剩余劳动力的额外收入。

2、工程建设期需要的机具和建材，可带动地方机械业、建材业、运输业等行业的发展。

### 12.1.3 社会经济效益

该项目的建设和实施过程中将投入大量的资金用于建设和生产，将刺激当地的经济需求，带动当地和周边地区的经济发展，促进电力、运输、建材、商业、服务等相关行业和基础设施的发展建设，加速当地经济发展，提升彭州市的经济实力。同时，项目建成投产后能促进产业结构的合理调整，提高矿开采量，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

另外，该项目在建设期内需要大量的劳动力参与生产建设活动，将为项目区提供一定的就业机会，有利于安置社会富余劳力，同时，建成投产后又能解决当地部分人员的就业问题，对增加当地群众的收入，提高生活水平有着积极的促进作用。

12.3 损益分析

评价认为，工程建设所带来的环境经济损益是可接受的。

第十三章 环境管理与监测计划

根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工程纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治环境破坏。针对项目内容和特点，从环境管理角度出现，特提出如下建议：

13.1 环境保护管理计划

### 13.1.1 环境管理体系

项目正式投产后，应根据ISO14000标准要求建立一个系统的、文件化的环境管理体系。根据IS014000环境管理系列标准的基本要求，公司应加强环保管理工作，严格遵守国家和地方的环保法规、制定明确的环保方针和环保计划，加强污染控制措施和环保监控措施，完善环保管理体系和制度，不断提高环保人员的业务水平和素质，建立健全的环保管理评审制度。

### 13.1.2 项目建设期环境管理计划

建设期环保管理的中心工作是：在抓好环保设施施工建设的同时，防止和控制施工活动对环境可能造成的污染或破坏，具体内容是：

1、制定工程建设过程中的污染防治措施、环保管理措施和实施办法，负责施工过程中的环保工作，督促和检查施工过程中环保措施的执行情况，发现问题，及时解决。

2、贯彻落实建设项目的“三同时”原则，严格按照设计要求和批复的环境影响评价要求，保证环保设施的建设，使工程环保项目达到预期效果。

3、负责对施工过程中的污染源管理，合理安排施工机械的运行及施工作业时间，最大限度地减少施工作业产生的噪声、振动、扬尘对环境的影响。

4、对施工过程中产生的弃土、废料、生活垃圾及生活污水、车辆冲洗废水等进行集中统一处置，防止对环境造成不利影响。

5、参与施工作业管理及计划安排，防止施工造成长时间的交通中断、交通堵塞，以及公共服务设施如水、电、气、通讯等的中断。

6、参与施工运输作业的管理，防止运输过程中弃土沿途洒落，影响城市环境卫生及产生二次扬尘。

### 13.1.3 营运期环境管理计划

1、结合本工程工艺状况，制定并贯彻落实符合项目特点的环保方针，遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。

2、根据制定的环保方针，确定公司的环保目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。

3、宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。

4、组织实施环境保护工作规划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。

5、环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。

6、建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立企业内环保设施运行状况、污染物排放情况的逐月记录工作。

7、按照公司环保管理监测计划，配合环境监测站完成对全公司“三废”污染源监测或环境监测。

8、准备和接受环保部门对本企业的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。

9、组织“三废”综合利用的日常工作，抓好“三废”综合利用新项目的效益评估工作。

10、组织开展污染治理的技术调研、技术咨询工作，组织参与污染治理和二次资源的综合利用开发、推广应用等工作。

11、组织推进清洁生产方式，开展“清洁工厂”的创建和保持工作。

12、开展企业内一年一度的环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。

13、加强环境管理体系的内部审核管理，确保公司建立的体系条例IS014000标准要求，并能得到正确的实施和保持。

14、负责处理污染事故，对事故排放应采取应急措施，防止事故影响扩大。对污染事故发生原因、事故责任、事故后果进行调查，并及时上报公司总部。接受和配合地方环保部门对污染事故的调查和处理。

13.2 环境管理任务

### 13.2.1 施工筹建期

项目施工期已完成，经调查未遗留相关环境问题。

13.4 环境监测计划

### 13.4.1 水土流失监测

1、监测依据

（1）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2014年修改）；

（2）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）。

2、监测目的

本项目水土流失监测目的是为了掌握工程区水土流失状况，评价项目建设对水土流失的实际影响，了解该项目水土保持方案实施情况以及工程区内水土保持措施实施后的实际效果，并通过政府监督和项目监理等手段，及时控制水土流失。同时，根据该项目新增水土流失预测分析及可能带来的危害和防治方案设计情况，通过对水土保持设施的监测，分析水土流失的控制状况，以便于提出相应的补充治理措施，为工程安全、正常运行服务。通过对水土流失监测应达到以下目的：

（1）通过水土流失监测，全面掌握工程新增水土流失状况，为各项水保措施的实施提供参考。及时调整设计的各项水保措施，避免因措施不当而导致不必要的资源浪费或措施设施达不到要求不能充分发挥水土保持作用而造成的水土流失危害。

（2）通过水土流失监测结果的分析，评价实施各项水土保持措施所发挥的效益以及植物措施情况，评价其可行性、科学性和合理性，为水保设施竣工验收及下一步工作提供参考依据。

（3）通过水土流失监测成果，及时掌握和反馈水保措施效果，编制水土流失监测报告，上报水行政主管部门和上一级水土流失监测机构，可为水行政主管部门的检查、监督和管理提供可靠的依据。同时认真分析水土流失发生、发展规律，为区域生态环境修复、重建提供参考依据。

3、监测任务

根据工程区水土流失特点，对该项目主要水土流失部位的水土流失量、各项水土保持工程措施的安全性、植物措施生长情况及影响水土流失的主要因子进行监测，为建立影响因子与流失量关系的经验模型提供基础数据；分析各因子对流失量的作用情况；分析监测部位水土流失量随时间的变化情况；编制水土流失监测方案和报告。

4、监测范围

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的规定，开发建设项目水土保持监测范围根据水土流失防治责任范围分区确定，因此，本方案的监测范围主要包括采掘场区、矿山辅助设施、矿山道路区3个防治区。

5、监测内容

依据《水土保持生态环境监测网络管理办法》及《水土保持监测技术规程》的规定，确定该项目的实际情况确定监测内容。

（1）工程区水土流失因子监测

监测内容包括：影响土壤侵蚀的地形、地貌、土壤和植被等自然因子及工程建设对这些因子的影响；挖填方数量、建设期临时堆土量、排石量、弃方量及占地面积等；工程区林草植被覆盖度；因工程建设损坏水保设施面积、扰动地表面积和防治责任范围面积等。

（2）工程区水土流失动态状况监测

主要包括工程建设过程中和开采期的水土流失面积、分布、流失量及水土流失强度变化情况以及对周边区域生态环境的影响，造成的危害及趋势等。

（3）工程区水土流失防治效果监测

主要包括水土保持防治措施的数量和质量；林草措施成活率、保存率、生长情况及覆盖度；防护工程的稳定性、完好程度及运行情况；各项防治措施的拦渣保土效果。同时通过监测确定水土保持措施防治面积、防治责任范围内的可绿化面积、植物措施实施面积等。

（1）水土流失状况

定期获取关于水土流失状况的数据，主要包括水土流失防治责任范围内，建设项目扰动地表面积，新增水土流失面积及其分布、水土流失量变化情况。实施对水土流失量或典型地段水土流失强度的监测。对于建设生产过程中的工程扰动区特别需要及时跟踪监测扰动地表面积，挖填、堆土方量和堆放、运移情况，体积形态变化与面积。

在获取上述数据的同时，定期获得水土流失主要影响因子参数的变化情况。如植被类型、植被覆盖度，主要水土流失流失部位的坡度、坡长、坡形及汛期降水等。

（2）水土流失危害

在汛期降水产流期监测工程建设和开采初期水土流失的发展和水土流失对工程建设、周边地区及河道安全的影响。重点包括水蚀程度发展、植被的破坏情况、河道或沟道输沙量及淤塞情况、重力侵蚀诱发情况、关键地貌部位径流量、已有水土保持工程的破坏情况、地貌改变情况等。

（3）水土流失防治效果

在定期或暴雨后对防治措施进行全面调查的基础上，监测水土流失防治措施的数量和质量；植物措施成活率、保存率和生长情况及覆盖度；防护工程的稳定性、完好程度、运行情况和拦渣保土效果；边坡等防护对象的稳定情况。具体各监测对象有：

- 采矿区：截（排）水沟、沉沙凼沉土效果；植物措施的实施情况，成活率，覆盖率等。

②废石场：挡墙拦挡效果，坡面防护情况，外围排水系统；植物措施的保水、保土效益，植物生长状况等。

③矿区道路：边坡防护、截(排)水沟、沉沙凼沉土效果；植物措施的保水、保土效益，植物生长状况等。

④矿山辅助设施区：截(排)水沟、沉沙凼沉土效果；植物措施的保水、保土效益，植物生长状况等。

⑤水土防治效果监测：各种防护措施稳定性、效益监测，并根据监测数据对水土保持方案合理性、科学性进行评价。

⑥还应对以下几方面进行监测：项目区地形地貌、水文气象要素和地面组成物质等调查；工程建设项目占用地面积、扰动地表面积；项目挖方、填方数量及面积；项目区植被状况、林草覆盖率。

6、监测方法

根据《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)，对布设点的水土流失监测，采取定点监测和调查监测相结合的方式进行。根据不同的监测部位和监测因子，分别选择下列方式进行监测：

本工程林草恢复期各监测项目采取定点监测的方法；收集当地气象观测站资料与典型调查监测法得到的数据、成果相结合分析降水对水土流失的影响。

本工程采用实地勘测和量测定点调查，对地形、地貌、水系的变化、建设过程中的水土流失等进行监测。应在工作底图上确定的位置，利用附近的永久性明显地物标志，现场采用高精度GPS定位仪确定其地面位置，并确定监测范围，设置固定标志。具体工作方法，按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）进行调查。数据处理应认真使用规定的图例、表格、符号、编码等。原始资料应进行分类整理，录入计算机等成册保存。

调查监测中，还必须进行不断的巡查，现场填写表格，及时掌握各种可能出现的水土流失问题，定期向当地水行政主管部门和项目建设单位汇报和提出相应的处理意见，由建设单位在水行政主管部门的监督下根据情况制定相应的处理方案，以保证水土保持监测的实效。巡查方法采取定期或不定期的方式，但汛期应该增加巡查次数。

通过对本工程不同时期的各项水保措施及水保设施效益的监测，并结合各项水土流失监测成果，综合分析评定各类防治措施控制水土流失、改善生态环境的效益。

7、监测站点设置

针对本项目特征，在运行期及废石场封场其均应建立地下水污染监控体系并按有关规范进行地下水监测。具体计划见下表：

表15-1 水土保持监测计划表

| 阶段 | 监测功能 |  | 监测点位 | 监测点坐标 N（北纬） E（东经） | 描述 | 含水层位 | 基本因子 |  | 特征因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 监测 项目 | 监测 频率 | 监测 项目 | 监测 频率 |
| 运 营 期 | JC01 | 地下水影响跟踪监测点 | 破碎站 | 101°17′11″ 30°16′28″ | 新建监测井 | 本项目区下伏孔隙含水层或基岩裂隙含水层 | pH、氨氮、耗氧量、Pb、Cu、Cd、Cr6＋、水位、流量（JC01、JC02、JC03、JC04）、石油类（JC05） | 每 季 度 1 次 | Li、氟化物、Zn、As、Hg | 每 2 个 月 1 次 |
|  | JC05 | 污染监测井 | 油罐区废水收集池下游 | 101°17′1″ 30°16′33″ |  |  |  |  |  |  |

8、监测时段及频率

（1）监测时段

按照水土保持监测技术规程并结合该工程大部分地面设施土建已完成的特点，该工程水土流失监测时段分为建设期与开采期初期。监测时间从建设期至方案服务期结束，共10年，即从2019年～2029年。各区域动工之前，对项目建设区的水土流失现状和水土保持状况进行监测，以定位监测和调查监测方式进行，由于工程区降雨多集中在5～9月，因此5～9月为该项目的重点监测时段，同时遇每次R24h≥50mm降雨量时加测。

- 监测频率

- 定位监测频次

定位监测主要包括：在建设期和开采期初期内，对所选取的重点水土流失监测区域即采掘场区和废石场进行监测。监测频次为：5月（雨季前）和9月（雨季后）各监测1次，汛期每月监测一次，R24h≥50mm时增加监测；监测时间按3年考虑。

- 调查监测频次

调查监测频次根据不同的施工工序、监测内容分别确定。对于该项目施工准备期的水土流失本底值采用调取施工前施工录像、施工资料结合实地走访的形式调查而得。相关调查监测内容、方法及频次详见表15-2。

表15-2  调查监测内容、方法及频次

| 监测时段 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产运行初期 | 水土保持设施数量、质量、面积及防护效果、堆渣量、林草措施的成活率、保存率，废石场堆放量、转运情况、占压面积 | 调查监测法 | 雨季前和雨季后各一次 |

9、监测设施

水土保持监测具有专业性强的特点，因此，水土流失的监测必须具备专门的观测和检验设施。除野外观测场外还需要其它仪器设备。需要购买自计雨量计、手持式GPS、电子天平等；需要租赁数码摄像机、监测车及水分析设备等，根据有关规程，结合本工程实际，项目水土保持监测所需仪器设备见下表15-3。

表15-3  水土保持监测仪器、设施设备清单

| 项目 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 计费方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建项目 | 沉沙池 | 座 | 2 | 利用水保布置的沉沙池 |
| 水土流失观测设备 | 50m皮尺 | 个 | 2 | 消耗品 |
|  | 土壤筛（粒径0.01mm） | 个 | 2 | 年折旧率20% |
|  | 土壤水分快速测定仪 | 台 | 2 | 年折旧率20% |
|  | 蒸发皿 | 个 | 2 | 消耗品 |
|  | 自计雨量计 | 个 | 6 | 年折旧率20% |
|  | 手持GPS | 台 | 2 | 年折旧率20% |
|  | 标志绳 | m | 若干 | 消耗品 |
|  | φ6钢钎 | 个 | 50 | 消耗品 |
|  | 标志牌 | 个 | 10 | 消耗品 |
|  | 网围栏 | m | 若干 | 消耗品 |
| 样方调查设备 | 游标卡尺 | 把 | 2 | 年折旧率20% |
|  | 罗盘 | 架 | 2 | 年折旧率20% |
|  | 探针 | 只 | 12 | 年折旧率20% |
|  | 50m皮尺 | 个 | 利用水土流失观测设备中的皮尺 | 年折旧率20% |
| 其他设施 | 照相机 | 台 | 2 | 监测单位自备 |
|  | 笔记本电脑 | 台 | 1 |  |
|  | 交通车 | 辆 | 1 |  |
| 其他消耗品 | 打印纸、样品分析试剂等 |  | 若干 | 消耗品 |

10、监测技术要求

（1）水土保持监测由相应资质单位承担，其监测步骤和要求必须按照相关行业标准进行，监测设备必须正常运行。承担监测的单位应依据规程规范编制监测细则并实施监测。

（2）监测人员必须具备操着监测仪器的能力，并具有相关专业知识，能对监测结果进行整理、简单分析和评价。每次监测前，需对监测仪器、设备进行检验，合格后方可投入使用。

（3）每次监测结果需报送业主及行业主管部门。当监测结果出现异常情况时，应通报业主、行业主管部门和水土保持方案编制单位，以便及时做出相应的处理措施，并对水土保持方案设计进行调整。避免发生严重水土流失后果。

（4）在水土保持监测结束后，编报完整的水土保持监测报告上报有关部门，经监测管理机构审查认定后存档。

### 13.4.2 环境质量监测

1、水质监测

重点监测白鹿河，设置一个监测点。

监测项目：pH、COD、NH3-N、BOD5、总磷。

监测频次：按《环境监测技术规范要求》进行，分枯、平、丰三个水期进行。

2、环境空气监测

分别在采矿场东侧、项目所在地、采矿场西侧布设环境监测点，监测项目为PM2.5、PM10、TSP。

监测频次：按《环境空气质量标准》中有关监测技术规范执行，分冬、夏两季开展监测工作。

3、声学环境监测

在开采区边界、矿区道路两侧设点进行声学环境现状监测。具体测点位置及监测频次按《环境噪声监测技术规范》要求进行，一般每一季度进行一次。

4、地下水监测

针对本项目特征，在运行期及封场其均应建立地下水污染监控体系并按有关规范进行地下水监测。其中，油罐区废水收集池下游布设1口污染扩散监测井，频率1每季度1次；4100平硐出口沉淀池地下水下游布设1口监测井。

具体计划见下表：

| 阶段 | 监测功能 |  | 监测点位 | 监测点坐标 N（北纬） E（东经） | 描述 | 含水层位 | 基本因子 |  | 特征因子 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 监测 项目 | 监测 频率 | 监测 项目 | 监测 频率 |
| 运 营 期 | JC01 | 污染监测井 | 油罐区废水收集池下游 |  | 新建 | 本项目区下伏孔隙含水层或基岩裂隙含水层 | pH、氨氮、耗氧量、Pb、Cu、Cd、Cr6＋、水位、流量（JC01、JC12）、石油类（JC10、JC09、JC07） | 每 季 度 1 次 | 石油类 | 每 2 个 月 1 次 |

13.4监测机构及监测方法

### 13.4.1 监测机构

工程外排污染物的监测委托当地环境监测站完成，主要污染源监测由企业自行进行，但应接受当地环保部门的抽查。

### 13.4.2 监测方法

工程外排污染物监测方法按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定执行。

13.5 管理人员培训

从事企业环境的保护人员，应在有关部门和单位进行专业培训。培训内容大体包括：

1、职工应认真开展岗前培训，对企业的设备、工艺流程、处理技术等有一定的理论知识；

2、在环境监测部门学习空气监测规范和水质分析技术；

3、企业应对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，增强管理人员和操作人员的职业精神和业务技能。

第十四章 环境影响评价结论

14.1建设项目概况结论

本项目位于彭州市350°方向，平直距22km，属彭州市通济镇天生桥村、白鹿镇雾坪村所辖，地理坐标（1980西安坐标系），东经：103°53′00″-103°53′49″，北纬：31°10′45″-31°11′39″采矿权范围内由+1454m至+1290m标高，面积1.5556km2。

该项目符合国家及地方现行产业政策，符合、《关于进一步做好金属非金属矿山整顿工作的通知》（川安监[2014]17号）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环发[2005]109号、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、彭州市城市总体规划、《四川省生态保护红线方案》（川府发[2018]24号）、《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》、《全国主体功能区规划》、《全国生态环境保护纲要》、《非金属矿行业绿色矿山建设规范》等规划，未列入环境准入负面清单内，项目选址及总平面布置合理。

14.2评价结论

14.2.1 环境质量现状结论

根据项目所在地地表水监测结果，监测断面中，监测的因子pH值、COD、BOD、NH3-N、总磷、总氮，共6项，最大标准指数均小于1，表明评价区域内各监测指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，评价区域内地表水环境质量良好。

各噪声监测点位昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），表明项目所在区域声环境质量良好。

本矿区占地范围内及其周边植被类型分类、野生动物分布和敏感目标分布情况来看，矿山所在区域整体生态环境质量较好。

14.2.2 污染物排放情况结论

（1）大气污染物排放情况

矿山开采过程中的粉尘产生量较小，矿山拟使用洒水除尘，用于增加采区矿石和地面的湿度，可明显降低粉尘的产生量。降尘效率按80%计，运输扬尘通过篷布遮盖、严禁超载、控制车速、道路洒水等措施。机械燃油产生的尾气随大气自然扩散。

（2）水污染物排放情况

淋滤水和初期雨水经矿区沉淀池收集处理后回用于降尘生活污水经生活区MBR一体化污水处理设施处理后回用于砂石加工生产和降尘。

（3）噪声排放情况

矿山项目运行期间噪声主要来自爆破作业、矿石开采、装载、破碎及运输等环节，主要设备噪声源有挖掘机、装载机、潜孔钻、破碎锤等运行时产生的噪声，源强为80~95dB（A）。爆破噪声源强在95~110dB(A）之间，运矿车辆运输运输过程中产生的噪声最高可达90dB（A）。

（4）固废排放情况

矿山废石掺入产品外售不外排。矿区员工生活垃圾产生量为2.25t/a，经垃圾桶集中收集后定期清运处理，与当地乡镇垃圾处理系统统一处置。

    - 主要环境影响结论

      - 施工期环境影响结论

（1）环境空气影响结论

矿山施工期废气主要来自于施工机械燃油燃烧排放废气、施工粉尘及运输车辆扬尘等。本矿山地处于中山地貌，属农村区域，周边空气质量较好，加之施工区周边分布有自然山体，经洒水作业及山体阻隔作用后有利于浮尘的沉降，施工扬尘、施工机械废气经过扩散作用对区域大气环境影响较小。

（2）水环境影响结论

矿山施工期间废水产生量较小，水质较为简单，采取措施后施工期间产生的废水能够全部做到综合利用。本次评价认为，项目建设期基本不对周边地表水环境产生污染影响。

（3）声环境影响结论

矿山施工机械噪声源在不同距离的统计中，施工机械噪声一般影响范围为100m以内区域。经现场踏勘可知，本矿山地处于中山地貌，属农村区域，项目施工点距离最近居民约560m，施工区周边200m范围内无集中式农户聚集区分布，场内运输道路两边200m范围内无农户居住，且车速较慢，产生的噪声声级较小，运输噪声对声环境影响较小。随着工程的竣工，施工噪声的影响将不再存在。施工噪声对环境的不利影响是可逆的短期行为。

（4）固体废物影响结论

矿山施工期固废主要为施工人员生活垃圾、弃土弃渣及建筑垃圾。弃土弃渣：余弃渣同剥离的表土一同堆放至拟建堆场，待矿山运行后，全部用于矿山内采空区的回填及覆土，不产生永久弃渣。建筑垃圾：对于可以回收利用的建筑材料应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑垃圾运至政府指定的建筑垃圾堆场堆放。生活垃圾：施工期施工人员产生的生活垃圾量为2.5kg/d，生活垃圾集中收集后由运至附近生活垃圾收集点，最终由垃圾车运至生活垃圾填埋场填埋。施工期间产生的固体废物在采取相应的处理措施后对环境影响较小，不会产生二次污染。

（5）生态影响结论

施工期对生态的影响主要为植被破坏，占压土地，动植物生境影响，水土流失，景观破坏，生态系统稳定性影响和生物多样性的影响等方面。

评价区域部分土地利用方式将发生变化，由其他用地转变为工矿用地。因工程影响范围有限，因此评价区内生物生境基本维持现状，物种数目不存在大量减少的可能。总体上生物多样性不会降低，对整个生态系统的稳定性影响较小。

从总体上讲，在作好各项环保措施的情况下，施工期建设对区域生态环境影响不大，不会对区域野生动植物种类数量造成减少，不会破坏生态系统完整性。

      - 运营期环境影响结论

（1）大气污染物排放情况

矿山开采过程中的粉尘产生量较小，矿山拟使用洒水除尘，用于增加采区矿石和地面的湿度，可明显降低粉尘的产生量。降尘效率按80%计，运输扬尘通过篷布遮盖、严禁超载、控制车速、道路洒水等措施。机械燃油产生的尾气随大气自然扩散。

（2）水污染物排放情况

淋滤水和初期雨水经矿区沉淀池收集处理后回用于降尘生活污水经生活区MBR一体化污水处理设施处理后回用于砂石加工生产和降尘。

（3）噪声排放情况

矿山项目运行期间噪声主要来自爆破作业、矿石开采、装载、破碎及运输等环节，主要设备噪声源有挖掘机、装载机、潜孔钻、破碎锤等运行时产生的噪声，源强为80~95dB（A）。爆破噪声源强在95~110dB(A）之间，运矿车辆运输运输过程中产生的噪声最高可达90dB（A）。

（4）固废排放情况

矿山废石掺入产品外售不外排。矿区员工生活垃圾产生量为2.25t/a，经垃圾桶集中收集后定期清运处理，与当地乡镇垃圾处理系统统一处置。

    - 可行性与结论

本项目实施符合国家现行产业政策及四川省有关矿山开采的政策要求，符合四川省矿产资源总体规划，与彭州市的城镇发展规划相容并符合石灰石矿山开采及砂石加工其他相关规划。项目采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放。项目施工期、营运期和闭矿期在积极推行清洁生产及建立突发事故应急预案，认真落实报告书中所提出的各项环境保护措施，以及水土流失防治措施和生态恢复计划，并遵循“三同时”的前提下，项目达标排放的各种污染物不会对环境造成较大的污染影响，不改变区域环境功能属性。因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

14.3评价建议

（1）工程建设严格遵守“三同时”要求，强化工程的环境保护工作，确保环保资金到位，并按照设计、环评及水保方案中的水土保持、生态恢复与矿山地质环境治理等防治措施，认真落实水土保持整治工作，工程服务期满后，应严格按照有关规定进行生态恢复，改善区域整体环境。

（2）认真落实项目的各项环保措施，严格管理。禁止废石、表土随意抛弃，避免对当地植被造成难以恢复的破坏和引发泥石流。

（3）对项目基建和生产运行中形成不稳定边坡，应采取护坡工程；对采矿区不能开采或矿石已采竭的裸露地表，应按照土地复垦方案，合理配置，以尽快恢复植被，减轻采矿区的水土流失。

（4）矿区应加强绿化，减少临时占地，尽量减少厂区内裸土面积。

（5）在日常生产中应加强环境保护管理，配置专职环保人员，建立环境保护责任制，落实到人，确保各污染防治措施正常有效运行，并加强员工的环境保护意识，提高专职环保人员的业务水平和环境管理水平。

（6）在生产运行时，应注意借鉴国内外大中型矿山的先进工艺技术和管理经验，进一步提高先进技术装备和清洁生产水平。

（7）建议建设单位应尽早落实矿山地质环境保护与治理恢复方案、水土保持方案、应急预案的编制工作，并按照方案严格落实执行。

（8）建立一套完善环境管理制度，并严格按管理制度执行。项目实施后应保证足够的环保资金，确保以废水、废气、噪声、固体废物等为目标的污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，避免形成二次污染。

（9）加强设备的日常维修与更新，使生产设备处于正常工况，杜绝设备在不正常运行状况下出现不正常排放。

（10）若建设项目生产工艺、产品方案和生产规模发生变动时，必须重新办理环保等相关手续。

附件2

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期          年    月    日

| 项目名称 | 四川亚东水泥有限公司卧牛坪石灰岩矿山开采技改项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本页为公众意见 |  |  |
| 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） | 1、是否知道本项目建设： 不知道 □ 知道 □ 2、通过什么渠道了解本项目： 公众议论 □ 媒体报道 □ 会议传达 □ 本次调查 □ 其他 □ 3、对区域环境现状的满意程度： 满意 □ 较满意 □ 不满意 □ 4、对大气环境质量影响的认可程度： 认可 □ 较认可 □ 不认可 □ 5、对地下水环境质量影响的认可程度： 认可 □ 较认可 □ 不认可 □ 6、对地表水环境影响的认可程度： 认可 □ 较认可 □ 不认可 □ 7、对声环境影响的认可程度： 认可 □ 较认可 □ 不认可 □ 8、对固体废物影响的认可程度： 认可 □ 较认可 □ 不认可 □ 9、对生态环境影响的认可程度： 认可 □ 较认可 □ 不认可 □ 10、认为本项目应该加强哪方面的污染治理： 废气 □ 废水 □ 噪声 □ 固体废物 □ 生态 □ 地下水 □ 11、对本项目污染治理措施和风险防范措施的认可程度： 认可 □ 较认可 □ 不认可 □ 12、是否同意本项目建设： 同意 □ 不同意 □ 无所谓 □ 13、其他意见及建议： （填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页） |  |
| 二、本页为公众信息 |  |  |
| （一）公众为公民的请填写以下信息 |  |  |
| 姓 名 |  |  |
| 身份证号 |  |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |  |
| 经常居住地址 |  | 省 市 县（区、市） 乡（镇、街道） 村（居委会） 村民组（小区） |
| 是否同意公开个人信息 （填同意或不同意） |  | （若不填则默认为不同意公开） |
| （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 |  |  |
| 单位名称 |  |  |
| 工商注册号或统一社会信用代码 |  |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |  |
| 地 址 |  | 省 市 县（区、市） 乡（镇、街道）路 号 |
| 注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。 |  |  |